Rady a doporučení pro cyklisty

Cyklista a dopravní předpisy

Cyklista dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič nemotorového vozidla a platí pro něj přesně stanovená pravidla zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a novel. Pokud cyklisté porušují či nedodržují pravidla uvedená v tomto zákoně, dopouští se přestupku, za který jim lze uložit blokovou pokutu až do výše 2000 Kč, ale především ohrožují sebe, svůj život a zdraví, a mohou se stát případně i viníky dopravní nehody.

Základní pravidla pro bezpečnou jízdu na kole:

- především znalost dopravních značek a řešení průjezdů křižovatkou (např. přednost vozidlům přijíždějícím zprava)

- telefonovat, jíst či dokonce kouřit na kole je zakázáno

- přechody pro chodce nejsou určeny cyklistům, ale pouze chodcům

- na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte ohrozit chodce

- na kole smí vézt osoba starší 15 let osobu mladší 7 let a to pouze v sedačce s pevnými opěrami pro nohy

- při každé změně směru jízdy, včetně vyjíždění od okraje a vjíždění na okraj vozovky musíte dát rukou znamení o změně směru jízdy a to zřetelným upažením

- jestliže dítěti nebylo ještě 10 let, nesmí na silnici vjet bez doprovodu osoby starší 15 let (toto neplatí pro jízdu na chodníku, kde však nesmí ohrozit chodce, dále pro jízdu                 po cyklistické stezce a v obytné i pěší zóně)

- po silnici mohou cyklisté jet pouze jednotlivě za sebou

- jezdí se vpravo

- na jednomístném jízdním kole nesmíte nikoho vézt

- nesmí se jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést jízdní kolo ani psa

- cyklisté nesmí jezdit po dálnici ani po silnici pro motorová vozidla

- cyklista do osmnácti let musí mít na hlavě řádně připevněnou přilbu

- Technické požadavky na jízdní kola

1. Jízdní kola musí být vybavena

- dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,

- volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),

- zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,

- matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,

- zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ±15°. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

- přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ±15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ±5°; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

- odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,

- na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními              pro světelnou signalizaci a osvětlení:

- světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,

- zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,

- zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.

5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.