REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ ČÁSTI

# P Ř Í B R A M  -  Ž E Ž I C E

## POŘIZOVATEL

### MĚSTO PŘÍBRAM

Městský úřad, odbor koncepce a rozvoje města

Tyršova 108, 261 01 Příbram

## ZPRACOVATEL

Ing.arch.Libor Monhart a kol.

### Alšova 19/786, 397 01 Písek

Autorský kolektiv

Ing.arch.Libor Monhart

Ing.arch. Marek Horák

Ing. Eva Richterová

MgA. Pavla Haláková

Ing. Jaroslav Valenta

Ing. David Hřebačka

Technická infrastruktura

Milan Baloun

Ing.Václav Friedl

Doprava

Ing.Miroslav Vondřich

Ing.Milan Bican

LEDEN 2005

#### OBSAH DOKUMENTACE

I.TEXTOVÁ ČÁST

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ

A.1.	HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ A DŮVODY POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

A.2.	VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

A.3.	ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE, PRŮZKUMY A ROZBORY

A.4.	VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

A.5.	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚP MĚSTA PŘÍBRAM

A.6.	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

A.7.	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKLADNÍCH DEMOGRAFICKÝCH, SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH ÚDAJŮ A VÝHLEDŮ

A.8.	POŽADAVKY NA OCHRANU KULTURNÍCH PAMÁTEK

A.9.	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

A.10.	POŽADAVKY NA NUTNÉ ASANAČNÍ ZÁSAHY

A.11.	LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

A.12.	AKTUALIZACE

- URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

B.1.	USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ A POZEMKŮ

B.2.	CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

B.3.	URBANISTICKÁ KONCEPCE

B.4.	ZÁVAZNÉ REGULATIVY

B.5.	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A NAKLÁDÁNÍ S TKO

B.6.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.7.	VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

B.8.	TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY

B.9.	OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, FUNKČNÍ VYUŽITÍ

B.10.	POŽADAVKY NA ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

B.11.	VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ :

B.12. 	NÁVRH ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

B.13. 	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ  NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

B.14.	ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU:

PŘÍLOHA  1 : VÝKAZ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

PŘÍLOHA  2 : NÁROKY NA ZPF

PŘÍLOHA  3 : PREZENČNÍ LISTINA Z PROJEDNÁVÁNÍ RP ( DOLOŽKY CO)

S DOTČENÝMI ORGÁNY

- SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

II. GRAFICKÁ ČÁST

III. DOLOŽKA CIVILNÍ OBRANY

A	ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ

A.1.	HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ A DŮVODY POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Cílem regulačního plánu obce je vytvořit a legislativně zaručit rozvoj obce podle potřeb jejích obyvatel, podle kapacit infrastruktury, dopravního napojení a podle terénní a přírodní konfigurace. Výsledkem schvalovacího procesu regulačního plánu by měl být konsensus všech dotčených nad návrhem funkčních a prostorových regulativů, technické infrastruktury a dopravy. Schválený regulační plán zrychlí a zjednoduší proces schvalování jednotlivých staveb v daném území (umožní sloučit územní a stavební řízení).

A.2.	VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Městská část Příbram - Žežice se nachází v jižním sektoru města Příbrami. Její rozvojová území jsou dána na východě a na západě od středové komunikace, procházející stávající obcí. Oba rozvojové sektory jsou regulativem omezeny především podle terénní konfigurace - lesem na západě a terénní hranou na východě. Východní rozvojový sektor je určen ÚP jako výhledový, určený k zástavbě až po naplnění západního sektoru. Řešené území je částečně v katastru městské části Žežice, zčásti zasahuje do k.ú.Příbram. Technická infrastruktura je řešena na hranice řešeného území a navazuje na ÚPO.

A.3.      ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE, PRŮZKUMY A ROZBORY

Pro území městské části Příbram - Žežice byly vypracovány dvě urbanistické studie (arch.Kosek 1998 a Monhart, Krajíc – architekti 2000). Tento regulační plán přímo navazuje na druhou z nich. Regulační plán vychází ze schváleného ÚPO  a jím stanoveném rozvojovém území obce, jež bylo rozšířeno na základě požadavku zadavatele o východní sektor obce. Toto rozšíření zadání též koresponduje se stanoviskem občanů (Osadní výbor Žežice). Tento Regulační plán navazuje na Koncept regulačního plánu vypracovaný v srpnu 2003 ( souborné stanovisko schválené 21.4.2004) a Zadání RP, které bylo vypracováno týmž týmem v listopadu 2002 a bylo projednáno a odsouhlaseno zastupiteli města Příbram dne 11.6.2003.

A.4.	VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA:

Regulační plán byl korigován na základě některých doporučení Útvaru koncepce a rozvoje města, které reagovalo na připomínky občanů. RP byl upřesněn na jednání dne 26.5.2004 za účasti dotčených orgánů, které vyslovily své připomínky k rozpracovanému Návrhu regulačního plánu. V principu zde byly vyřešeny všechny otázky k Doložce CO a to tak,aby zásahy do soukromého majetku občanů byly minimalizovány a přitom aby nedošlo k zásadnímu narušení celkové koncepce.

Stanoviska dotčených orgánů:

    - Krajská hygienická stanice-Středočeského kraje se sídlem v Praze – stanovisko ze dne 6.11.2003-č.j. 4212-231-2003Pb./Me – bez připomínek

    - Hasičský záchranný sbor Středočeského Kraje se sídlem v Kladně – územní odbor – stanovisko ze dne 4.11.2003 č.j.HSKL 447/02/2003 připomínky zapracovány v Grafické části projektu a v Doložce CO.

    - OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PŘÍBRAMI-stanovisko ze dne 12.11.2003;č.j.3449-630-Man/Jan-03 –bez připomínek

    - Vojenská ubytovací správa  a stavební správa Plzeň – stanovisko ze dne  13.10.2003, č.j. 1266-ÚP/2003 – bez připomínek

    - Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní zprávy I. – stanovisko ze dne 9.10.2003, č.j. OKRM/808/03/Ro/1.10.2003 – bez připomínek

    - Ministerstvo životního prostředí, Úsek ochrany nerostného bohatství- stanovisko ze dne 25.11.2003, č.j. 500/1713/50231/03  - bez připomínek

    - Krajský úřad Středočeského kraje odbor územního a stavebního řízení – stanovisko ze dne 2.12.2003, č.j. USŘ 41892/03 PV – připomínky byly v textové i grafické části akceptovány

    - Krajský úřad Středočeského kraje , Odbor životního prostředí a zemědělství- stanovisko ze dne 25.11.2003, č.j. 11958/2003/03/BeVzMa – bez připomínek

    - Městský úřad Příbram, Odbor dopravy, stanovisko ze dne 26.11.2003, č.j. OD/681/03/P – bez připomínek

    - Městský úřad Příbram, Odbor koncepce a rozvoje města, oddělení památkové péče, stanovisko ze dne 3.10.2003, č.j. PP/397/03 – bez připomínek

    - Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí,stanovisko ze dne 3.11.2003, č.j. ŽP/2108//2003/Hl – bez připomínek

    - Městský úřad Příbram, Stavební odbor, stanovisko ze dne 5.11.2003, č.j. SÚ/5014/2003/Bí – bez připomínek

    - Ministerstvo dopravy , stanovisko ze dne 25.11.2003, č.j. 580/2003-210-UPR/1 – bez připomínek

    - Český Telecom, a.s., stanovisko ze dne 10.10.2003, č.j. 20885/03/PB/Ú3 – bez připomínek

    - Středočeská energetická a.s., stanovisko ze dne 22.10.2003, č.j.110/03 – bez připomínek

    - Středočeská plynárenská, a.s., stanovisko ze dne 1.12.2003, č.j. OM/03/250- bez připomínek

    - Správa a údržba silnic Benešov, stanovisko ze dne 5.11.2003, č.j. 2/5903/4663-511-272/2003 – bez připomínek

    - DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek sídlo Příbram, stanovisko ze dne 9.10.2003, č.j. 3010/651/03, ZJ05-SI-SUL-05-01-01-02_948 bez připomínek

    - Městský úřad Příbram, Stavební úřad - oddělení územního plánu, stanovisko ze dne 24.11.2003, č.j. SÚ/5014/2003/Ne - bez připomínek

    - Osadní výbor Žežice, stanovisko ze dne 3.11.2003 – připomínka byla zapracována

Regulační plán zpracovává území určené konceptem regulačního plánu (hranice zastavitelného území). Regulační plán se dělí na celky platné – závazné regulativy a na celky výhledové – směrné regulativy.

A.5.	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚP MĚSTA PŘÍBRAM

Rozvojová lokalita Příbram Žežice patří podle územního plánu města do městského území venkovského charakteru. Jejím rozvojem by neměl být zásadně změněn charakter bydlení v tomto sídle ani celkový ráz krajiny, který je pro Žežice charakteristický.

OBYTNÉ ÚZEMÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU DLE CHARAKTERISTIKY UPO:

Zvláštním případem území určených k využití pro bydlení jsou obytná území venkovského charakteru, tj. území s individuálním bydlením venkovského charakteru s převažujícími a určujícími obytnými činnostmi, ději a zařízeními, doplněnými drobnými a středními činnostmi, ději a zařízeními pěstitelskými a chovatelskými.

Funkční využití: stavby pro bydlení, školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení ( do kapacity 20 lůžek), zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení ( do kapacity 100m2 hrubé užitné plochy), drobná nerušící výroba a služby, stavby pro zemědělské hospodaření – vše výhradně pro uspokojování potřeb obyvatel daného území.

Výjimečně přípustné funkční využití: ubytovací zařízení (do kapacity 15 lůžek), obchodní zařízení ( do kapacity 250m2 hrubé užitné plochy), výroba nerušící a služby nadmístního významu.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, například které vyvolávají zvýšené požadavky infrastrukturní (zejména dopravní), a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený zvláštní regulací nebo regulačními plány pro jednotlivé lokality.

Regulační plán tyto charakteristiky plně dodržuje.

A.6.	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Městská část Žežice by si z hlediska svého vztahu k centrální Příbrami měla udržet určitý odstup, který zdůrazní venkovský charakter její zástavby a také jistou exkluzivitu pohodlné rezidenční části města, která těží ze své terénní konfigurace (výhled na město a především na Svatou Horu).

A.7.	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKLADNÍCH DEMOGRAFICKÝCH, SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH ÚDAJŮ A VÝHLEDŮ

ÚPO předpokládá následující demografický vývoj lokality :

V navrhovaném rozvojovém území o ploše 23ha zvýšení počtu obyvatel o 460, celkem o 153 bytových

jednotek. Ve výhledovém rozvojovém území pak ÚPO předpokládá zvýšení počtu obyvatel o 274 na

ploše 13,7ha a o celkovém počtu 91bj.

Předpokládáme, že s novou výstavbou dojde ke změně sociální struktury sídla – počet novousedlíků

převýší počet starousedlíků (dnes cca 280 obyvatel) a také ekonomická síla nových obyvatel

pravděpodobně výrazně převýší stávající ekonomický potenciál sídla. Tomuto jevu bude zapotřebí

věnovat značnou pozornost ze strany příslušných městských struktur, aby se zamezilo dezintegraci

sídla a oslabení jeho samostatnosti, což by v důsledku vedlo ke ztrátě zájmu rezidentů o své bydliště.

A.8.	POŽADAVKY NA OCHRANU KULTURNÍCH PAMÁTEK

V dané lokalitě se nevyskytují žádné nemovité kulturní památky zapsané do seznamu nemovitých památek MK ČR. Z hlediska archeologie a archeologických nálezů  je nutné celé projednávané území posuzovat podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako území s archeologickými nálezy.

A.9.	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Civilní ochrana :

- opatření  vyplývající  z  určení  záplavových  území a  zón havarijního plánování

ne

- ubytování evakuovaného obyvatelstva

viz. Doložka CO – textová část

- skladování materiálu civilní ochrany - ne

- zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

viz. Doložka CO – textová část

- ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

ne

- umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu

viz. Doložka CO – textová část

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou

viz. Doložka CO – textová část

- záchranné,  likvidační a  obnovovací práce  pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků  kontaminace, vzniklých při mimořádné události

viz. Doložka CO – textová část

- zřízení humanitární základny

viz. Doložka CO – textová část

- požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů

viz. Doložka CO – textová část

A.10.	POŽADAVKY NA NUTNÉ ASANAČNÍ ZÁSAHY

Regulační plán nepředpokládá žádné nezbytné asanační zásahy v území.

A.11.	LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Do řešeného území nezasahují ložiska nerostných surovin ani chráněná ložisková území či dobývací prostory nerostného bohatství. Do území nezasahují též další omezující faktory z důlní činnosti (sesuvy či poddolovaná území) – pouze na pozemku 321/1 v oblasti Planiny končí nepoužívaná tzv. Václavská štola (viz  limity území). RP neřeší zastavění tohoto pozemku. Další limity jsou určeny ochranným pásmem lesa, které má šířku 30m od hranice lesa a limity určené sítěmi plynu, kanalizace, telefonu, vody a elektra jsou zahrnuty do limit komunikací určujících stavební čarou, která je navržená ve vzdálenosti 3 m od hranice stavebního pozemku.

A.12.	AKTUALIZACE

Předpokládá se aktualizace RP 1x za 2 roky.

- URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

B.1.	USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ A POZEMKŮ

Jak vyplývá z přiložené grafické části, regulační plán řeší území sídla ve dvou etapách. První etapa – návrhové území v západní části sídla - je řešeno jako kompaktní sídelní útvar s předpokladem dostavění daného území, které je již částečně rozparcelováno.RP pak řeší konkrétní zbytkovou parcelaci. Výhledové území na východě obce je naopak řešeno jako zcela nový útvar s nově navrženou parcelací.

B.2.	CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Příbram - Žežice, původně samostatné sídlo venkovského charakteru, je dnes součástí organismu města. Původní charakter vesnice je zachován v jižní části. Na něj navazuje část obce vystavěná podél místní komunikace. Jedná se o kvalitní obytné prostředí s nízkopodlažní obytnou zástavbou rodinnými domky venkovského a příměstského typu. Část určená pro rozvoj bydlení má mírně svažitý terén se severní a východní orientací. Západní sektor má přímý vizuální kontakt na panoráma města a jeho dominanty, z východní části jsou dobře vidět další dominanty území – haldy hlušiny, představující „symbol“ a výrazný krajinný prvek.

Území je zčásti využíváno zemědělsky jako orná půda, zčásti jsou zde louky s doprovodnou zelení. Louky jsou zčásti využívány pro chov koní.

B.3.	URBANISTICKÁ KONCEPCE

Základní urbanistická koncepce vychází z celoměstských souvislostí. Přírodní a krajinné podmínky, poloha řešeného území v sídle a charakter stávající zástavby vybízejí k řešení, které svým prostředím obohatí celkový obraz místa o nové prostory převážně s obytnou nízkopodlažní zástavbou příměstského a venkovského typu. Nová zástavba těží z polohy satelitu města a využívá tak bezprostřední kontakt s přírodním okolím.

Celkové urbanistické řešení vychází z osvědčených principů tvorby a uspořádání zahradních měst. Kompozice charakterově různých a neopakujících se veřejných prostorů reaguje na konfiguraci terénu a na okolní zástavbu a vytváří pestré a osobité obytné prostředí. Jedná se především o prostory ulic doplněné prostory s rekreační funkcí. Při vjezdu do obce se komunikace větví do třech základních komunikačních os, které jsou páteří třech sektorů – západního, středního a východního – a které doprovází komunální zeleň. Tato přehledná dopravní situace je doplněna příčným propojením jednotlivých sektorů pomocí obytných ulic. Předpokládá se, že tyto prostory bude odlišovat rozdílné řešení urbanistického parteru.

B.4.	ZÁVAZNÉ REGULATIVY

| Stupeň ÚPD | Regulační plán městské části |
| --- | --- |
| Měřítko | 1 : 1000 |
| Typ územní jednotky | Urbanizovaná plocha |
| Tématický okruh | Bydlení |
| Způsob vyjádření | Slovně, číselně |

| #### Věcná náplň regulativu |  |
| --- | --- |
| Příměstské bydlení: podsektory: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,M, 2A, 2B, 2I, 2S podsektory ve výhledu: regulativy platí směrně 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R ##### FUNKČNÍ REGULATIVY 1.Charakteristika Plochy pro bydlení v příměstských obcích a lokalitách. 2.Přípustné využití - rodinné domy se zahradami a drobným chovem domácího zvířectva - zařízení pro maloobchod a služby pro obyvatele území - veřejná zeleň 3.Vyjímečně přípustné využití - ubytovací a stravovací zařízení v soukromí do kapacity 10 ubytovaných - garáže a parkoviště do kapacity max.10 automobilů 4.Limity využití území ###### B.PROSTOROVÉ REGULATIVY Bude respektována stávající a navržená uliční síť a stavební čáry. Nové stavby musejí svým měřítkem odpovídat charakteru původní obce. Stavby budou respektovat siluetu sídla a průhledy a dominanty. Střechy V území nejsou přikázány jednoznačné tvary střech s tím, že preferovány jsou střechy sedlové. Je nezbytné, aby stavební úřad dbal na jednotný charakter střech v jednotlivých písmeny označených podsektorech. Šikmé střechy by měly mít přibližně stejný sklon v rozsahu 20 – 40 stupňů. Krytiny Typ krytiny není předepsán. V jednotlivých podsektorech bude jednotný. Výplně otvorů Měřítkem i členěním budou přizpůsobeny architektuře objektu i charakteru lokality. Povrchy Základním materiálem pro vnější fasády bude měkká omítka s omezenou kombinací s přírodními obkladovými materiály. Přípustné je i použití cementových omítek. Počet nadzemních podlaží Povolené jsou max. 2 nadzemní podlaží (3 nadzemní podlaží v případě zastřešení šikmou střechou a využití podkroví). Výška římsy Je daná dvojnásobkem světlé výšky obytných místností dle ČSN a vynásobením koeficientem 1,2. Směrný regulativ: Regulativ předpokládá max. 15% zastavění pozemku hlavní nadzemní stavbou ( rodinný dům ). |  |
| Stupeň ÚPD | Regulační plán městské části |
| Měřítko | 1 : 1000 |
| Typ územní jednotky | Urbanizovaná plocha |
| Tématický okruh | Smíšená zóna |
| Způsob vyjádření | Slovně, číselně |

Věcná náplň regulativu

Smíšená zóna : 3A ##### A. FUNKČNÍ REGULATIVY 1.Přípustné využití - drobné zcela nerušící výrobní provozovny (řemeslnické dílny) - maloobchodní, ubytovací a stravovací zařízení, zařízení nevýrobních služeb - zařízení agroturistiky vč.chovu hosp.zvířat - zařízení kulturní, církevní, sociální péče, mimoškolní činnosti mládeže - bydlení v omezené formě - příslušné komunikace vozidlové i pěší, nadzemní parkoviště - veřejná a obytná zeleň 2.Nepřípustné využití - veškerá zařízení výrobní s výjimkou výše uvedených - zařízení služeb výrobního charakteru a skladování - čerpací stanice pohonných hmot ###### B.PROSTOROVÉ REGULATIVY Platí prostorové regulativy obytné zóny

| Stupeň ÚPD | Regulační plán městské části |
| --- | --- |
| Měřítko | 1 : 1000 |
| Typ územní jednotky | Urbanizovaná plocha |
| Tématický okruh | Sportovní a rekreační zóna |
| Způsob vyjádření | Slovně, číselně |

Věcná náplň regulativu

Oddychové zóny obce: I., II., III. Oddychové zóny obce ve výhledu: IV. ( regulativy platí směrně ) ##### A. FUNKČNÍ REGULATIVY 1.Přípustné využití - hřiště a sportoviště - sportovní příslušenství jako šatny, WC, pokladna, klubovna apod. - příslušné komunikace vozidlové i pěší, nadzemní parkoviště - veřejná zeleň 2.Nepřípustné využití - veškeré stavby funkčně nesouvisející ###### B.PROSTOROVÉ REGULATIVY Platí prostorové regulativy obytné zóny, max.počet nadzemních podlaží je 1. Nepřipouští se podkroví. Preferenci mají stavby s dočasným charakterem konstrukcí (dřevo, ocel). Směrný regulativ: Regulativ předpokládá max. 5% zastavění pozemku nadzemními stavbami, které podléhají stavebnímu povolení

B.5.	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A NAKLÁDÁNÍ S TKO

#### Zásobování vodou

Území nové zástavby s individuální bytovou zástavbou v rodinných domcích, bude zásobováno vodou ze sítě, která je navržena jako okruhová s napojením na stávající lit. vedení DN 200. Z tohoto vedení je nyní provedeno nové vedení vody pro stávající zástavbu RD v Žežicích. Toto nové vedení je z PE rour D 110.

Protože v prostoru stávajících rozvodů není dostatečný tlak je pro stávající objekty lokality Žežice v provozu stávající tlaková stanice. Tato stanice bude nahrazena novou tlakovou stanicí s min. zásobou vody, a tato bude tlačit vodu do nového vodojemu o objemu jednodenní potřeby vody pro stávající obec a novou uvažovanou výstavbu. Objem akumulace bude cca 250 m3. Tento vodojem bude umístěn v nejvyšším bodě uvažované lokality (tímto místem se jeví kopec na západní straně uvažované lokality – poslední rohová parcela, viz situace). Z tohoto vodojemu pak bude proveden gravitační rozvod vody ve stávající i nové zástavbě Žežic. Výkon nové tlakové stanice pokryje požadovanou potřebu vody pro budoucí rozvoj příměstské části Žežic. Stávající a nové objekty, které budou nad tlakovým pásmem nového vodojemu budou vybaveny domácími vodárnami.

Z důvodu nové zástavby je nutno posílit přívodní řad do tlakové stanice na DN 150. Nové potrubí bude z PE.

Stávající rozvody vody, které byly rekonstruovány budou propojeny na nové rozvody vody v prostorech nové výstavby RD. Tímto zaokruhováním bude zaručen stejný tlak vody v celé lokalitě. Nová vodovodní síť bude vybavena podzemními hydranty DN 80 a DN 100. Na trasách nových hlavních komunikací šíře 16 m, bude vedení vodovodu provedeno po obou stranách silnice. V ostatních komunikacích šíře 6,5 m bude vedení pouze po jedné straně.

Jednotlivé pozemky budou připojeny na novou vodovodní síť novými vodovodními přípojkami DN 25 až DN 32 z PE potrubí. Ukončeny budou cca 1 m za hranicí pozemku v šachtě z betonových skruží a betonovou záklopovou deskou s možností uzamčení. Zde bude umístěna vodoměrná sestava. Tuto bude možno po dokončení výstavby RD umístit v suterénu nového objektu do 1 m za prostupem vodovodní přípojky do objektu. Napojení nových vodovodních přípojek na nový vodovod bude, buď vysazením T-kusů se šoupátky se zemní soupravou, nebo navrtávacími pasy se šoupátky se zemní soupravou. Armatury je doporučeno provést v provedení od firmy Hawle.

Do prostoru nových veřejných sportovišť bude dovedeno potrubí vody pro kropení sportovních ploch (např. volejbalové, tenisové kurty), či pro jiné účely (fontánka pro osvěžení vzduchu, pitné stojany).

#### Odvodnění území

Stávající soustava odvodnění obce je jednotná, napojená na kanalizační soustavu města Příbram a ukončená biologicko-mechanickou čistírnou odpadních vod. Stávající kanalizace je DN 300 v plastovém provedení. Dešťové vody z komunikace jsou napojeny na tuto kanalizaci, ostatní dešťové vody jsou svedeny do nezpevněných ploch a vsakovány.

V novém území bude vybudována jednotná větevná kanalizační síť, která bude napojena na stávající páteřní kanalizaci obce. Nová jednotná kanalizace bude odvádět hlavně splaškové odpadní vody a dešťové vody pouze ze zpevněných ploch komunikací. Ostatní dešťové vody budou maximálně možně minimalizovány. Předpokládá se maximální vsakování na nezpevněných plochách a případný povrchový odtok směrem po spádu terénu do stávajících povrchových vodotečí. Uliční větve navrhované soustavy budou DN 300 z kameninových rour s pryžovým těsněním, popřípadě plastových korugovaných rour. Minimální hloubka založení kanalizace bude koordinována s nutností gravitačně odvodnit převážnou část suterénů nových RD.

Západní část nové výstavby RD, která je umístěna z pohledu spádu „nad příměstskou částí - Žežice“, bude napojena na nově upravovanou stávající kanalizaci lokality Žežic. Východní část výstavby RD „pod regulovaným územím-Žežice“, bude napojena svou novou kanalizací na stávající kanalizaci v ulici Brodská v Příbrami. Je proto nutné vybudovat toto kanalizační potrubí.

Připojení jednotlivých nových RD na novou kanalizaci bude do nových kanalizačních přípojek, které budou napojeny na odbočky na jednotlivých větvích kanalizace. Přípojky kanalizace budou ukončeny cca 1 m za hranicí jednotlivých pozemků. Ukončení bude provedeno kanalizační šachtou o průměru

1 m. Přípojky je možno provést z kameninových trub s pryžovým těsněním nebo z plastových korugovaných trub DN 150 až DN 200.

V prostorech nových sportovišť budou umístěné dvorní vpusti v místech odběrů vody.

Z důvodu nové výstavby bude nutné zvětšit průměr hlavního kanalizačního potrubí pro Příbram - Žežice z DN 300 na DN 600 (nynější potrubí pokryje potřebu obce, ale nebude schopné odvést odpadní vody z nové výstavby a stávající zástavby).

Meliorační potrubí se nachází pouze pod pozemkem „farmy“. Toto bude upřesněno na základě žádosti pro územní rozhodnutí pro danou oblast nové výstavby v lokalitě Žežice.

V případě střetu nové výstavby je nutné zachovat hlavní a kosterní meliorační potrubí. V prostoru nové východní zástavby nejsou umístěny žádné meliorační detaily.

#### Rozvody plynu

V dané oblasti není provedena žádná plynofikace. Je však již zpracován předběžný generel plynofikace této oblasti, který však bude upraven dle aktuálních požadavků na nová vedení v lokalitě nové výstavby. Vyjádření bude vydáno na základě žádosti o pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

Do nových komunikacích budou založena potrubí rozvodu plynu v DN 63 až 90 z materiálu LPE SDR 11. Rozvody budou nadimenzovány pro rozvod středotlakého zemního plynu. V hlavních komunikacich šíře 16 m budou položena rozvodná potrubí po obou stranách, v komunikacích šíře  6,5 m budou vedení založena po jedné straně komunikace. Navrhovaná síť bude zaokruhována s provozním tlakem 0,3 MPa.

Připojení jednotlivých odběrních jednotek bude přes individuální domovní regulátory s hlavním uzávěrem plynu (plynový kulový kohout) a měřením odběru plynu (membránové plynoměry). Tato sestava bude osazena v pilířcích na hranicích pozemků jednotlivých odběratelů. Výstup z pilířku do objektu bude nízkotlaký s tlakem do 5 kPa. Nové plynovodní přípojky je možno provést z LPE SDR 11 DN 25. Rozvody v objektech musí být v provedení z ocelových trub se svařovanými spoji.

#### Předběžná jednání se správci sítí

AQUA Příbram s.r.o. :   p.Převrátil

V uvažované lokalitě je provedena částečně nová kanalizace PVC DN 300, DN 250. Vedení vodovodu je rekonstruováno z azbestocementového potrubí DN 100 na potrubí PE 110. Ostatní rozvody v obci budou postupně vyměňovány za nové potrubí PE v dimenzích s ohledem na novou výstavbu. Stávající tlakovou stanici je nutno přepracovat. Hlavní přivaděč vody do obce z páteřního vodovodu lit. DN 200 je z DN 100. Bude také nahrazen novým z PE v DN 150, která zaručí dostatek vody i pro novou výstavbu.

SMS regionální kancelář Praha, Územní pracoviště Příbram :

ORG Praha a.s. :  ing.Dvořák

#### Bilance vody

Pitná voda ……………………. 150 l/os.den

Západní sektor : počet RD ………………….. 130 objektů x 5 osob/RD

počet osob v  občanské vybavenosti  ……. cca 50 osob

počet osob ………………….  700 osob

potřeba vody  ………………  105 m3/den

Východní sektor : počet RD ………………….. 103 objektů x 5 osob/RD

počet osob ………………….  515 osob

potřeba vody  ………………  77,25 m3/den

Stávající městská část Příbram - Žežice :

počet osob v obci  ……. cca 500 osob

potřeba vody  ………………  75 m3/den

Celkem potřeba vody pro celou lokalitu obce Žežice : ………………….. 257,25 m3/den

(velikost nového vodojemu bude cca 250 m3)

#### Bilance odpadních vod

Odpadní splaškové vody …………………….. cca 257,25 m3/den (max. 28,6 l/s)

Odpadní dešťové vody západní sektor :  komunikace ……………………   292,8 l/s

střechy …………………………   304,2 l/s

zelené plochy ………………….   940,39 l/s

Odpadní dešťové vody východní sektor :  komunikace ………………….   229,5 l/s

střechy ………………………..  240,4 l/s

zelené plochy …………………  742,9 l/s

Odpadní dešťové vody stávající městské části Příbram - Žežice :  komunikace ………………… 150 l/s

střechy ………………………  337,5 l/s

zelené plochy ……………….  450,8 l/s

Dešťové vody (odtok z celé plochy budoucí a stávající zástavby) ……………… 3688,49 l/s

Max. odtok dešťových a splaškových vod z nové a stávající zástavby do kanalizace ………… 700,94 l/s

(Z výše provedeného výpočtu vyplývá dimenze kanalizace pro západní sektor se stávající obcí Žežice – DN 600, pro východní sektor DN 500 – směr do Brodské ul.)

#### Bilance plynu

(Potřeba plynu pro topení, přípravu TUV a pokrmů)

Potřeba plynu pro 1 RD ………………………  cca 3,86 m3/h

Potřeba plynu pro západní sektor …………………….  cca 501,8 m3/h

Potřeba plynu pro východní sektor ..………………….  cca 397,6 m3/h

Potřeba plynu pro občanskou vybavenost ……………   cca 50 m3/h

Potřeba plynu pro stávající městskou části Příbram - Žežice ………………  cca 386 m3/h

Potřeba plynu pro celou lokalitu obce Žežice :…………  cca 1335,4 m3/h

Upozornění : nové vedení podzemních sítí a potrubí je nutno provést v souladu s ČSN 73 6005 a v koordinaci s výstavbou nových komunikací. Je nutno zkoordinovat novou výsadbu zeleně s podzemními vedeními.

Energetické systémy.

Energetické funkce obce v současné době zabezpečují elektrická energie a tuhá paliva.

Elektrické výkony lze zabezpečit napojením na stávající distribuční soustavu vzdušného vedení VN.

#### Silové rozvody elektro

Rozvody VN

Elektrizační soustava je na řešeném území přítomna distribučním venkovním vedením 22 kV. Na území obce jsou tři stožárové trafostanice 22/0,4 kV, které jsou napájeny vzdušným vedením VN. Stávající zástavba obce je napojena z těchto trafostanic.

Kapacitně ani způsobem napájení tento způsob z hlediska rozvoje obce nevyhovuje. Je navrženo stávající vzdušné vedení VN, které je vedeno nad plánovanou zástavbou, přeložit do kabelů. Stávající stožárové trafostanice budou nahrazeny trafostanicemi kioskovými s možností osazení transformátoru 630 kVA. Bude provedení zokruhování kabelových rozvodů VN Ke stávající síti trafostanic budou přidány nové trafostanice 630 kVA.

Rozmístění trafostanic je patrné ze situace.

Středočeská energetická a.s. si svým stanoviskem vyhrazuje právo při detailním řešení jednotlivých lokalit umístit transformační stanice s přihlédnutím na ekonomiku výstavby v centru předpokládaných největších odběratelů elektřiny. Veškerou výstavbu zařízení pro přenos elektřiny požaduje zahrnout do závazné části územního plánu.

Rozvody NN

Nová distribuční síť 0,4 kV bude provedena kabely uloženými v zemi v kabelovém loži z kopaného písku. Napojení bude v trafostanicích. Rozvody NN budou zokruhovány. Trasy budou vedeny v chodnících, zelených pásech popř. v komunikacích. Kabely v komunikacích budou ochráněny proti mechanickému poškození.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly na kovových paticových stožárech. Svítidla budou umístěna ve výši 4m (obytná zóna) a 7-8m (okružní komunikace). Rozvody budou provedeny Cu kabely, které budou vedeny ve společných trasách s ostatními kabelovými rozvody.

Pro VO bude zřízeno nové odběrné místo.

#### Přenos informací

Telekomunikační síť

V Žežicích je připravena kabelizace telefonní sítě. Do síťového rozváděče SR 12 na okraji stávající zástavby je přivedeno 400 párů. Toto je dostatečná kapacita pro napojení celého území. Území nové zástavby bude vybaveno kabelovými uličními rozvody v návaznosti na stávající síť. Tvar navržené sítě bude radiální. Telefonní rozvody budou vedeny ve společných trasách s rozvody NN.

Český Telecom a.s. divize sítí NSG, Krajská provozní oblast Benešov k projednávání ÚPD dále sděluje, že ke každé stavební činnosti v dotčeném území, je nutno si vyžádat vyjádření této organizace o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení (PVTS). Toto vyjádření – pro metalickou i optickou síť ( bývalá SDK) - bude vydáno vždy ke konkrétní akci, po předložení situačního plánu stavby. Vyjádření vydá ČESKÝ TELECOM a.s.- oddělení dokumentace liniových staveb sítí (DLSS) Příbram, Mariánská 355, 261 01 Příbram IV.

Dálkové kabely

V řešeném území se nenacházejí dálkové kabely.

#### Bilance elektrické energie

Napěťová soustava: 3PEN stř. 50Hz, 400V / TN - C

Instalovaný příkon stávajících objektů:       1380 kW

Soudobý příkon stávajících objektů:             372 kW

Instalovaný příkon nových objektů:             4920 kW

Soudobý příkon stávajících objektů:             595 kW

Soudobý příkon veřejného osvětlení:             20 kW

B.6.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Řešené území se nachází na jižním okraji okresního města Příbram v těsném sousedství Žežic.  Na místní komunikační síť je lokalita napojena pouze jedinou místní obslužnou komunikací severně od obce. Západně od této komunikace severojižního směru se nachází území nové výstavby rodinných domků sevřené územím Žežic a usedlostí Beránky.

Stávající komunikace připojující Žežice a do budoucna i novou výstavbu, po přeměření lze začlenit do kategorie MOK 7,50 (podle ČSN 736110), avšak šířkové parametry dané normou nesplňuje (šířka pruhu je menší než 3,00m, jak předepisuje norma). Její rekonstrukce je nezbytná vzhledem ke stávající intenzitě dopravy a k plánovanému nárůstu, který je dán rozsahem výstavby a životním stylem předpokládaných majitelů nových nemovitostí. Předpokládaná funkční třída komunikace po rekonstrukci je C2, kategorie MOK 7,50.

Území nové výstavby je připojeno na stávající komunikace dvěma ulicemi kat.MO8/40 (zatřídění C3) pomocí průsečné křižovatky. Na tyto hlavní ulice a na stávající hlavní komunikaci je připojena síť místních obslužných komunikací kategorie MO7/30 (zatřídění C3) a obytných ulic (zatřídění D1). Dále je dopravní systém ve dvou místech napojen na stávající zklidněné komunikace obytné zóny Žežic. Napojení na stávající nezpevněné cesty především v oblasti usedlosti Beránky je zajištěno.

Křižovatky jsou převážně řešeny jako zvýšené z důvodu snížení rychlosti a tím zvýšení bezpečnosti provozu.

Obytné zóny

Území nové výstavby je rozčleněno sítí zklidněných komunikací (funkční třída D1 - podle ČSN 736110), která je řešena jako obytná zóna s příslušnými parametry podle TP103.

Křižovatky

Křižovatky v nové zástavbě jsou navrženy zásadně tak, aby úhel křížení byl minimálně 75° a max.105° k zajištění dostatečného rozhledu. Vnitřní poloměry křižovatek jsou navrženy na min. 7m. U křižovatek v obytné zóně jsou navrženy zvýšené úrovně ploch křižovatek o 120 mm do úrovně obrubníků. Vjezd do obytné zóny je řešen jako chodníkový přejezd s šířkou vjezdu 4,25 m a změnou povrchu komunikace. Vjezd do obytné zóny musí být řádně osvětlen veřejným osvětlením. Směrové oblouky jednotlivých větví křižovatek v obytné zóně jsou navrženy o minimálním poloměru r=5m. Hlavní komunikace jsou zakončeny okružní křižovatkou o poloměrech 29 a 34m.

Rozhledové trojúhelníky

Pomocí rozhledových trojúhelníků je posuzováno napojení všech nově navržených komunikací na stávající komunikace.

1. Zatřídění komunikací

Komunikace jsou zatříděny podle:

1.1. ČSN 736110 Tab.1 – Členění místních komunikací podle struktury osídlení dopravního významu a vazby na komunikace ve volné krajině.

1) Stávající komunikace - funkční třída C2, návrhová rychlost v běžných podmínkách 40 km/h.

2) Nově navržené komunikace 	- funkční třída C3, návrhová rychlost v běžných podmínkách 40 km/h.

- funkční třída D1 – Obytná zóna, návrhová rychlost v obtížných podmínkách 20 km/h.

2. Návrh rozhledových trojúhelníků

podle ČSN 736101, ČSN 736110, ČSN 736102.

2.1. Strany rozhledového trojúhelníku jsou dány osami dopravních pruhů po níž se pohybují vozidla. Délky stran jsou dány délkou rozhledu pro zastavení.

Délka rozhledu pro zastavení pro :

2.1.1. Komunikace C2,C3 	– návrhová rychlost 40 km/h,

 délka rozhledu pro zastavení je podle tabulky 9 ČSN 736101:

25 m

 délka rozhledu pro zastavení na vedlejší komunikaci je podle tabulky 9 ČSN 736101:

19 m

2.1.2. Zvýšené křižovatky C2,C3 – snížená rychlost 25 km/h,

 délka rozhledu pro zastavení je podle tabulky 9 ČSN 736101:

15 m

 délka rozhledu pro zastavení na vedlejší komunikaci je podle tabulky 9 ČSN 736101:

11 m

2.1.3. Obytná zóna 	- návrhová rychlost 20 km/h,

 délka rozhledu pro zastavení je podle tabulky 9 ČSN 736101:

11 m

- v případě vedlejší komunikace je návrhová rychlost pro potřeby výpočtu rozhledových trojúhelníků  snížena na 15 km/h (0,75 vn = 0,75 x 20) čl.6.8.3 ČSN 736102

 délka rozhledu pro zastavení je podle tabulky 9 ČSN 736101:

9 m

Plocha výše navržených rozhledových trojúhelníků musí být prosta všech překážek v rozhledu, a to nad plochou vymezenou spojnicemi bodů ležících 0,9 m nad úrovní hran obou silničních těles.

Rychlost jízdy

Nejvyšší rychlost jízdy v obci na komunikacích C2 a C3 je 50 km/h a v obytné zóně je stanovena Vyhláškou FMV č.99/1989 Sb. a to  20 km/h. Návrh komunikací a především obytné zóny je řešen tak, aby vozidla neměla možnost jet vyšší rychlostí.

Odstavná a parkovací stání

Stanovení potřebného počtu odstavných a parkovacích stání je důsledně navrženo podle ČSN 736110. Odstavovaní vozidel je situováno především na vlastních pozemcích. Veřejná parkovací stání slouží především pro návštěvníky obytné zóny a jsou umístěna na okrajích obytné ulice, aby střed obytné ulice sloužil především jako zelená plocha, nebo ostatní plocha.

Výpočet je proveden pro 25 stavebních pozemků. Lze stanovit průměrně 4 osoby na pozemek ( 100 obyvatel),

Na jednotlivých pozemcích lze požadovat jedno garážovací stání a jedno parkovací stání přímo na pozemku. T.j. 50 odstavných stání.

Celkový počet požadovaných stání pro 100 obyvatel se vypočte podle vzorce:

N	= Oo . ka + Po  . k a . k v . kp . kd

Oo	= 29 	100/3,5=29 (základní ukazatel - 1 odstavné stání pro 3,5 obyvatele v obytném okrsku)

ka	= 1,3	součinitel vlivu stupně automobilizace 1:3,0 ... t.j.1 automobil na 3 obyvatele,

Po	= 20 	základní ukazatel - 1 parkovací stání pro 20 obyvatel v obytném okrsku – pro 100 obyvatel 5x1=5stání

kv	= 0,7	součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru - 30000 - 50000 obyvatel

kp	= 0,6	součinitel polohy řešeného území - obytná zóna

kd	= 1,2	součinitel vlivu dělby práce (IAD/ostatní) max. = 1,2

N	= 29 . 1,3 + 5 . 1,3 . 0,7 . 0,6 . 1,2

N	= 38 odstavných a 4 parkovací stání pro 100 obyvatel. (požadovaná stání)

Veškerá odstavná stání se uskuteční výhradně na stavebních pozemcích.

Navržená odstavná stání		50

Požadovaná odstavná stání		38

Parkovací stání uvnitř obytné zóny

Navržená parkovací stání 		14    ( celkem 190 )

Požadovaná parkovací stání		4

Navržený počet 50 odstavných stání a 14 parkovacích stání vyhovuje.

Prostorové řešení komunikací

Šířkové uspořádání obytné zóny se předpokládá v šířce uličního prostoru 6m a 10m s  minimální šířkou dopravního prostoru 3,50m. Způsob členění obytné ulice je naznačen ve výkresové dokumentaci.

Výškové řešení komunikací odpovídá mírně svažitému terénu, podélné sklony komunikací předpokládáme od 0,5 do 5%, výjimečně 12%.

Správa a údržba silnic Benešov, dnem 1.10.2001 přenesla veškerá práva a závazky majetku silnic II. a III. tříd, který je převeden z vlastnictví České republiky do vlastnictví Kraje.

Komunikace pro pěší – chodníky jsou zakončeny na vstupu do obytné zóny. Dále se pěší pohybují společně s ostatními uživateli v uličním prostoru obytné zóny. Samostatně jsou řešeny chodníky šířky 6m vedoucí do volného prostoru.

Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Celé území musí být v dalších stupních dořešeno tak, aby vyhovovalo vyhlášce č. 369/2001Sb., o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Konstrukce vozovek

Konstrukce vozovek budou odpovídat předpokládanému zatížení vozidly a geologickým podmínkám s ohledem na únosnost pláně a promrzání zeminy. Návrh bude uskutečněn podle TP 77 a TP 78 . Komunikace třídy MO8 a MO7 budou provedeny z krytu z živičných vrstev a v obytné zóně bude kryt ze zámkové dlažby s podkladními vrstvami z nestmelených vrstev.

Vedení linek MHD

A stávající rozmístění autobusových zastávek nebude dotčeno novou výstavbou. Docházková vzdálenost ke stávající autobusové zastávce MHD je cca 500m.

Dopravní značení

V nové komunikační síti budou umístěny dopravní značky v minimálním nutném rozsahu. Na vjezdu do obytné zóny budou umístěny značky D49a „Obytná zóna“. Většinou křižovatek bude neoznačených s pravidlem přednosti zprava.

Zeleň

Navržená zeleň má funkci nejen estetickou, ale i funkci usměrnění jízdy vozidel.  Komunikace obytné zóny je osazena vzrostlými stromy. Druh stromů bude upřesněn.

B.7.	VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

V rámci regulativu byl vyčleněn pozemek v západním sektoru v nejvyšším místě obce pro stavbu nového vodojemu pro zásobování obce pitnou vodou. Podle schváleného ÚPO Příbram by měly být v dané lokalitě postupně vybudovány další 3 trafostanice a to 2 v západním návrhovém sektoru a 1 ve východním výhledovém sektoru – pro tyto stavby jsou vyčleněny pozemky.

Podrobné specifikování VPS včetně předpokládaného záboru v m2 je uveden v Příloze 1

B.8.	TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY

Na dotčeném území se nenacházejí žádná chráněná přírodní území ani biokoridory. Přesto je zdejší krajinný ráz zajímavý. Lesní masiv na západě tvoří přirozenou ochrannou kulisu sídlu, které se pod ním rozkládá. Masiv lesů se pak východním směrem rozpadá na menší lesíky až soustavu remízků, které přecházejí do luk na východě Žežic. Z luk se pak znenadání vynořují výplody lidské nenasytnosti a touhy po ukořistění přírodního bohatství – haldy hlušiny, které k rázu příbramské krajiny dnes již bohužel neodmyslitelně patří.

Péče o základní složky životního prostředí a dosažení co nejvyšší kvality a čistoty obytného prostředí jsou prvořadým cílem návrhu. Minimalizování zásahu do rostlého terénu, zachování vzrostlé zeleně, její rozšíření uvnitř zástavby i na okraji, eliminování negativních vlivů dopravy – to jsou základní myšlenky, které se promítly do prostorové a funkční skladby obytného souboru.

Pro naplnění těchto myšlenek a cílů je nezbytné a tudíž závazné realizovat navrženou zeleň a to jak ve veřejných prostorech, tak na parcelách rodinných domků ještě před kolaudací. Ve veřejných prostorech se doporučuje výsadba vzrostlých stromů stáří 5 – 10 let.

B.9.	OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, FUNČNÍ VYUŽITÍ

Podle zákona 334/92 Sb. par.4 a 5 lze hodnotit zadání RP takto :

Oproti schválenému ÚP Příbrami dochází ke zpřesnění nároků na zábor ZPF – viz přiložená mapa z tabulkové části ÚP – z důvodů zregulování území jako funkčního urbanistického celku – lokality 7Bv5 a 7Bv2.

Oproti ÚP doporučujeme část ploch při vjezdu do sídla převést z funkce Bydlení do funkce Smíšené zóny s možností drobného podnikání prostředí nezatěžujícími aktivitami.

B.10.	VYPUŠTĚNO

B.11. 	VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ :

Regulační plán vychází ze schváleného ÚPO města Příbram. Je jejím logickým zpřesněním. Účelem tohoto členění a volby jeho podrobnosti je zejména vytvářet podmínky pro rozvoj území, přitom omezit na přípustnou  míru jejich negativní vlivy, zajistit předpoklady pro zlepšování kvality životního prostředí, umožňovat pouze přiměřené využívání neobnovitelných přírodních zdrojů a zachovávat kvalitní ukazatele obnovitelných přírodních zdrojů.

B.12. 	NÁVRH ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Regulační plán řeší odvoz odpadu přes kontejnery a popelnice, které se budou v pravidelných intervalech vyvážet do Chrástu u Březnice. Žádné území v příměstské části Žežice není vyhrazeno pro skládkování a území není zatíženo stávající skládkou.

Plochy občanského vybavení představují plochy I.(14560m2), II.(3670m2), III.(6351m2), IV. (výhledová část 7467m2) viz.Návrh regulativů. Jedná se o sportovní prostory a doprovodné drobné stavby s nimi spojené doplňující infrastrukturu obce.

B.13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Důsledky regulačního plánu se netýkají ani životního prostředí, ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jednotlivé  vztahy na ZPF jsou vyjádřeny v příloze č.1,2 a ve výkresu č.9 „Výkres záborů ZPF“.

Výhledová část nebude předmětem ZPF souhlasu.

B.14.	ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU:

- vymezení zastavitelného území–viz grafická příloha výkres č.1 „Hranice regulovaného území“

- vymezení  jednotlivých stavebních pozemků a jejich využití – viz grafická příloha výkres č.2 „Hlavní urbanistický výkres“

- umístění staveb je umožněno kdekoliv na parcele určené k zástavbě s omezením stavební čarou, která je navržena ve vzdálenosti 3m od hranice stavebního pozemku

- přístup ke stavbám a napojení na technické vybavení – všechny pozemky určené pro budoucí umístění stavby jsou navrženy s přímým přístupem ke komunikaci a tím je umožněno snadné napojení na veřejné sítě

- regulační prvky plošného a prostorového uspořádání: viz odstavec B.4 textové části RP

oddychové zóny obce: I., II., III.

smíšená zóna : 3A

příměstské bydlení: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,M, 2A, 2B, 2I, 2S

- Zemědělské hospodaření v pásmu je řízeno zvláštním předpisem. Další limity jsou určeny ochranným pásmem lesa, které má šířku 30m od hranice lesa a limity určené sítěmi plynu, kanalizace, telefonu, vody a elektr. jsou zahrnuty do limit komunikací určujících stavební čarou, která je navržená ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemku.

- Vymezení ploch pro VPS ( veřejně prospěšné stavby ) je uvedeno v Příloze 1 textové části RP

POZNÁMKA: v RP se nevyskytují prvky: územní systém ekologické stability, těžba nerostů, vymezení pozemků pro provedení asanací a asanačních úprav

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Územně plánovací dokumentace – REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM - ŽEŽICE bude uložen na Stavebním úřadu MěÚ Příbram, Útvaru koncepce a rozvoje města Příbram a na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze.

V Písku 20.1.2005

Ing.arch.Libor Monhart

- C.	SCHVALOVACÍ DOLOŽKA