Urbanistická studie

lesopark Svatá Hora

Zhotovitel:

Ing. Ivan Dejmal

Autoři:

Ing. Ivan Dejmal

Ing. arch. Ivan Plicka

Praha

Prosinec 2005

URBANISTICKÁ STUDIE – PŘÍBRAM, LESOPARK SVATÁ HORA

Objednatel:

Městský úřad Příbram

odbor koncepce a rozvoje města

Tyršova 108

261 19 Příbram I

Zhotovitel:

Ing. Ivan Dejmal

Kamenická 45

170 00 Praha 7

Autoři:

Ing. Ivan Dejmal

Číslo autorizace u České komory architektů: 02 043

Ing. arch. Ivan Plicka

Číslo autorizace u České komory architektů: 00 256

Obsah:

Textová část

1. Charakteristika území

- Výkres limitů a technického vybavení 1 : 5000

2. Popis ploch a návrh opatření

3. Popis komunikací a návrh jejich úprav

4. Základní urbanistická koncepce

4.1. Krajinně pohledové úpravy

- Výkres krajinně pohledových úprav 1 : 5000

4.2. Hierarchie komunikačního systému

- Výkres Hierarchie komunikačního systému 1 : 5000

4.3. Úprava komunikací a orientační kalkulace nákladů.

4.3.1. Technická charakteristika navrhovaných úprav cest

- Výkres úprav komunikací 1 : 5000

4.3.2. Předběžný odhad investičních nákladů

4.4. Umístění a popis navrhovaných doplňkových staveb a zařízení lesoparku

- Situace 1 : 1000 a 1 : 2500

5. Vlastnické vztahy k pozemkům v řešeném území lesoparku Svatá Hora

6. Přílohy

6.1. Obrazová příloha I

6.2. Obrazová příloha II

6.3. Kolmý letecký pohled

Grafická část

Hlavní urbanistický výkres 1 : 1000

Výkres majetkoprávních vztahů 1 : 2000

1. Charakteristika území

Řešeným územím Urbanistické studie je Územním plánem města Příbram vymezený prostor „Lesopark 1L1 Svatá Hora“, který je ve studii zpřesněn zákresem a výčtem parcel v části „Vlastnické vztahy k pozemkům v řešeném území lesoparku Svatá Hora“.

Význam území je dán především jeho náboženskou tradicí. Bazilika Panny Marie patří k hlavním poutním místům v České republice. První mariánská kaple zde stála již v roce 1260. Nynější chrám byl postaven v letech 1660 až 1673 podle jednotného plánu architekta Carla Luraga. Stavba je pojata jako mariánský hrad: náměstí, vstupní brána, ambity se čtyřmi hlavními kaplemi a dalšími devíti oltáři, malé nádvoří a uprostřed vyvýšena svatyně Panny Marie Nanebevzaté. Od roku 1728 je svatohorský komplex spojen se středem města krytými schody, které byly postaveny podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

Vedle duchovního významu je komplex svatohorských budov významnou architektonickou a krajinářskou dominantou pro město a širší okolí. Jako centrální pohledová dominanta je Svatá Hora vnímána především z Příbrami. Zde však bylo mnoho pohledových míst necitlivou přestavbou a novou výstavbou zcela zničeno nebo podstatně omezeno. Odtud pramení požadavek obnovit a posílit dominantní ráz Svaté Hory, který je oslaben stavem a vývojem porostů na svazích vrchu přivrácených k městu a v bezprostředním okolí kláštera a baziliky.

Významné krajinné postavení z hlediska vzdálenějších pohledů má Svatá Hora zejména ze směru od Mariánských Hor, Drkolnova a Orlova. Ve druhém směru pak z údolí Litavky od Trhových Dušníků po Hluboš, kde kostel v Hluboši vytváří krajinnou a duchovní dominantu protilehlou Svaté Hoře. Zatímco z údolí Litavky je Svatá Hora stále vnímána jako dominanta, je pohled ze Svaté Hory do údolí Litavky a k Hluboši silně omezen a vzrostlou vegetací zúžen na několik úzkých průhledů. Proto urbanistická studie musí řešit možnost obnovení těchto dálkových pohledů ze Svaté Hory do volné krajiny.

Rozšíření těchto tradičních pohledů o výhled ze Svaté  Hory do jižního kvadrantu, do Středočeské pahorkatiny a Povltaví, sleduje dlouho diskutovaný záměr postavit na Svaté hoře rozhlednu. Proto je úkolem studie též nalézt, respektive prověřit vhodné místo k jejímu postavení. Rozhledna by naopak měla zviditelnit Svatou  Horu od jihu, odkud jsou sakrální stavby Svaté Hory skryty terénem a vegetací ze všech významných rozhledových míst.

Z hlediska limitů využití území je návrh uspořádání území lesoparku podroben zákonem danému režimu v hranicích národní kulturní památky baziliky Panny Marie a jejího ochranného pásma. Poddolované území v oblasti bývalého Svatohorského dolu pro funkci a uspořádání území lesoparku žádné omezení nepředstavuje. Pro umístění rozhledny jako výškové stavby je limitem ochranné pásmo radioreléových tras procházejících přes jižní okraj řešeného území.

V prostoru lesoparku není vymezena žádná skladebná část územního systému ekologické stability. Nejblíže bližším prvkem je lokální biocentrum „Sázkový rybník“ za jihozápadním okrajem lesoparku. V řešeném území také není vymezeno žádné zvláště chráněné území přírody. Celé území podléhá pouze zákonnému režimu obecné ochrany přírody a krajiny. Lesní porosty jsou významným krajinným prvkem ze zákona. Jako významná kulturní dominanta splňuje definiční podmínky významného krajinného prvku celý prostor Svaté Hory.

2. Popis ploch a návrh opatření

A1. Lesní porost mezi okružní cestou a bazilikou na západní straně Svatohorských schodů

Popis stavu: Porost byl založen na konci 19. století na místě dřívějšího sadu. Základ porostu tvoří lípa srdčitá a javor mléč. Na okrajích a světlinách s hojným náletem semenáčů matečných dřevin a planých křovin v podrostu. (Viz příloha I, obr. 27 a příloha II, obr. 30)

Doporučená úprava: Odstranit nálet dřevin a křovin na spodním okraji porostu, aby se otevřel pohled z vycházkové cesty na město. V klínu podél západní stěny ambitů a konce Svatohorských schodů odstranit několik vzrostlých stromů, aby se otevřel pohled z města na klášter a baziliku v ose Svatohorských schodů.

A2. Lesní porost mezi cestou od Svatohorských schodů k ulici Mariánské údolí, cestou od ulice Mariánské údolí na Svatou Horu, zdí klášterní zahrady a budovou kláštera na východní straně Svatohorských schodů

Popis stavu: Porost byl založen na konci 19. století na místě dřívějšího lesního porostu. Základ porostu tvoří lípa srdčitá a javor mléč. Na okrajích a světlinách s hojným náletem semenáčů matečných dřevin a planých křovin v podrostu. (Viz příloha I, obr. 25)

Doporučená úprava: Odstranit nálet dřevin a křovin na spodním okraji porostu do vzdálenosti cca 20 m od Svatohorských schodů, aby se otevřel pohled z vycházkové cesty na město. V klínu podél západní stěny kláštera a konce Svatohorských schodů odstranit několik vzrostlých stromů, aby se otevřel pohled z města na klášter a baziliku v ose Svatohorských schodů.

B1. Sad na svahu mezi lesním porostem pod bazilikou a zástavbou města na západní straně Svatohorských schodů

Popis stavu: Základem sadu jsou ovocné stromy – jabloně, hrušně, třešně, švestky – vysázené v letech 1933 a 1934. Dnes dožívající léta neošetřované stromy s neudržovaným travním porostem, místy, zejména na okrajích a hranicích pozemků, s náletem dřevin. (Viz příloha I, obr. 17, 18 a 26 a Kolmý letecký pohled)

Doporučená úprava: Dožívající sad kompletně vykácet a neobnovovat a po nezbytném zarovnání povrchu po vytrhání stromů rekonstruovat travní porosty a pravidelně je kosit, aby bylo dosaženo někdejší významové prostorově pohledové césury mezi „nahoře“ a „dole“ a byl tak zároveň podtržen význam Svaté Hory jako architektonické dominanty města.

B2. Sad na svahu mezi lesním porostem pod klášterem a zástavbou města na východní straně Svatohorských schodů

Popis stavu: Základem sadu jsou ovocné stromy – jabloně, hrušně, třešně, švestky – vysázené v letech 1933 a 1934. Dnes dožívající léta neošetřované stromy s neudržovaným travním porostem, místy, zejména na okrajích a hranicích pozemků s náletem dřevin. (Viz příloha I, obr. 17 a 18 a Kolmý letecký pohled)

Doporučená úprava: Dožívající sad kompletně vykácet. Od linie dané spojnicí mezi koncem zástavby na západní straně Svatohorských schodů a spodním okrajem parčíku na náměstí Dr. J. Theurera sad neobnovovat a po nezbytném zarovnání povrchu po vytrhání stromů rekonstruovat travní porosty a pravidelně je kosit, aby bylo dosaženo někdejší významové prostorově pohledové césury mezi „nahoře“ a „dole“ a byl tak zároveň podtržen význam Svaté Hory jako architektonické dominanty města. Sad pod touto linií není pohledově exponovaný a je jej možné obnovit.

C. Sad na svahu pod svatohorským dubem

Popis stavu: Základem sadu jsou ovocné stromy, převážně třešně, vysázené v letech 1933 a 1934. Dnes dožívající léta neošetřované stromy s neudržovaným travním porostem. Na styku se západním okrajem školního hřiště, podél cesty z ulice Mariánské údolí na svatohorské náměstí k bazilice a na styku s parkovou úpravou pod terasou svatohorského náměstí jsou pásy náletových dřevin. Mezi sadem a cestou a sadem a parkovou úpravou pod terasou svatohorského náměstí je v náletu vysázeno lipové stromořadí. (Viz příloha I, obr. 21 a 22, příloha II obr 30 a Letecký pohled)

Doporučená úprava: Dožívající sad kompletně vykácet a buď jej znovu vysázet nebo plochu ponechat bez výsadby dřevin jako prostý luční porost. Horní část stromořadí podél cesty a mezi sadem a parkovou úpravou spolu s náletem odstranit, protože brání v pohledu z východní části města na baziliku a znemožňuje pohled ze svatohorského náměstí na město a do údolí Litavky směrem k Hluboši.

D. Parkoviště a les mezi pěší cestou od parkoviště a hlavní příjezdovou silnicí

Popis stavu: Původně les v celé ploše. Po vybudování parkoviště ve spodní části les jen v horní části plochy. Hlavními dřevinami porostu listnatého lesa jsou javor mléč, dub letní a lípa srdčitá. v nejhořejším klínu plochy porost lesa zabíhá až ke svatohorskému dubu.

Doporučená úprava: Stromy v sousedství svatohorského dubu smýtit a nenahrazovat, aby les nebyl s dubem ve stanovištní ani pohledové konkurenci.

E. Parková úprava pod terasou svatohorského náměstí

Popis stavu: Plocha byla sadovnicky upravena a osázena vesměs cizokrajnými dřevinami po založení terasy v roce 1934. Dnes vzrostlé dřeviny brání ve výhledu z terasy svatohorského náměstí a zcela zakrývají svatohorský dub. Nejblíže vysázené dřeviny (bříza a lípa) dokonce omezují rozvoj jeho zmlazené koruny. (Viz příloha I, obr. 19, 20 a 21 a příloha II obr. 29, 31, 33 a 34)

Doporučená úprava: Odstranit dřeviny omezující růst svatohorského dubu. Ostatní okrasné dřeviny po dožití nenahrazovat. K sadovnické úpravě prostoru napříště užívat jen solitérní, velmi nízko vzrůstné dřeviny.

F. Park na jih od Březnické brány a v prostoru Svatohorské studánky

Popis stavu: Základ úpravy tvoří velká louka a stromořadí podél cest. Prostor je osově orientován na baziliku, svatohorské náměstí a Svatohorskou studánku. Kolem louky vede okružní křížová cesta, která nemá jiné směrové propojení než svůj liturgický cíl. Prostor v nedávné době dostal novou dominantu – velký železný kříž vztyčený k připomenutí mučedníka pátera Josefa Toufara z Čihoště. (Viz příloha II, obr. 35)

Doporučená úprava: V základním prostorovém a funkčním uspořádání parku není třeba nic měnit. Vzhledem k osazení nové dominanty – železného kříže – doporučujeme nenahrazovat dřeviny bránící ve výhledu na dominantu a při detailní úpravě prostoru dbát, aby kříž nebyl z některých míst pohledově zakryt nebo aby mu nebyla vytvořena mimosakrální pohledová konkurence.

G. Areál bývalé svatohorské školy a exercičního domu

Popis stavu: Plocha je z větší části oplocena. Nachází se zde také trafostanice pro energetické potřeby budov a zařízení Svaté Hory. Neoplocená jihovýchodní část plochy je částečně sadovnicky upravena ovšem se značným podílem náletových dřevin.

Doporučená úprava: Řád redemptoristů, který spravuje baziliku a využívá areál exercičního domu, má zájem na dosud neoplocené části ploch postavit objekt se společenským sálem cca pro 150 lidí, který by byl nižší než budova školy a nenarušil by pohledové a významové vztahy objektů na Svaté Hoře. Tento záměr považujeme za slučitelný s funkcí lesoparku.

H. Les na svatohorském hřbetu a jeho severovýchodním svahu

Popis stavu: Jde o listnatý les který tvoří hlavně javor mléč a klen, dub letní, habr obecný a lípa srdčitá. Ve vrcholové a jižní části je protkán řadou cest vyloženě parkového charakteru. při středu vrcholové části hřbetu se nachází vodárenský objekt zásobující Svatou Horu, který je pohledově skryt v porostech lesa. (Viz příloha II, obr. 21 – 26 a 44)

Doporučená úprava: Žádné zásahy, které by přesahovaly běžnou údržbu porostů, nejsou v této ploše navrhovány. Na jihozápadní okraj lesního porostu ve vrcholové části svatohorského hřbetu je původním záměrem i touto studií situována turistická rozhledna.

CH. Sad za obchodním a restauračním zázemím Svaté Hory

Popis stavu: Základem sadu jsou ovocné stromy, zejména jabloně a třešně, vysázené v první polovině dvacátého století. Dnes dožívající, částečně ošetřované stromy s extenzívně obhospodařovaným travním porostem. Plocha je hojně využívána k odpočinku návštěvníky Svaté Hory a ke každodenní rekreaci dětí, a to i organizovaně z předškolních zařízení. V ploše je umístěn krytý, otevřený odpočinkový altán. (Viz příloha II, obr. 20, 36 a 44)

Doporučená úprava: Dožívající sad postupně nebo jednorázově nahradit sadem obdobného sponu a kmenové výšky stromů. Vedle ovocných stromů mohou být použity i okrasné varianty jabloní, hrušní, kdoule a pod., aby se místu dodalo i výchovně poučného významu. Do nejvyššího místa sadu na jeho jihozápadního okraji na rozhraní sadu a přilehlého lesního porostu je studií situována turistická rozhledna.

I. Sady na jihovýchodě Svaté Hory

Popis stavu: Jde na sebe navazující plochy různě starých sadů různých vlastníků. Všechny stromy však byly vysázeny před polovinou minulého století. Plochy se dnes liší jen stavem údržby stromů a travních ploch pod nimi. Celkově je území velmi příjemnou mikrokrajinou mezi lesem na západě a svahem klesajícího svatohorského hřbetu na severovýchodě. Porosty sadů se směrem k jihovýchodu rozvolňují a otevírají do volné krajiny. (Viz příloha II, obr. 19, 37 a 44)

Doporučená úprava: Dožívající sady postupně nahradit sady obdobného sponu a kmenové výšky stromů, aby byl uchován jedinečný charakter místa. Pro zvýšení návštěvnické hodnoty místa navrhujeme na místech s výhledem do prostoru sadů umístit zastřešené otevřené odpočinkové altány.

J. Lesní porost mezi sady na jihovýchodě Svaté Hory a jihovýchodní poutní cestou

Popis stavu: Jde o stejnověký smrkový porost s nepočetným náletem listnáčů na východním lemu lesa. Při severní části cesty je v okraji lesa vysazeno stromořadí jírovce maďalu. (Viz příloha II obr. 17)

Doporučená úprava: Při obmýtí a plošně významných, obnovu lesa vyžadujících zásazích do porostu převádět porosty na smíšený až listnatý les odpovídající stanovišti.

K. Les mezi jihovýchodní poutní cestou a cestou ze Svaté Hory k Svatohorskému dolu

Popis stavu: Jde o stejnověký smrkový porost s malou příměsí listnáčů (bříza, javor). Při severní části poutní cesty je v okraji lesa vysazeno stromořadí jírovce maďalu. (Viz příloha II obr. 13, 17 a 38)

Doporučená úprava: Při obmýtí a plošně významných, obnovu lesa vyžadujících zásazích do porostu převádět porosty na smíšený až listnatý les odpovídající stanovišti.

L. Les mezi lesní cestou k Sázkám, silnicí k Svatohorskému dolu a cestou ze Svaté Hory k Svatohorskému dolu

Popis stavu: V jižní části jde o stejnověký smrkový porost na severu pak s větším podílem listnáčů (bříza, javor, dub, lípa). Okraj lesa při silnici ke Svatohorskému domu má souvislý lem tvořený vzrostlými listnatými dřevinami a pestrým keřovým patrem. Terén této lesní plochy je velmi rozmanitý. Strukturní skalní hřbet na své východní straně vytváří prudce klesající stráň. V severní části plochy je po její hraně vedena lesní cesta k Božím mukám umístěným na skalním výstupku. V jižní části je hřbet ukončen mírným ostrohem. (Viz příloha II obr 39, 42 a 43)

Doporučená úprava: Při obmýtí a plošně významných, obnovu lesa vyžadujících zásazích do porostu převádět porosty na smíšený až listnatý les odpovídající stanovišti. Ostroh na jižním konci skalního hřbetu je vhodným místem pro vybudování atraktivního robinsonádního zařízení pro děti, typu prolézačkových ohrad a srubů s obrannými valy a věžemi a řadou komnat s lanovými a žebříkovými prvky.

M. Les mezi lesní cestou k Sázkám, západním okrajem lesoparku a sadem u příjezdové silnice ze západní části města

Popis stavu: Jde o stejnověký smrkový porost při západním okraji s velkým podílem modřínu, břízy a habru. Západní svah je členěn četnými skalními výchozy i stopami po dávné místní drobné těžbě stavebního kamene. (Viz příloha II obr. 40)

Doporučená úprava: Při obmýtí a plošně významných, obnovu lesa vyžadujících zásazích do porostu převádět porosty na smíšený až listnatý les odpovídající stanovišti.

N. Sad u příjezdové silnice ze západní části města

Popis stavu: Jde o úzký pás podél jižní strany příjezdové silnice ze západní části města v dosti sevřené poloze mezi vzrostlou lipovou alejí podél silnice a lesem na jižní straně sadu. Jde o třešňový sad založený kolem poloviny 20. století, který je na konci svého věku. Na stromech je patrný nedostatek údržby v posledních letech. Travní porost je již několik let bez jakékoli údržby. (Viz příloha II obr. 41)

Doporučená úprava: Dožívající sad je možné obnovit v obdobném sponu a kmenové výšce stromů nebo plochu ponechat bez výsadby dřevin jako prostý luční porost. Plochu je třeba ponechat fyzicky i pohledově otevřenou vůči silnici a zajistit ji řádnou údržbu.

3. Popis komunikací a návrh jejich úprav

1. Okružní cesta ve svahu pod Svatou Horou jihozápadně od svatohorských schodů

Popis stavu: Její význam je promenádní a po odstranění náletu pod cestou bude mít i význam vyhlídkový. Cesta má kamenný rovnaný základ s místy nerovným mlatovým povrchem. Ve stoupání při obratu cesty na jihozápadě je povrch cesty narušen dešťovou erozí. (příloha I obr. 26 a 27, příloha II obr. 1)

Doporučená úprava: Opravit mlatovou úpravu povrchu. Při cestě osadit nové pevné lavičky v závislosti na obnovení výhledu dna město. Ve stoupání při obratu cesty je třeba osadit nízké schodové prahy a dešťové svodnice.

2. Okružní cesta ve svahu pod Svatou Horou severovýchodně od svatohorských schodů

Popis stavu: Její význam je promenádní a po odstranění náletu pod cestou bude mít i význam vyhlídkový. Cesta má kamenný rovnaný základ s místy mírně nerovným mlatovým povrchem. Vlivem dlouhého období bez podstatnější údržby došlo místy ke zúžení cesty svahovým posunem země. (příloha I obr. 25)

Doporučená úprava: Opravit povrchovou mlatovou úpravu a rozšířit cestu na původní šířku.

2a. Šikmá cesta od ulice Mariánské údolí k bazilice

Popis stavu: Jedna z nepřímých přístupových cest z města ke klášteru a bazilice. Cesta má kamenný štěrkový základ a mlatový, místy nerovný povrch.

Doporučená úprava: Opravit povrchovou mlatovou úpravu a na šikmé cestě podle místní potřeby osadit nízké schodové prahy a dešťové svodnice.

2b. Cesta po severním obvodu kláštera

Popis stavu: Cesta vede od hlavního vchodu do kláštera k chodbě svatohorských schodů. Cesta má kamenný štěrkový základ a mlatový, místy značně nerovný a místy i rozbředávající povrch. (příloha I obr. 23 a 24, příloha II obr. 2)

Doporučená úprava: Opravit štěrkový základ cesty a vytvořit pevný mlatový povrch. V místech prudšího klesání na východní a severní straně do cesty osadit nízké schodové prahy a dešťové svodnice.

3. Cesta od konce ulice Mariánské údolí na svatohorské náměstí k bazilice

Popis stavu: Jde vedle Svatohorských schodů o hlavní přístupovou pěší cestu ze středu města. Štěrková cesta silně poškozovaná erozí, místy se zbytkem dlažby v okolí někdejších dešťových svodnic. (příloha II obr. 3 a 4)

Doporučená úprava: Navrhováno osazení schodových prahů s pevnou kostkovou mozaikovou dlažbou ve schodových polích, odvodňovaných sklonem do podélných dlážděných dešťových svodnic. Ve středu cesty bude umístěno průchody přerušované zábradlí. Při cestě vybudovat veřejné osvětlení.

4. Cesta kolem Svatohorské studánky

Popis stavu: Jde o poslední kus staré poutní cesty od Milína. Začíná u dnešní příjezdové silnice ze západní části města a vede kolem Svatohorské studánky na svatohorské náměstí k bazilice. Je to dodnes významná pěší cesta od Sázek a z jihozápadní části Příbrami na Svatou  Horu. Je to široká štětovaná cesta s hrubým živičným povrchem. Po východní straně je cesta opatřena dešťovým příkopem, který je od svatohorského náměstí po studánku dlážděný. Po obou stranách horní části cesty jsou umístěny prosté lavičky bez opěradel. (příloha II obr. 5)

Doporučená úprava: Cestu v celé délce a šíři vydláždit pevnou kostkovou mozaikovou dlažbou. V prostoru u studánky dle potřeby i s barevně nekontrastním vzorem. Při cestě vybudovat veřejné osvětlení. Při náhradě stávajících laviček zachovat jejich základní tvar, tj. prosté odpočinkové lavice bez opěradel.

5. Cesta od studánky k Březnické bráně

Popis stavu: Její původ je architektonický. Její funkční význam je vázán na otevřený přístup k bazilice skrze portál Březnické brány. Stávající povrch cesty je hrubá živice. (příloha II obr. 6)

Doporučená úprava: Cestu v celé délce a šíři vydláždit pevnou kostkovou mozaikovou dlažbou. Vzhledem k šíři cesty je možné po stranách umístit prosté odpočinkové lavice bez opěradel.

6. Obvodová cesta před jižním a západním průčelím ambitu baziliky

Popis stavu: Cesta vede od svatohorského náměstí k chodbě Svatohorských schodů. Před Březnickou kaplí v jihozápadním rohu ambitů na tuto cestu navazuje jihozápadní okružní cesta, která tudy směřuje na svatohorské náměstí. Ve stejném místě také začíná okružní křížová cesta. Na přilehlé pěšině pod jižním okrajem cesty jsou umístěny dožívající pevné lavičky. Základ cesty je z hrubého štěrku, povrch z jemnějšího částečně zazemněného štěrku. Větší nerovnosti jsou jen v úseku podél západní stěny ambitů. (příloha II obr. 6 a 7)

Doporučená úprava: Obvodovou cestu v celé délce a šíři vydláždit pevnou kostkovou mozaikovou dlažbou. Na pěšině pod jižním okrajem cesty upravit stávající mlatový povrch a vyměnit dožívající pevné lavičky.

7. Okružní křížová cesta

Popis stavu: Cesta začíná u Březnické kaple na jihozápadní hrané ambitů a po okruhu kolem louky je ukončena u Svatohorské studánky. Vedle liturgického účelu je cesta využívána jen k odpočinkovým procházkám v parkově upraveném prostředí. Jde o mělce založenou cestu s povrchem upravovaným posypem jemné štěrkové drti. Od Březnické kaple cesta prudce klesá dolů k jihozápadu a je v těchto místech silně postihována erozí. V jižní a východní části okruhu má cesta mlatový povrch. V závěrečné části cestu kříží kanalizační řad. Hlava jeho revizní šachtice však vysoko přečnívá nad úroveň cesty. (příloha II obr. 8 a 9)

Doporučená úprava: Vzhledem k malému namáhání cesty není navrhováno její pevnější založení. V celé délce doporučujeme pevný mlatový povrch a v místech prudšího sklonu osazení nízkých schodových prahů. Ve stoupání cesty k Svatohorské studánce ve východní části okruhu je nutno vzájemně vyrovnat úroveň povrchu cesty a hlavy kanalizační šachtice. Vzhledem k liturgickému účelu cesty nedoporučujeme při cestě umisťovat pevné ani přenosné lavičky.

8. Příjezdová obslužná silnice ze západní části města

Popis stavu: Významná stará poutní cesta od Milína a z jihozápadní části Příbrami – dnes příjezdová obslužná silnice ze západní části města. Vede od křižovatky s ulicí Slivických bojovníků do prostoru obchodního a restauračního zázemí Svaté Hory. Cesta má nový asfaltový povrch a je provázena dožívajícím veřejným osvětlením. (příloha II obr. 10)

Doporučená úprava: Po dožití asfaltového povrchu obnovit dřívější klasickou silniční kostkovou dlažbu a rekonstruovat osvětlení.

9. Cesta k Sázkám

Popis stavu: Na severu navazuje na cestu kolem Svatohorské studánky a vede přes les na jih do údolí Sázkového potoka, kde ústí na starou silnici k bývalému Svatohorskému dolu. Je po ní vedena značená turistická cesta. Jde o pevnou lesní cestu s mlatovým povrchem. (příloha II obr. 11)

Doporučená úprava: Vzhledem k turistickému provozu cesty vyhovuje stávající mlatový povrch. V místech prudšího sklonu navrhujeme osadit úrovňové kamenné prahy s dešťovými svodnicemi.

10. Lesní cesta (pěšina) od sadu u příjezdové silnice kolem Božích muk ke staré cestě k Svatohorskému dolu

Popis stavu: Pěšina začíná u hrany sadu podél jižní strany obslužné příjezdové silnice ze západní části města, kolmo překračuje cestu k Sázkám a od ní směřuje na východ po hraně prudkého svahu k Božím mukám a dále k cestě směřující k Svatohorskému dolu a po ní zpět k příjezdové silnici. Jde o místy velmi úzkou neupravenou, pouze prošlapanou lesní cestu, která za vlhka rozbředá. (příloha II obr. 12)

Doporučená úprava: Cestu je nutno rozšířit alespoň na šíři umožňující pohodlné míjení dvou lidí. Při hraně svahu ji bude místy nutno zajistit rovnaným kamenným terasem a opatřit nenáročným, avšak nerozbředavým mlatovým povrchem.

11. Cesta ze Svaté Hory k bývalému Svatohorskému dolu

Popis stavu: Cesta je dnes využívána převážně jako spojka k výše zmíněné lesní pěšině. Jako hospodářská cesta je využívána k lesní cestě, která se z ní odděluje pod svahem. Jde o neupravovanou lesní cestu s kamenným štěrkovým základem, která je v prudších místech poškozena dešťovou erozí. Spodní část staré cesty vedoucí k dolu již není vůbec využívána a má charakter pouze lesního průseku. (příloha II obr. 13)

Doporučená úprava: Vrchní část cesty ve spojení se zmíněnou hospodářskou lesní cestou a starou silnicí ke Svatohorskému dolu je nejkratší a atraktivní pěší cestou na Svatou Horu ve směru od Sázek. Alternativně k cestě (9) ji navrhujeme jako hlavní přístupovou cestu z daného směru. Využívaná část cesty má velký sklon a ji doporučujeme osadit kamennými schodovými prahy s pevným mlatovým povrchem ve schodových polích.

11a. Lesní cesta vedená v údolnici pod svahem od staré silnice ke Svatohorskému dolu k cestě ze Svaté hory k Svatohorskému dolu

Popis stavu: Cesta tvoří součást alternativní přístupové pěší cesty na Svatou Horu od Sázek. Jde o neupravovanou kamenitou lesní cestu bez hlubšího základu, která za vlhka rozbředá. (příloha II obr. 14)

Doporučená úprava: Cestu založit na štěrkovém loži a opatřit pevným mlatovým povrchem odolávajícím pojezdu lesní techniky.

11b. Cesta podél areálu svatohorské školy ke Svatohorské studánce

Popis stavu: Stará, dnes více méně zaniklá cesta podél areálu svatohorské školy ke Svatohorské studánce v přímé návaznosti na cestu ze Svaté hory k bývalému Svatohorskému dolu. Stopa cesty je patrná podle zachovaného stromořadí. Ve stopě cesty dnes jen prošlapaná pěšina v trávníku, oddělená od prostoru u studánky příkopem podél staré poutní cesty. (příloha II obr. 15)

Doporučená úprava: Ve stopě cesty obnovit mlatový povrch a přemostit příkop při spojení s poutní cestou u studánky.

12. Stará silnice ze Sázek k bývalému Svatohorskému dolu

Popis stavu: Silnice se silně erodovaným asfaltovým povrchem a zdevastovanými zbytky veřejného osvětlení. (příloha II obr. 16)

Doporučená úprava: Obnovit hladký živičný povrch. Oprava cesty by však i nákladově měla souviset s komerčním využitím areálu bývalého dolu. Totéž se týká i případné obnovy veřejného osvětlení.

12a. Cesta ze Sázek ke dvoru pod Svatou horou

Popis stavu: Turisticky využívaná hospodářská polní cesta. Stará široká pevná vozová polní cesta s kamenitým ložem a mlatovým povrchem, místy se středním travnatým pruhem mezi vyjetými kolejemi. (příloha II obr. 18)

Doporučená úprava: Cesta je navrhována jako prodloužení stávající cyklostezky ze Sázek na Svatou Horu. Proto je navrhováno cestu pomístně rozšířit, opatřit ložem z hrubého štěrku a opatřit hladkým živičným povrchem.

13. Stará poutní cesta od jihovýchodu mezi Svatou Horou a dvorem pod Svatou Horou

Popis stavu: Cesta je značenou turistickou cestou a je hojně využívána. Jde o širokou lesní cestu s pevným mlatovým povrchem. V horní polovině je cesta doprovázena oboustranným stromořadím jírovce. Na jižním okraji lesa je úsek s prudkým klesáním který nese stopy silné dešťové eroze. (příloha II obr. 17)

Doporučená úprava: Cesta je navrhována jako prodloužení stávající cyklostezky ze Sázek na Svatou horu. Stávající mlatový povrch je i pro daný účel vyhovující. Erozí poškozovaná místa doporučujeme osadit úrovňovými kamennými prahy s dešťovými svodnicemi.

14. Polní cesta vedoucí od sadu u restauračního a obchodního zázemí Svaté Hory mezi sady na jihovýchodě Svaté Hory do volné krajiny

Popis stavu: Cesta prochází velmi příjemnou mikrokrajinou mezi lesem a svahem klesajícího nejvyššího svatohorského hřbetu. Někdejší polní cesta je z větší části zredukována na úzkou travnatou pěšinu. (příloha II obr. 19)

Doporučená úprava: Cestu rozšířit na původní šířku a vzhledem k předpokládanému rekreačnímu provozu charakter jejího povrchu zásadněji neměnit, tj. sešlapávaný řídký trávní porost na mlatovém základě.

14a. Pěšina od okraje restauračního a obchodního zázemí Svaté Hory k polní cestě vedoucí mezi sady do volné krajiny

Popis stavu: Cesta je spojnicí mezi svatohorským náměstím a zmíněnou cestou. Cesta je prošlapána v zatravněném sadu a je vymezena souběžně s cestou orientovanými pevnými lavičkami bez opěradel. (příloha II obr. 20)

Doporučená úprava: Cestu terénně vyrovnat a založit jako mlatovou na mělkém štěrkovém loži.

15. Cesta od zástavby na jihovýchodě až ke Kalvárii nad svatohorským náměstím

Popis stavu: Cesta je vedena po temeni nejvyššího svatohorského hřbetu od zástavby na jihovýchodě až ke Kalvárii nad svatohorským náměstím.V jihovýchodní části je využívána převážně jako obslužná komunikace pro místní zástavbu. V severní části jako parková cesta. Je to pohodlná parková cesta s dobrým štěrkomlatovým povrchem. V místech většího sklonu je osazena dešťovými svodnicemi. (příloha II obr. 21)

Doporučená úprava: Údržba a místní oprava mlatového povrchu

16. Pěší přístupová cesta od parkoviště do lesoparku

Popis stavu: Cesta vede od parkoviště přímo do rekreačního prostoru lesoparku mimo sakrální prostor Svaté Hory. Tento její význam bude dále posílen zamýšleným vybudováním turistické rozhledny v místě rozbořeného bunkru (p.č. 1582), neboť cesta ústí kolmo do krátké aleje, na jejímž jižním konci se nachází budoucí staveniště rozhledny. Je to cesta bez založení vytvořená na pevném podloží skeletovité mělké půdy na skalním podkladě s přirozeně vzniklým mlatovým povrchem. (příloha II obr. 22)

Doporučená úprava: Cestu upravit na turistický provoz: opatřit ve všech částech pevným mlatovým povrchem a ve stoupání osadit schodovými prahy a dešťovými svodnicemi.

16a. Zkratka od pěší přístupové cesty do lesoparku k cestě od obchodního a restauračního zázemí Svaté Hory a k severní části cesty po temeni svatohorského hřbetu

Popis stavu: Turisticky využívaná nerovná pěšina prošlapaná až na horninový podklad.

Doporučená úprava: Zrušit nebo ponechat bez úpravy jako tolerovanou zkratku.

16b. lesní cesta spojující pěší přístupovou cestu do lesoparku s jižní částí cesty po temeni svatohorského hřbetu

Popis stavu: Málo využívaná dřívější hospodářská cesta. Kamenitá cesta s dnes nenamáhaným mlatovým povrchem. (příloha II obr. 25)

Doporučená úprava: Vzhledem k sporadickému využívání ponechat cestu bez úpravy.

16c. Krátká parková cesta při východní straně sadu u obchodního a restauračního zázemí Svaté Hory

Popis stavu: Cesta spojuje cestu vedenou po temeni svatohorského hřbetu s místem budoucí rozhledny. Kamenitá cesta s hrubým mlatovým povrchem. (příloha II obr. 23)

Doporučená úprava: Údržba a místní oprava mlatového povrchu

17. Cesta od obchodního a restauračního zázemí Svaté Hory po severní straně sadu přes temeno svatohorského hřbetu k pěší přístupové cestě do lesoparku

Popis stavu: Kamenitá cesta s hrubým mlatovým povrchem. Vyloženě vycházková cesta s možností malého okruhu k rozhledně, zpět ke Kalvárii a na svatohorské náměstí. (příloha II obr. 24).

Doporučená úprava: Údržba a místní oprava mlatového povrchu.

17a. Cesta od křižovatky cest na pěší přístupové cestě do lesoparku k zástavbě na východním hranici okrsku Svaté Hory

Popis stavu: Kamenitá cesta s hrubým mlatovým povrchem. Dnes téměř nevyužívaná obslužná cesta. (příloha II obr. 25)

Doporučená úprava: Vzhledem k sporadickému využívání ponechat cestu bez úpravy.

18. Cesta ze svatohorského náměstí ke Kalvárii využívaná návštěvníky Svaté Hory

Popis stavu: Cesta je při výchozu od silnice upravena schodovými stupni s dlažbou ve schodových polích. Zbytek cesty je silně narušen dešťovou erozí a nese stopy po někdejší snaze zpevnit povrch cesty pomocí živice. (příloha II obr. 26 a 27)

Doporučená úprava: Úpravu pomocí schodových stupňů a mozaikové dlažby ve schodových polích dokončit v celé délce cesty a stejně vydláždit i plochu kolem sousoší.

19. Hlavní příjezdová silnice z města

Popis stavu: Široká silnice oboustranně lemovaná dlážděnými chodníky. Povrch silnice až po svatohorské náměstí tvoří hladká živice. V prostoru svatohorského náměstí a obchodního a restauračního zázemí Svaté Hory je původní silniční dlažba. Silnice je vybavena veřejným osvětlením. (příloha II obr. 28)

Doporučená úprava: Po dožití asfaltového živičného povrchu obnovit dřívější klasickou silniční kostkovou dlažbu a rekonstruovat osvětlení.

19a. Přístupová cesta od hlavní příjezdové silnice ke vchodu do residence kláštera

Popis stavu: Široká silnice dlážděná mozaikovou dlažbou z malých kamenných kostek se zasakovacím štěrkovým pásem a mělkým dlážděným příkopovým žlabem pro odvod zbylých srážkových vod. (příloha II obr. 29)

Doporučená úprava: Bez navrhované úpravy. Vzor pro úpravu k vydláždění navrhovaných cest.

20. Pěší cesta od parkoviště na svatohorské náměstí kolem svatohorského dubu

Popis stavu: Jde o nejvyužívanější pěší cestu v okrsku Svaté Hory.Cesta je nově upravena a vydlážděna zámkovou dlažbou. V místech prudšího sklonu je opatřena vysokými schodovými prahy. Těleso cesty je úzké a betonovými krajnicemi je místy značně vytaženo nad okolní terén.

Doporučená úprava: Při generální opravě je třeba těleso cesty rozšířit a snížit na úroveň okolního terénu, zámkovou dlažbu nahradit mozaikovou dlažbou z kamenných kostek, v místech většího sklonu osadit pouze nízké schodové prahy a cestu v celé délce vybavit oboustranným zábradlím a veřejným osvětlením.

1′. Pěší, sadem prošlapaná cesta od Purkyňovy ulice k jihozápadní okružní cestě ve svahu pod Svatou Horou

Popis stavu: Návštěvnicky vzniklá cesta využívající staré provozní, stavebním způsobem nezaložené cesty na hranici dvou původních pozemků. (Viz letecký snímek)

Doporučená úprava: Ve stejné stopě založit pěší cestu na štěrkovém loži s mlatovým povrchem.

2′. Pěší, sadem prošlapaná cesta od Alešovy ulice k příjezdové silnici ze západní části města

Popis stavu: Návštěvnicky vzniklá cesta v horní části využívající staré provozní, stavebním způsobem nezaložené cesty na hranici dvou původních pozemků. (Viz letecký snímek)

Doporučená úprava: Ve stejné stopě založit pěší cestu na štěrkovém loži s mlatovým povrchem.

3′. Pěší, sadem prošlapaná cesta od stoupání na jihozápadní okružní cestě pod Svatou Horou k příjezdové silnici ze západní části města

Popis stavu: Návštěvnicky vzniklá cesta napříč sadem, která ve zcela nové stopě sleduje svahovou vrstevnici. (Viz letecký snímek)

Doporučená úprava: Ve stejné stopě založit pěší cestu na štěrkovém loži s mlatovým povrchem.

4. Základní urbanistická koncepce

4.1. Krajinně pohledové úpravy

1. Stěžejním navrhovaným opatřením je obnova césury mezi zástavbou města a sakrálním okrskem Svaté Hory, která byla až do poloviny třicátých let dvacátého století dána nezastavěnými a stromy neosázenými pozemky po obou stranách krytých Svatohorských schodů. Tyto volné plochy významově oddělovaly horizont města „dole“ a horizont sakrálního okrsku „nahoře“ a činily ze Svaté Hory výrazně „vypreparovanou“ dominantu i ze vzdálenějších pohledů. (Viz příloha I obr. 1 – 15)

Tato významová césura zanikla v důsledku zjevného nepochopení krajinně prostorových souvislostí anebo důsledků založení sadu pro tyto vztahy. Dobově byla výsadba sadů charakterizována takto:

OVOCNÁŘSKÝ SAD POD SV. HOROU. Neméně důležitý kulturní podnik, jehož význam ocení hodnotně teprve příští generace, byla péče proboštského úřadu svatohorského o účelné vysázení polních ploch na úpatí svatohorského pahorku ovocnými stromy. Horlivou snahou nynějšího p. rektora O. Louly doznal tento dávný sen svého uskutečnění. Již loňského podzimu osázeny jisté plochy proboštských polí na náklad koleje svatohorské užitkovými stromy. Pro pokročilou dobu podzimní nemohla se však výsadba plně dokončiti. Proto v letošním jaru, jakmile bylo jen možno, přikročeno co nejdříve k dokonání sazby. Osázeno pole u schodů svatohorských (3.377 stromků) a na části pozemku »u sv. Jana« a městského vodního basénu (376 stromků). K výsazbě použito jen stromů užitkových, většinou vysokých, mezi nimiž vsázeny angrešty a zákrsky. (Jabloně, hrušně, třešně, švestky.) Celkem vysázeno zatím 3.753 stromků. Bylo vytýkáno Sv. Hoře, že porazila několik planých stromů, které překážely při úpravě nového svatohorského náměstí a hyzdily celkový pohled na svatohorské bašty; nyní snad se dají přesvědčiti tito lidé, že svatohorské beneficium není nepřítelem stromoví, když na vlastní náklad osadilo tak rozsáhlé plochy tolika užitečnými stromy: Jak nesmírně tím získá pohádkový vzhled Svaté Hory a tím i význam města Příbramě, dosvědčí teprve vděčnější budoucnost!

(Svatá Hora XIII/5 z roku 1934)

Po plném vzrůstu korun ovocných stromů během padesátých let změnila k městu přivrácená část svahu Svaté Hory zcela svůj vzhled. Ten se však ukázal být na místo prorokovaného vděku na škodu krajinnému rázu i architektonickému významu a urbanistickému charakteru místa. (Viz příloha I obr. 16 – 18)

Krajinářským rozborem a modelováním se ukázalo, že srovnatelného krajinného účinku a významové césury mezi „nahoře“ a „dole“ se nedá dosáhnout jinak než právě obnovou volného prostoru mezi oběma horizonty. Proto je navrhováno zrušit sady v celé ploše na svahu na západní straně Svatohorských schodů a na východní straně je zrušit v pohledově exponované poloze, tj. nad linií danou spojnicí mezi koncem zástavby na západní straně Svatohorských schodů a spodním okrajem parčíku na náměstí Dr. J. Theurera .

Volná plocha by měla zahrnovat minimálně horní část parcely č. 1951/1 a celou plochu parcel č. 1890/1, 1889 a 1963. S většinovým vlastníkem pozemků, s církevní správou Svaté Hory, byl záměr projednán a záměr byl správou hodnocen kladně. Možným slabým místem záměru tak zůstává pouze parcela 1890/1, přilehlá k západní straně Svatohorských schodů, která jako jediná je ve vlastnictví na věci nezainteresované soukromé osoby.

2. Dalším významným krajinně pohledovým opatřením je návrh na odstranění několika vzrostlých stromů při horním zakončení Svatohorských schodů. Tím se rozšíří pohled na baziliku, která se zde obrací k městu baštou nad Plzeňskou kaplí v rohu ambitního ochozu. (Viz příloha I obr. 16 a 18)

Pro viditelnost staveb na Svaté Hoře také doporučujeme, aby porosty lesa na obou stranách svatohorských schodů v nejhořejší partii u kláštera a baziliky nebyly po dožití obnovovány a porost byl ukončen atraktivnějšími nízko vzrůstnými dřevinami, například kultivary hlohů nebo jeřábů, neboť k vytvoření lemu víceméně přirozeného lesa by se vyloženě okrasné dřeviny nehodily.

3. Na severovýchodě svatohorského areálu je krajinně pohledovým opatřením navrhovaná úprava kolem přístupové cesty od ulice Mariánské údolí na Svatou horu a na rozhraní sadu a parkové úpravy pod svatohorským náměstím. Stromořadí lip s hojným náletem v podrostu podél cesty navrhujeme v horní části proti zdi klášterní zahrady zcela vykácet a ve spodní části zbavit náletu. Stejně tak zcela odstranit veškerý porost dřevin na rozhraní sadu a parkové úpravy na parcele č. 1943. Porosty navrhované k odstranění brání v pohledu z východní části města na baziliku a znemožňují pohled ze svatohorského náměstí a od Kalvárie na město a do údolí Litavky směrem k Hluboši. (Viz příloha I obr. 19 – 22 a 28, příloha II, obr. 32)

4. Dalším krajinně pohledovým opatřením v tomto prostoru je navrhované vykácení dřevin v bezprostředním okolí svatohorského dubu, které brání rozvoji jeho koruny a jsou s ním v prostorové a pohledové konkurenci. Dřeviny užité v parkové úpravě prostoru pod terasou svatohorského náměstí doporučujeme po dožití neobnovovat a nadále využívat jen nízko vzrůstných dřevin. Současné vzrostlé stromy se podílejí na omezení výhledu ze svatohorského náměstí, zcela zakrývají pohled na svatohorský dub, který byl před parkovou úpravou prostranství výraznou dominantou východního předpolí baziliky. (Viz příloha I obr. 21, příloha II, obr. 29, 33, 34, 31 a 32)

5. Pohledově jednosměrným opatřením je navrhovaná úprava v oblasti vycházkové cesty, která protíná Svatohorské schody v horní čtvrtině jejich délky. Cesta je vedena při kraji lesních porostů a stávající hustý nálet ve stromořadí na spodním okraji cesty a zpustlý sad brání výhledu na město z této parkově významné promenády. Proto je navrhováno úplné odstranění náletu a odvětvení do výšky dvou metrů u ponechaných stromů, aby byl obnoven někdejší výhled z cesty pod jejich korunami. (Viz příloha I obr. 23 – 27)

Těmito navrhovanými opatřeními je realizován Územní plán města, který pro lesopark Svatá hor stanovuje následující regulativy:

Svatá Hora je svou polohou v krajině a poutním areálem s bazilikou Panny Marie na vrcholu výraznou krajinnou dominantou regionálního významu. Duchovní rozměr místa je významu nadregionálního. Zeleň vrchu tu nemá jen funkci krajinně estetickou a hygienickou jako všechny větší plochy zeleně blízké městské zástavbě. Vzhledem k duchovnímu významu místa je její význam především distanční. Zeleň zde odděluje profánní prostor města „dole„ od posvátného prostoru poutního místa „nahoře„. Do plochy zeleně proto není možno umisťovat žádné stavby, aby nebyl porušen a významově zpochybněn tento striktně distanční prostor. Pro posílení této distanční funkce by měla být plocha svahu exponovaného vůči centru města (1, 2 a 6) udržována v odlesněném stavu. Bude tím též umocněna výlučnost a symbolický význam vzestupu a povznesení strmé spojnice svatohorských schodů. Pro podtržení významu místa i z esteticko krajinářských důvodů je nutno udržovat v odlesněném stavu i pás kolem poutního areálu na temeni hory orientovaný k městu (a to v půlkruhu od jihozápadu po severovýchod), aby vzrostlá stromová zeleň nezakrývala pohled na sakrální stavbu. Otevřené plochy (3, 4 a 5) v k línu lesních porostů na městu odvrácené straně vrchu se sady, loukami a ornou půdou by neměly být zalesněny ani zastavěny aby byla uchována tato drobně členěná struktura různě využívaných ploch, která spoluvytváří svéráz místa.

Ostatní navrhovaná opatření již mají jen místní význam a jsou součástí popisu jednotlivých ploch lesoparku.

4.2. Hierarchie komunikačního systému

Páteřní komunikační osu prostoru Svaté Hory tvoří obslužné komunikace – příjezdová silnice z jihozápadní části Příbrami ve stopě staré poutní cesty od Milína a hlavní příjezdová silnice z města, které se propojují v prostoru svatohorského náměstí a obchodního a restauračního zázemí Svaté Hory. Tato trasa by měla být vybavena veřejným osvětlením. Povrchová úprava vozovky by vzhledem k sakrálnímu, památkovému a architektonickému významu Svaté Hory měla být provedena klasickou silniční dlažbou z kamenných kostek.

Druhou významnou pěší osou je přístupová cesta od ulice Mariánské údolí na svatohorské náměstí, kde se potkává s jihozápadní cestou od Sázek. Ta je od Svatohorské studánky navržena alternativně: buď západnější lesní cestou do údolí Sázkového potoka k počátku staré silnice k bývalému Svatohorskému dolu, nebo obnovenou cestou podél plotu svatohorské školy ke staré cestě k Svatohorskému dolu, po ní k hospodářské lesní cestě a přes ni na silnici k bývalému Svatohorskému dolu a po ní k místu setkání s první alternativní trasou.

Tato osa je chápána jako prioritně návštěvnická s cílenou návštěvou sakrálního prostoru Svaté Hory. Přístupová cesta od města by měla být vybudována jako pohodlná, dostatečně široká pěší cesta s pevným dlážděným povrchem, vybavena zábradlím a veřejným osvětlením. Cesta od Sázek je méně frekventovanou cestou využívanou i turisticky, a proto je požadovánom, aby byla vybavena pevným i za nepříznivého počasí pohodlně schůdným mlatovým povrchem a zabezpečena prahy proti svahovým posunům a svodnicemi proti srážkové erozi.

Třetí osu tvoří pochodově náročnější cesty. Ze severu ze středu města to jsou strmé a dlouhé Svatohorské schody. Z jihu stará poutní jihovýchodní cesta od dvora pod Svatou Horou. Přes původně ryze sakrální účel dnes Svatohorské schody představují významnou turistickou fyzicky namáhavou atrakci. Rovněž tak stará jihovýchodní poutní cesta je dnes využívána převážně turisticky jako nástupní cesta do volné krajiny mezi Vltavou a Příbramí. Cesta by měla být též využívána jako cyklostezka. Proto je požadováno, aby byla vybavena štěrkovým či mlatovým, i za nepříznivého počasí pevným povrchem a zabezpečena prahy proti svahovým posunům a svodnicemi proti srážkové erozi.

Významnou komunikační osu představuje navrhovaná cyklostezka, vedená z prostoru od Sázek po staré silnici ke Svatohorskému dolu a z ní pak po polní cestě při úpatí Svaté Hory ke dvoru pod Svatou Horou a dále starou jihovýchodní poutní cestou na svatohorské náměstí a odtud hlavní příjezdovou silnicí k Fantově louce a dál na Novou hospodu. Jako alternativní cyklistická cesta ze Sázek na Svatou Horu je navržena příjezdová silnice z jihozápadní části Příbrami.

Významnými cestami jsou i pěší komunikace od parkoviště na východním úpatí Svaté Hory, které však postrádají širší územní vazby. Je to pěší cesta od parkoviště kolem svatohorského dubu na svatohorské náměstí, která je nejzatíženější pěší cestou, a cesta od Božích muk u rozcestí nad parkovištěm do lesoparku.

Pěší cesta na svatohorské náměstí je sice nově upravená a vydlážděná zámkovou dlažbou. Její šíře však neodpovídá nárazovému zatížení návštěvníky z organizovaných zájezdů a není vybavena potřebným zábradlím pro starší lidi a čas nepohody.

Pěší přístupová cesta do lesoparku je významná tím, že vede od parkoviště přímo do rekreačního prostoru lesoparku a umožňuje vyhnout se sakrálnímu prostoru Svaté Hory těm návštěvníkům lesoparku, kteří jej nehodlají navštívit. Tento její význam bude dále posílen zamýšleným vybudováním turistické rozhledny na jižní vyvýšenině svatohorského hřbetu, kam cesta v nejkratší trase směřuje.

4.3. Úprava komunikací a orientační kalkulace nákladů.

4.3.1. Technická charakteristika navrhovaných úprav cest

V návrhu úprav jsou použity tři základní povrchy komunikací: dlažební kostky (kočičí hlavy) – povrch A, mozaiková dlažba (pražská mozaika) – povrch B a mlat – povrch C. Tyto povrchy jsou podle aktuální situace kombinovány s jednotlivými prvky: kamenný schodový práh, kamenný odvodňovací žlab apod. (podrobněji viz popis jednotlivých cest).

Stávající živičné plochy – s výjimkou hlavní průjezdné komunikace – nejsou v návrhu zahrnuty ke změně; stejně tak je předpokládáno, že stávající polní cesta jižně od Svatohorského dolu bude ponechána v dnešním stavu, pouze s výhledem na změnu povrchu v živičný.

Předpokládané konstrukční skladby:

A – povrch: dlažební kostky

kamenná dlažba						120 mm

kamenivo zpevněné cementem				450 mm

štěrkopísek							200 mm

celkem								770 mm

B – povrch: mozaiková dlažba

kamenná dlažba						 60 mm

Kladecí vrstva (fr. 4 – 8 mm )				 30 mm

drcené kamenivo ( 8 – 16 mm )				150 mm

celkem								240 mm

C – povrch: mlat

hlinitopísčitý povrch 			100 mm

škvára hrubá 			 50 mm

štěrkopísek 			150 mm

300 mm

Komunikace jsou oboustranně upnuty do převýšených obrubníků např. typu ABO 13/10 nebo Mono Best (15 cm) v betonovém loži s boční opěrou z betonu. Příčný spád vozovky je oboustranný 2,0 % k úžlabí, které je odvodněno uličními vpustmi do kanalizace. Pláň v aktivní zóně 50 cm hutněna na 98 % PS. Plochy pro pěší jsou oboustranně upnuty do betonového záhonového obrubníku např. Linea-Best, osazeného rovněž do betonového lože s boční opěrou z betonu.

4.3.2. Předběžný odhad investičních nákladů

Jedná se o předběžný odhad investičních nákladů, vycházející z teoretického předpokladu, že veškeré povrchy budou realizovány znovu. Ve skutečnosti se bude jednat dílem o rekonstrukci stávajících povrchů (příklad: svatohorské náměstí a přilehlé plochy pro pěší), dílem budou ponechány povrchy stávající, byť nevyhovující, ale v nedávné době rekonstruované (příklad: průjezdní komunikace, dnes se živičným povrchem, navrhovaná k výměně za dlažební kostky); nově tedy budou zakládány všechny mlatové plochy a zhruba polovina ploch s mozaikovou dlažbou.

A – povrch: dlažební kostky

investiční náklad na měrnou jednotku:			5.000,- Kč / m2

počet měrných jednotek:					5.400 m2

celkové investiční náklady – povrch A:			27,00 mil. Kč

B – povrch: mozaiková dlažba

investiční náklad na měrnou jednotku:			3.000,- Kč / m2

počet měrných jednotek:					3.250 m2

celkové investiční náklady – povrch A:			9,75 mil. Kč

C – povrch: mlat

investiční náklad na měrnou jednotku:			1.200,- Kč / m2

počet měrných jednotek:					4.150 m2

celkové investiční náklady – povrch A:			4,98 mil. Kč

Odhad celkových investičních nákladů:			9,80 mil Kč

(redukovaných = cca polovina povrchu B + komplet povrch C)

Výši investičních nákladů bude také ovlivňovat kvalita a zdroj použitého materiálu; v případě dlažebních kostek (povrch A) a mozaikové dlažby (povrch B) lze rovněž předpokládat poměrně významné snížení investičních nákladů v případě realizace s využitím již použitých kostek (mj. i těch, které se podle svědectví nacházejí pod dnešním asfaltovým kobercem silnic).

4.4. Umístění a popis navrhovaných doplňkových staveb a zařízení lesoparku

AA. Rozhledna

Nejvhodnějším místem pro umístění zamýšlené rozhledny je jihovýchodní vrchol svatohorského hřbetu, který se ve své vrcholové části táhne od Kalvárie nad svatohorským náměstím k ploše po rozbořeném bunkru na parcele č. 1582, kam je stavba rozhledny touto studií umisťována. Vedle výškově vhodné polohy je tato plocha dostatečně vzdálena od sakrálního okrsku Svaté Hory i od ochranného pásma radioreléových tras, přecházejícím přes jihozápadní a jižní část lesoparku. (Viz příloha obr. 44)

Objekt rozhledny by měl být velice subtilního, jednoduchého, až technicistního charakteru, zdůrazňujícího vertikalitu kompozice. Vhodné se jeví pojetí rozhledny jako reminiscence kampanily, která by se uplatňovala v dálkových pohledech zejména z jihu, jihovýchodu a východu, aniž by při tom konkurovala dominantnímu postavení svatohorského poutního místa z tradičních pohledů, zejména ze západu a severozápadu.

BB. Zastřešené otevřené odpočinkové altány

Podobná stavba se již nachází v sadu za obchodním a rekreačním zázemím Svaté Hory. Podobné stavby mohou být umístěny na různých pohledově neexponovaných místech lesoparku mimo intenzivně parkově upravené plochy navazující na sakrální okrsek. Minimálně dvě tyto stavby navrhujeme umístit do plochy sadů v jihovýchodní části lesoparku, která je velmi příjemnou mikrokrajinou mezi lesem a svahem klesajícího svatohorského hřbetu.

CC. „Dětský hrad“

Výchozy skalních hřbítků v lesních porostech lesoparku nabízejí terén pro vybudování atraktivních zařízení pro děti, typu prolézačkových ohrad a srubů s obrannými valy a věžemi a řadou komnat s lanovými a žebříkovými prvky. Jako nejvhodnější místo k založení takového objektu se jeví skalní výchoz hřbetu v lesním porostu na východ od lesní cesty k Sázkám. Jde o místo s jedinečnou konfigurací terénu při náhlém ukončení úzkého skalnatého hřbetu, které je již zcela vzdálené sakrálnímu provozu Svaté Hory. (Viz příloha obr. 42 43)

5. Vlastnické vztahy k pozemkům v řešeném území lesoparku Svatá Hora

Přehled vlastníků pozemků v řešeném území lesoparku Svatá Hora

| Číslo Parcely | Druh pozemku | Využití pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 1490/1 | orná půda |  | Jindřich Vařeka, Charvátova, č.p. 251, Příbram I, Příbram, 26101; Ing. Ludmila Vařeková, č.p.680, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1490/2 | orná půda |  | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1490/3 | zastavěná plocha |  | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1490/5 | orná půda |  | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1490/6 | zastavěná plocha |  | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1491 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1492 | zastavěná plocha |  | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1493/1 | zahrada |  | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1493/2 | zastavěná plocha |  | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1493/3 | zahrada |  | Blažena Kofroňová, č.p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1493/4 | zastavěná plocha | garáž | Kofroň Oldřich a Kofroňová Blažena, č.p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1493/5 | zastavěná plocha | garáž | Radek Kofroň, Jana Drdy, č.p.492, Příbram VII, Příbram, 26101 |
| 1493/6 | zastavěná plocha | garáž | Blažena Kofroňová, č.p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1494 | zastavěná plocha | budova | Kofroň Oldřich a Kofroňová Blažena, .p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1495 | zahrada |  | Kofroň Oldřich a Kofroňová Blažena, .p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1496/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Zdeněk Bajer, Pavlíkova 14, č.p.606, Kamýk, Praha 4, 14000 |
| 1496/2 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1496/3 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Kofroň Oldřich a Kofroňová Blažena, .p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1496/4 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Kofroň Oldřich a Kofroňová Blažena, .p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1496/5 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1496/6 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1496/7 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Bárta Jaromír a Bártová Alena, č.p.599, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1497 | TTP |  | Kofroň Oldřich a Kofroňová Blažena, .p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1498 | TTP |  | Kofroň Oldřich a Kofroňová Blažena, .p.598, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1499 | zahrada |  | Věra Konopásková, č.p.597, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1500 | zastavěná plocha | budova | Věra Konopásková, č.p.597, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1501 | zastavěná plocha | budova | Zdeněk Bajer, Pavlíkova 14, č.p.606, Kamýk, Praha 4, 14000 |
| 1502 | zahrada |  | Zdeněk Bajer, Pavlíkova 14, č.p.606, Kamýk, Praha 4, 14000 |
| 1503 | zahrada |  | Zdeněk Bajer, Pavlíkova 14, č.p.606, Kamýk, Praha 4, 14000 |
| 1504 | lesní pozemek |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1505 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1506 | zastavěná plocha |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1507 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1508 | zastavěná plocha |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1509 | ostatní plocha | zeleň | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1510 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram–Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1511 | TTP |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1512 | zastavěná plocha | budova | Vladimír Dvořák, Dlouhá, č.p.104, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1513 | zastavěná plocha | budova | Vladimír Dvořák, Dlouhá, č.p.104, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1514 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1515 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1516 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1517 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1518 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1519 | zastavěná plocha | budova | Anna Poláková, Mariánské údolí, č.p.267, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1520 | zastavěná plocha | budova | Anna Poláková, Mariánské údolí, č.p.267, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1521 | zastavěná plocha | budova | Ing.arch. Michal Kuklík, Kralovická 13, č.p.1432, Bolevec, Plzeň, 32328, 1/2; MUDr. Petra Kvízová, Engelsova, č.p.32, Plzeň, 1/2 |
| 1522 | zastavěná plocha | budova | Šrajnová Antonie, Příbram I-241 |
| 1523 | zastavěná plocha | budova | Jaroslava Pleváková, Ivana Olbrachta, č.p.304, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1524 | zastavěná plocha | budova | Jaroslava Pleváková, Ivana Olbrachta, č.p.304, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1525 | zastavěná plocha | budova | Anna Sakslová, Nádražní, č.p.359, Příbram IV, Příbram, 26101 |
| 1526 | zastavěná plocha | budova | Anna Sakslová, Nádražní, č.p.359, Příbram IV, Příbram, 26101 |
| 1527 | zastavěná plocha | dvůr | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1528 | zastavěná plocha | budova | Pabouček Jiří Ing. a Paboučková Jana Ing., č.p.336, Obecnice, 26221 |
| 1529 | zastavěná plocha | budova | Pabouček Jiří Ing. a Paboučková Jana Ing., č.p.336, Obecnice, 26221 |
| 1530 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1531 | zastavěná plocha | budova | Dagmar Dubská, Mořinská, č.p.548, Řevnice, 25230 |
| 1532 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1533 | zastavěná plocha | budova | Antonín Kubišta, Pod Hvězdárnou, č.p.561, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1534 | zastavěná plocha | budova | Kurfürstová Marie |
| 1535 | zastavěná plocha | budova | Zdeňka Kohoutová, Jana Drdy, č.p.498, Příbram VII, Příbram, 26101 |
| 1536 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1537 | zastavěná plocha | budova | Špadrnová Antonie, Příbram 2,Ondrákova 89 |
| 1538 | zastavěná plocha | budova | Lubomír Cabicar, Pod hvězdárnou, č.p.562, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1539 | zastavěná plocha | budova | Olga Kastlová, Renoirova 4, č.p.620, Hlubočepy, Praha 5, 1520 |
| 1540 | zastavěná plocha | budova | Bárta Emil, Rüsselshein,Michelstädter str. 12, nsr |
| 1541 | zastavěná plocha | budova | František Fiřt, č.p.73, Zduchovice, 26263 |
| 1542 | zastavěná plocha | budova | Karel Řežábek, č.p.10, Dobrá Voda, Březnice, 26272 |
| 1543 | zastavěná plocha | budova | Stanislava Malá, Čechovská, č.p.111, Příbram VIII, Příbram, 26101 |
| 1544 | zastavěná plocha | budova | Ing. Václav Beran DrSc., Kozlovská 1a, č.p.2038, Dejvice, Praha, 16000, 1/2; Ing. Pavel Beran, Hradební, č.p.68, Příbram I, Příbram, 26101, 1/2 |
| 1545 | zastavěná plocha | budova | Ing. Václav Beran DrSc., Kozlovská 1a, č.p.2038, Dejvice, Praha, 16000, 1/2; Ing. Pavel Beran, Hradební, č.p.68, Příbram I, Příbram, 26101, 1/2 |
| 1546 | zastavěná plocha | budova | Marie Placatková, adresa neznámá, |
| 1547 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1548 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1549 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1550 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1551 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1552 | ostatní plocha | zeleň | Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), Svatá Hora, č.p.591, Příbram II, Příbram, 26180 |
| 1553/1 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1553/2 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1554/1 | zahrada |  | Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), Svatá Hora, č.p.591, Příbram II, Příbram, 26180 |
| 1554/2 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), Svatá Hora, č.p.591, Příbram II, Příbram, 26180 |
| 1556 | ostatní plocha | zeleň | Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), Svatá Hora, č.p.591, Příbram II, Příbram, 26180 |
| 1557 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1558 | lesní pozemek |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1559 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1561 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1562 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1563 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1564 | zastavěná plocha |  | Josef Krotký, Příčná, č.p.475, Příbram VII, Příbram, 26101, 1/2, Blanka Krotká, č.p.7, Vranovice, 26101, 1/2 |
| 1565 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1566 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1567 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1568 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1569 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1570 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1571/1 | zastavěná plocha |  | Šebesta Karel a Šebestová Hana, Ivana Olbrachta, č.p.304, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1571/2 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1572 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1573 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1574 | zastavěná plocha |  | Bernášek Rudolf a Bernášková Jiřina, Pražská, č.p.149, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1575 | zastavěná plocha |  | Bernášek Rudolf a Bernášková Jiřina, Pražská, č.p.149, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1576 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Parcela není zapsána na LV |
| 1577 | sad |  | Duplicitní zápis Proboštské beneficium na Svaté hoře, č.p.591, Příbram II, Příbram, Česká republika, Technické služby Příbram, Čs. armády, č.p.6, Příbram IV, 26101 s pávem hosp. s majetkem státu |
| 1578 | zastavěná plocha |  | Miroslav Rojík, Nad Kajetánkou 27, č.p.1458, Břevnov, Praha 6, 16900 |
| 1579 | Parcela zjednodušené evidence |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1580 | sad |  | Česká republika, Technické služby Příbram, Čs. armády, č.p.6, Příbram IV, 26101 s právem hosp. s majetkem státu |
| 1581 | ostatní plocha | zeleň | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1582 | zastavěná plocha | budova | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1583 | zahrada |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1584 | zahrada |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1585 | ostatní plocha | zeleň | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1586 | ostatní plocha | manipulační plocha | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1587/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1588 | TTP |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1589 | ostatní plocha | jiná plocha | Parcela není zapsána na LV |
| 1590 | TTP |  | Technické služby Příbram, Čs. armády, č.p.6, Příbram IV, 26101 |
| 1591 | zahrada |  | František Salivar, Pod Lesem, č.p.473, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1592 | orná půda |  | Pozemkový fond České republiky, Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 13000 |
| 1593 | zahrada |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1594 | lesní pozemek |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1595/1 | zahrada |  | Alena Šandová, V Zákopech 17, č.p.283, Písnice, Praha, 14200 |
| 1595/2 | zahrada |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1595/3 | zahrada |  | MUDr. Helena Stránská, Solnická, č.p.820, Dobruška, 51801 |
| 1596 | zahrada |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1597 | zahrada |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1598 | lesní pozemek |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1599/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1601 | ostatní plocha | manipulační plocha | Parcela není zapsána na LV |
| 1602 | zastavěná plocha |  | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p.1441, Vršovice, Praha, 10010 |
| 1604 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Parcela není zapsána na LV |
| 1605/1 | orná půda |  | Pavel Jarolímek, Průběžná, č.p.145, Příbram III, Příbram, 26101 |

| 1605/2 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Parcela není zapsána na LV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1605/3 | ostatní plocha | neplodná půda | Pavel Jarolímek, Průběžná, č.p.145, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1625/1 | zahrada |  | Parcela není zapsána na LV |
| 1625/22 | zahrada |  | Pelc Miroslav a Pelcová Ludmila, Zelená, č.p.531, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1625/29 | zahrada |  | Adam Halmoši, Politických vězňů, č.p.288, Příbram VII, Příbram, 26101 |
| 1625/31 | zahrada |  | Zdeněk Pohan,Zelená, č.p.534, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1625/33 | zahrada |  | Jiří Černý, Fantova louka, č.p.584, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1625/34 | zahrada |  | Ondřej Kubeš, Rožmitálská, č.p.136, Příbram VI, Příbram, 26101 |
| 1625/53 | zahrada |  | Pelc Miroslav a Pelcová Ludmila, Zelená, č.p.531, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1625/56 | zahrada |  | Pelc Miroslav a Pelcová Ludmila, Zelená, č.p.531, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1626/1 | sad |  | Zdeněk Pohan,Zelená, č.p.534, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1626/3 | sad |  | Stavárek Jan Ing. a Stavárková Helena Mgr. náměstí 17.listopadu, č.p.291, Příbram VII, Příbram, 26101 |
| 1627 | ZPF, Parcela zjednodušené evidence |  | Zdeněk Pohan, Zelená, č.p.534, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1628 | ZPF, Parcela zjednodušené evidence |  | Zdeněk Pohan, Zelená, č.p.534, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1687/1 | zahrada |  | Miroslav Bendl, Průběžná, č.p.143, Příbram III, Příbram, 26101,1/4; Jarmila Bendlová, Alešova, č.p.414, Příbram III, Příbram, 26101,1/4; Bohumila Bendlová, Alešova, č.p.414, Příbram III, Příbram, 26101,2/4 |
| 1688 | zahrada |  | Stavárek Jan Ing. a Stavárková Helena Mgr. náměstí 17.listopadu, č.p.291, Příbram VII, Příbram, 26101 |
| 1689/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Parcela není zapsána na LV |
| 1885 | TTP |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1887 | TTP |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1888 | ostatní plocha | neplodná půda | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1889 | zahrada |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1890/1 | TTP |  | Josef Holý,Na Výsluní, č.p.522, Příbram II, Příbram, 26101 |
| 1928 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1930/4 | zastavěná plocha | budova | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1932/3 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p.1441, Vršovice, Praha, 10010 |
| 1933/1 | zahrada |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1933/2 | zahrada |  | Václav Pastuch, Italská, č.p.2366, Kročehlavy, Kladno, 27201 |
| 1936/1 | zahrada |  | Technické služby Příbram, Čs. armády, č.p.6, Příbram IV, 26101 |
| 1937/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p.1441, Vršovice, Praha, 10010 |
| 1938/3 | zahrada |  | Technické služby Příbram, Čs. armády, č.p.6, Příbram IV, 26101 |

| 1939/1 | zahrada |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1939/2 | zahrada |  | Pozemkový fond České republiky, Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 13000 |
| 1940 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1941/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p.1441, Vršovice, Praha, 10010 |
| 1941/2 | ostatní plocha | zeleň | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p.1441, Vršovice, Praha, 10010 |
| 1942 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1943 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1944 | ostatní plocha | zeleň | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1945 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1946 | ostatní plocha | zeleň | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1947 | zahrada |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1948 | ostatní plocha | zeleň | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1949 | zastavěná plocha | budova a nádvoří | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1950 | zastavěná plocha | budova a nádvoří | Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé)Svatá Hora, č.p.591, Příbram II, Příbram, 26180 |
| 1951/1 | zahrada |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1951/2 | zastavěná plocha | budova a nádvoří | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1952 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1953 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1954 | ostatní plocha | zeleň | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p.1441, Vršovice, Praha, 10010 |
| 1955 | zastavěná plocha | budova | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1956 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1957 | ostatní plocha | zeleň | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1958 | ostatní plocha | zeleň | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1959/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1959/2 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1960 | zastavěná plocha |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1961 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1962 | ostatní plocha | zeleň | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1963 | zahrada |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1964 | zahrada |  | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, 591, Příbram, 26180 |
| 1965/1 | sad |  | Josef Slepička, Slivických bojovníků, č.p.421, Příbram III, Příbram, 26101 |
| 1966/1 | lesní pozemek |  | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |
| 1968 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Příbram, Tyršova, č.p.108, Příbram I, Příbram, 26101 |