SEZNAM    PŘÍLOH    :

TEXTOVÁ  ČÁST

Grafická  část

ŠIRŠÍ  VZTAHY						1 : 10 000

SITUACE  ,  HLAVNÍ VÝKRES			1 :   2 000

SITUACE  ,  VARIANTA  ŘEŠENÍ 		1 :   2 000

DOPRAVNÍ  A  TECHNICKÁ

INFRASTRUKTURA					1 :   2 000

ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ  FOND			1 :   2 000

VLASTNICKÉ  VZTAHY				1 :   2 000

### T E X T O V Á         Č Á S T

POŘIZOVATEL:

#### MĚSTO  PŘÍBRAM, zastoupené starostou

panem Ing. Ivanem Fuksou

261 01, PŘÍBRAM I, TYRŠOVA 108

IČO	:	00243132

ZPRACOVATEL:

#### ASA PROJEKT

HUSOVA  187,   PŘÍBRAM  VI,  261 01

#### ING. ONDŘEJ  HRACH

#### ING. ARCH. JIŘINA EČEROVÁ

IČO	:	10206124

DIČ	:	CZ 530620211

ARCHITEKTONICKÁ, URBANISTICKÁ

ČÁST A KOORDINACE	:	ASA PROJEKT PŘÍBRAM

Ing. arch. Jiřina Ečerová

Ing. Ondřej  Hrach

VODOVOD A KANALIZACE	:	Ing. Aleš  Kořínek

PLYN				:	Ing. Aleš  Kořínek

ELEKTRICKÁ ENERGIE	:	Ing. František Novotný

TEPLOFIKACE			:	Ing. Petr Chochola

DOPRAVA			:	Ing. Josef Smíšek

NÁKLADY NA VÝKUP

POZEMKŮ 		  	:	Ing. Diana Nováková, soudní znalec

Vlastnické vztahy  	:	Ing. Jiří Blahna

GRAFICKÁ SPOLUPRÁCE	:	Tomáš  Marek

ZAK.Č.				:	4hr0007

DATUM			:	PROSINEC  2004

O  B  S  A  H :

A)   	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

A.l   	ZADÁNÍ A PODKLADY

A.2   	HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

A.3   	ZHODNOCENÍ  souladu NÁVRHU URBANISTICKÉ  STUDIE se schválenou územně plánovací dokumentací

A.4   	VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ  POŽADAVKŮ  ZADÁNÍ  A  PROJEDNÁNÍ        URBANISTICKÉ  STUDIE

A.5	VYHODNOCENÍ  SOULADU  S CÍLI  ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

B)	URBANISTICKÁ STUDIE – NÁVRH ŘEŠENÍ

B.1	VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

B.2  	Charakteristika ŘEŠENÉHO Území, včetně jeho ZAPOJENÍ  DO MĚSTA  A KRAJINY, ŠIRŠÍ VZTAHY, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

B.3  	LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, OCHRANNÁ  PÁSMA, zátopovÉ území, ÚSES, Chráněná  území

B.4	NÁVRH UBBANISTICKÉ KONCEPCE

B.5 	regulační  prvky plošného  a  prostorového uspořádání a architektonickÉho řešení

B.6	ÚDAJE O PROVOZU A VÝROBĚ NA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH ÚZEMÍ

B.7    	DOPRAVA

B.8   	TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA

B.8.1	KANALIZACE A ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

B.8.2    ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

B.8.3	ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ, VEKOVNÍ OSVĚTLENÍ, SLABOPROUD

B.8.4	TEPLOFIKACE

B.9	NAKLÁDÁNÍ  S ODPADY

B.10	DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮ

B.11 	ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ  FOND

B.12 	VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ  STAVBY, ASANACE

B.13	CIVILNÍ  OBRANA

B.14	OCENĚNÍ  INVESTIC

B.15 	ZÁVĚR, NÁVRH LHŮT  AKTUALIZACE

C)	REGULATIVY  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE

D)	DOKLADY A PŘÍLOHY

A)      	Z Á K L A D N Í     Ú D A J E

##### A.1 	ZADÁNÍ  A  PODKLADY

Vypracování urbanistické studie města Příbram bylo zadáno firmě ASA PROJEKT PŘÍBRAM na základě soutěže na veřejnou zakázku, uzavřením smlouvy o dílo č.4hr0007.

Urbanistická studie je  zpracována dle Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , v platném znění novel a pozdějších předpisů , v přiměřeném rozsahu dle Vyhlášky  č.135/2001 Sb. a dle schváleného zadání.

Hlavním podkladem pro zpracování urbanistické studie  bylo  schválené zadání urbanistické studie, platný Územní plán města Příbram , zpracovaný fy IVAN PLICKA STUDIO a schválený dne 19.6.2002, usnesením č. 1374/2002/ZM a Návrh změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Trhové Dušníky,zpracovaný Ing.arch.Jiřím Halounem, Projekční kancelář, v r. 2004.

Jako mapové podklady byly využity mapy katastru nemovitostí v měřítku 1 : 1000 ( mapové listy č. 1-0/23, 1-0/24, 1-0/41, 1-0/42, 1-0/43,1-0/44), státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000, mapový list PŘÍBRAM 1- 0 , výškopisné a polohopisné zaměření území , včetně inženýrských sítí a cenová mapa.

V průběhu počáteční práce na studii byly provedeny dva výrobní výbory s pořizovatelem, zainteresovanými odbory a orgány, 16.6. 2004 a 14.7.2004.

Návrh řešení byl konzultován s Policií ČR - Dopravním inspektorátem Příbram , Ing.Ptáček a na Správě a údržbě silnic Příbram,Drásov s cestmistrem.

Urbanistická studie byla projednána v souladu s ustanovením § 21 , odstavec 2 a 4 stavebního zákona, jako koncept regulačního plánu. Byla vystavena k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů a 12.10.2004 projednána  s DOSS, správci inženýrských sítí , dalšími zainteresovanými organizacemi, vlastníky pozemků a staveb v řešeném území a veřejností na veřejném jednání.

Dotčené orgány státní správy, nadřízený orgán ÚP, správci inženýrských sítí, sousedící orgány ÚP a podnikatelské subjekty v obci byly obeslány jednotlivě. Veřejnost byla vyrozuměna veřejnou vyhláškou,vydanou dne 3.9.2004.

Po skončení zákonné lhůty k podání stanovisek , připomínek a námitek a po jejich vyhodnocení byl zpracován čistopis urbanistické studie.

#### A.2	HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

Pořízení urbanistické studie „ Průmyslová zóna Příbram – Balonka“ si vyžádala  potřeba detailního řešení dané lokality , definované v územním plánu města Příbram jako navržená rozvojová lokalita 5V1 - monofunkční výrobní plocha.

Hlavním  úkolem  studie  je návrh urbanistické koncepce  , návrh regulativů  pro řešené území,  vyřešení  dopravního  napojení území , řešení páteřních komunikací uvnitř vlastního území, návrh  inženýrských sítí a systému  zeleně, včetně vyhodnocení záborů ZPF a ocenění investic v území.

#### A.3 	ZHODNOCENÍ  SOULADU  NÁVRHU  URBANISTICKÉ  STUDIE SE SCHVÁLENOU ÚZEMNĚ  PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACÍ

Urbanistická studie navazuje o podrobněji rozpracovává  schválený ÚP města Příbram , schválený dne 19.6.2002, usnesením č. 1374/2002/ZM . Část řešeného katastrálního území Trhové Dušníky je v souladu s návrhem změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Trhové Dušníky, zpracovaným v r. 2004.

Návrh 	urbanistické studie také není v rozporu s návrhem ÚP velkého územního celku Příbramsko, který  byl schválen dne 12.6.2002, usnesením č. 1-9/2002/ZK, dle kterého pro území řešené urbanistickou studií nevyplývají požadavky.

Urbanistická studie je s  touto dokumentací v souladu.

A.4 	VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A PROJEDNÁNÍ URBANISTICKÉ  STUDIE

1)   Požadavky  zadání urbanistické studie a vyhodnocení jejich splnění :

ad. 1)	Vymezení řešeného území v mapových podkladech

Je splněno.

ad. 2)  Požadavky na řešení US vyplývající  ze schválené územně plánovací dokumentace

Je splněno.  Požadavek na zapracování VPS je splněn , detailní řešení však zohledňuje podmínky území (viz jednotlivé kapitoly řešení: DPC 10-cyklostezka , DI 19 – komunikace, N-TS30 – trafostanice,včetně přípojky).

ad. 3)  Pravomocná správní rozhodnutí

Je splněno.

ad. 4)  Požadavky na urbanizaci území

Je splněno.

ad. 5)  Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury

Je splněno.

ad. 6)  Podklady pořizované jinými orgány státní správy

Je splněno.

ad. 7)  Požadavky na obsah , rozsah a počet vyhotovení US

Je splněno. Řešení studie je doplněno variantou řešení a  hlavní výkres a výkres dopravní a technické infrastruktury jsou v měřítkách 1 : 2000.

2)  Stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů, správců inženýrských sítí a podnětů veřejnosti uplatněných k urbanistické studii v rozsahu konceptu regulačního plánu a popis návrhu řešení, zapracovaného do urbanistické studie :

V zákonné lhůtě byla k urbanistické studii vydána následující stanoviska , námitky, připomínky a podněty. Obsah těchto vyjádření je níže v textu uveden zkráceně . Originály jsou uloženy na odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu Příbram a kopie u zpracovatele urbanistické studie.

Použité zkratky:

 	DOSS – dotčený orgán státní správy

	OÚP 	- orgán územního plánování

	ÚPD 	- územně plánovací dokumentace

	ÚO	- územní odbor

	CHLÚ	- chráněné ložiskové území

	NOÚP	- nadřízený orgán územního plánování

	US	- urbanistická studie

	KRP	- koncept regulačního plánu

	PZ	- průmyslová zóna

A/ Dotčené orgány státní správy

| Č. | Název DOSS : | Čj./ze dne : | Stručné znění stanoviska: | Návrh řešení : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obvodní báňský úřad v Příbrami Nám. T.G.Masaryka 145, P.O.BOX 14, 261 80 Příbram | 3367-630-Man/Jan-04 29.09.2004 | Pozemky jsou mimo území chráněné podle horního zákona. Bez připomínek |  |
| 2 | Obvodní báňský úřad Kladno Pracoviště Praha, Kozí 4, P.O.BOX 31, 110 01 Praha 1 | 8654/04/630/HOR/ VCH 29.9.2004 | V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor evidovaný u OBÚ v Kladně. Bez připomínek |  |
| 3 | Hasičský záchranný sbor Sč.kraje se sídlem v Kladně – územní odbor Příbram, Školní 70, P.O.BOX 62, 261 95 Příbram VIII | HSKL 1416/65//2004 11.10.2004 | Souhlasné stanovisko. Z hlediska civilní ochrany není připomínek. |  |
| 4 | Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň VUSS Plzeň Radobyčická 25 304 50 Plzeň | 10946-92/2004-1451 7.10.2004 | Ve smyslu platných zákonných předpisů a ustanovení nesouhlasím s návrhem konceptu RP PZ, do doby převodu vlastnictví na nového nabyvatele spol. SILWIN, s.r.o. Nesoulad se zájmy vlastníka vychází z návrhu dopravního řešení dané lokality, umístění komunikace napříč areálem Balonka, znemožňujícím přístup. | Urbanistická studie projednána s panem Váňou – SILWIN s.r.o. Příbram. Získáno vyjádření budoucího vlastníka a jím vznesené požadavky na úpravu trasy komunikace jsou zapracovány do US. |
| 5 | Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí Tyršova 108, 261 19 Příbram I | 25663/2004/OŽP/St 13.10.2004 | Bez připomínek. Upozorňujeme na nepřesnosti uvedené na str. 23 v bodě B.9 Nakládání s odpady – zmiňovaný zákon č. 138/1973 Sb. a vyhláška 6/1977 Sb., byly nahrazeny zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Rovněž uvedené ČSN 838030 není norma na skladování odpadů, ale na skládkování odpadů – základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek. | Je upraven text v textové zprávě US dle požadavku OŽP MěÚ. |
| 6 | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Příbram U Nemocnice 85, 261 80 Příbram | 4100-215-2004/Pb./Me 14.10.2004 | S projednávanou urbanistickou studií v rozsahu konceptu regulačního plánu Průmyslové zóny Příbram – Balonka se souhlasí. |  |
| 7 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | 13848/04-DOP/140 6.10.2004 | Připojení průmyslové zóny ke stávající silniční síti nesmí zhoršovat technické parametry komunikací a bezpečnost provozu. Je nutné vycházet z kapacity a prostorového uspořádání stávající silniční sítě a sítě MK. V následujících stupních ÚPD požadujeme navrhovat komunikace, odstavné a parkovací plochy v souladu s OTP na výstavbu a doporučenými normami a v dostatečných kapacitách. Stanovisko MěÚ Příbram, odbor dopravy, který je příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, je nutné respektovat. | Bylo projednáno s odborem správy silnic MěÚ Příbram a s Policií ČR – dopravním inspektorátem. |
| 8 | Městský úřad Příbram odbor dopravy Tyršova 108, 261 19 Příbram I | OD/38576/04/P 12.10.2004 | Z hlediska dopravních zájmů nemáme námitek k výše uvedené předložené urbanistické studii. |  |
| 9 | Ministerstvo životního prostředí Úsek ochrany nerostného bohatství Pracoviště Praha 2, Podskalská 19, 128 00 | 500/1813/502 31/04 26.10.2004 | Ve Vámi řešeném území se nevyskytuje žádné ložisko, dobývací prostor ani chráněné ložiskové území, které by bylo nutné respektovat. Nevyskytují se zde sesuvy ani poddolovaná území tj. území s nepříznivými inženýrsko – geologickými poměry ve smyslu § 13, zákona č. 62/1988 Sb. v platném znění. Nemáme k US – konceptu RP žádné připomínky. |  |
| 10 | Ministerstvo životního prostředí Ochrana ovzduší Vršovická 65, 100 10 Praha 10 | 500/1813/502 14/04 2.11.2004 | MŽP souhlasí s předloženým konceptem RP průmyslové zóny Příbram – Balonka bez připomínek. |  |
| 11 | Městský úřad Příbram Odbor KRM – úsek pam.péče Tyršova 108, 261 19 Příbram | PP/21317/2004/Vá 9.11.2004 | Řešené území posuzovat jako území s archeologickými nálezy.V případě výskytu drobných sakrálních staveb-je nezbytné jejich zachování. |  |
| 12 12 | Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | 13263/EIA-110615/04/Kd,Dr 16.11.2004 | Stanovisko zasláno – došlo 22.11.2004. Z hlediska zákona o lesích – není připomínek. Zákon o ochraně přírody a krajiny – (zejm. ÚSES) není připomínek. Ochrana ZPF – v souladu s ÚPO města. O vodách – 1) zásobování vodou vč. požárního zabezpečení – chybí posouzení stávajícího vodovodního systému s ohledem na stávající a nově navrhované objekty. 2) Odpadní vody – posoudit s ohledem na současnou kapacitu a čistící schopnost ČOV. 3) Likvidace dešťových vod – rozpor v textové zprávě – upravit. 4) Posoudit stav vodního toku ve vztahu k odtokovým poměrům. 5) Možnost zástavby v ochranném pásmu Masokombinátu – musí být posouzena v rozsahu podmínek vydaného rozhodnutí o stanovení PHO a předem projednána s vodoprávním úřadem MÚ Příbram. Do doby projednání nesouhlasíme s návrhem výstavby v PHO Masokombinátu. | Je provedeno posouzení – ad. 1), ad. 2), ad.4) ad. 3) Je upravena textová zpráva v návaznosti na řešení likvidace dešťových vod. ad. 5)zástavba uvnitř PHO masokombinátu dodrží jeho podmínky, nejedná se zde o PHO vodního zdroje |
| 13 | Ministerstvo dopravy Nábřeží Ludvíka Svobody 12 P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1 | 760/2004-520- UPR/2 1.12.2004 | V řešeném území nejsou resortem dopravy sledovány žádné výhledové záměry – bez připomínek. |  |

B/ Nadřízený orgán územního plánování

| Č. | Název NOÚP : | Čj./ze dne : | Stručné znění stanoviska : | Návrh řešení : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krajský úřad Středočeského kraje Odbor územ. a stavebního řízení Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |  | Stanovisko nezasláno. |  |

C/ Správci inženýrských sítí a organizace

| Č. | Název správce - organizace : | Čj./ze dne : | Stručné znění stanoviska : | Návrh řešení : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | ÚCL – Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 | 11686/04-720 9.9.2004 | ÚCL nemá připomínky k projednání US v rozsahu konceptu RP Průmyslové zóny Příbram – Balonka za podmínky respektování ochr. pásem veřejného vnitrostátního letiště Příbram – Dlouhá Lhota | Ochranné pásmo letiště se dotýká PZ pouze okrajově. Režim ochranného pásma je respektován a OP je doplněno ve výkresové části. |
| 2 | Středočeská plynárenská a.s. Novodvorská 803/82, P.O.Box 57 142 01 Praha 4 | OPOSPM/04/ 2090 13.9.2004 | STP a.s. vlastní a provozuje v k.ú. Příbram STL a VTL DN 200. STP nemá podstatných připomínek. Je nezbytné dodržet ustanovení zákona č.458/2000 Sb., zejm. §§ 68, 69,70 – ochranná pásma. Přepravní kapacita je v řešeném území dostatečná pro zásobování. Požadujeme do grafické části ÚP poopravit trasu VTL plynovodu a zakreslit bezpečnostní pásmo. | Do US jsou doplněny rozvody STL plynovodu k ČOV. Je upravena trasa VTL plynovodu – směr Trhové Dušníky. Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů jsou uvedena v legendách . |
| 3 | Správa železniční dopravní cesty, st.organizace; Prvního pluku 367/5 186 00 Praha 8 – Karlín | 20249/04-OP 16.9.2004 | Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil. Část zóny zasahuje do ochranného pásma požadujeme z výše uvedených důvodů respektovat vyhl.č. 177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah a postupovat ve smyslu ustanovení zák.č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění. V těsné blízkosti je vedena jednokolejné neelektrifikovaná trať č. 200 Zdice – Písek – Protivín; je možná její rekonstrukce. Věcná náplň rekonstrukce není doposud pevně stanovena, nelze upřesnit termín její realizace. Mimo uvedené není dalších připomínek. | Ochranné pásmo dráhy je zakresleno v US. |
| 4 | DIAMO,s.p.,o.z. SUL, ul. 28. října 184, 261 13, Příbram | 3010/644/04 Z 05-SI-SUL-05-01-01-02-1482 20.9.2004 | Bez připomínek. Území řešené US PZ Příbram-Balonka leží mimo oblast chráněných ložiskových zájmů. |  |
| 5 5 | ČESKÝ TELECOM, a.s. Pracoviště Příbram Mariánská 355, 261 01 Příbram IV | 20888/04/PB/ Ú3 16.9.2004 | Nutno respektovat trasy podzemních vedení telekomunikačních sítí, navrhnout jejich ochranu nebo požádat o jejich přeložení. Z hlediska plánovaného rozvoje telekomunikační sítě v řešeném území, ČESKÝ TELECOM a.s., v současné době neplánuje, ani neuvažuje s větším rozšiřováním stávající sítě, nebo o výstavbě nových sítí. | Trasy stávajících vedení jsou zakresleny. Návrh nových tras je řešen v US. Další připomínky budou řešeny v dalších etapách příprav stavby – v dokumentaci pro územní a stavební řízení. |
| 6 | AQUA Příbram spol. s r.o. Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX 1. SčV, spol s r.o. Novohospodská 93, 261 01 Pb IX 1. SčV, spol. s r.o. | 112/04/PB 30.9.2004 166/04/PB 9.11.2004 196/04/Pb 26.11.2004 | Nachází se podzemní sítě ve správě AQUA. Nutno respektovat. Upozornění na přítomnost přívodních vodovodních řadů z „Octárny“ a z „Dědičné štoly“. Respektovat ochranná pásma. Řešení přeložek vodovodních a kanalizačních řadů je nutno samostatně řešit s projektantem. Dešťové vody z budoucí nové výstavby a z pozemků v této lokalitě navrhujeme odvést do Příbramského potoka a tudíž navrhnout v této oblasti oddílnou kanalizaci. K tomu, aby mohlo být území PZ Balonka využito k účelům dle navržené US, je nutná i přeložka přiváděcího řadu z „Octárny“. V případě přeložky tohoto řadu vzniká potřeba zajistit investora této stavby. Pokud nebude přeložka přivaděče z Octárny realizována, musí být respektovány podmínky našeho vyjádření č. 112/04/PB ze dne 30.9.2004. | Provedeno jednání 19.11.2004, upřesněny požadavky, které jsou zahrnuty do US PZ Příbram, Balonka. Vodovodní řady – Dědičná štola a přivaděč z Octárny jsou zakresleny do US jako navržené vodovodní řady k výměně. |
| 7 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Praha; odd. majetkové Správy, Truhlářská 16, 110 15 ,Praha 1 | 212/2004/PB 6.10.2004 | Bez připomínek. Navrhovaná PZ nezasahuje výhledově ani do stávající sítě silnic I. třídy |  |
| 8 8 | Správa a údržba silnic Benešov Křižíkova 1351, 256 18 Benešov | 2/5792/4468-215-569/2004 7.10.2004 | V US se nás dotýká připojení na silnici II/118 – průmyslové zóny. Dnem 1.10.2001 se naše organizace stala v souladu s § 2 odst.1 zákona č. 157/2000 Sb. příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Od tohoto dne přešla všechna práva a závazky k majetku silnic II. A III. Tříd, který je převeden z vlastnictví ČR do vlastnictví Kraje. Z tohoto důvodu se k veškerým změnám v uspořádání silniční sítě vyjadřuje Středočeský kraj. | Projednáno s Krajským úřadem – viz. stanovisko odboru dopravy KÚ č.j. 13848/04-DOP/140 z 6.10.2004 |
| 9 | Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20, Plzeň | 7089/04/342/Su 25.10.2004 | 1. Pro navrhovanou stavbu musí být zajištěn dostatečně vydatný zdroj pitné vody. 2. Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky ustanovení § 16, § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 35 odst.2 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ustanovení § 18 a 19 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod … 3. Likvidace vod z území požadujeme řešit podle zásady: a) maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do území b) ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody především oddílnou kanalizací, tj. dešťovou kanalizací a odpadní vody splaškovou kanalizací c) pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně se splaškovými, resp. Odpadními vodami tzv. jednotnou kanalizací. 4. V grafické části ÚPD musí být vyznačeno záplavové území Příbramského potoka, které bylo stanovené býv. OkÚ Příbram č.j. vod 601/1998 Pr ze dne 16.4.1998. 5. Ke stavbám, zařízením nebo činnostem na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících a v záplavových územích, které mohou ovlivnit vodní poměry, je nutný souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách… Každý takovýto záměr musí být se správcem toku projednán. | ad. 1 – zdroj pitné vody je zajištěn. ad. 2 – je zapracováno v US. ad. 3 – v US je navržena oddílná kanalizace. ad. 4 – Záplavové území Příbramského potoka je vyznačeno v US. ad. 5 – bude respektováno. |
| 10 | Policie ČR – dopravní inspektorát Příbram | 10.11.2004 | DI OŘ PČR PB nemá námitek a souhlasí se studií dle návrhu. |  |
| 11 | Středočeská energetická a.s. Vinohradská 325/8 120 21, Praha 2 | 351222004 19.10.2004 | V prostoru průmyslové zóny se nachází naše podzemní zařízení. Upozorňujeme na trasu venkovního vedení VVN 110 kV. Respektovat tato zařízení vč. jejich ochranných pásem. Zajištění příkonu pro PZ je podmíněno výstavbou nových kabelových vedení VN 22 kV z rozvodny 110/22 kV, zahuštění TFS a propojení vedení dostávající sítě VN 22 kV. | Ochranná pásma energetických zařízení v US jsou částečně vyznačena a jsou uvedena v legendě s tím, že musí být respektována. |
| 12 | Městský úřad Příbram Stavební úřad 261 19, Příbram I |  |  |  |
| 13 | Příbramská teplárenská a.s. Obecnická 269, 261 01 Příbram |  | Stanovisko nezasláno. |  |
| 14 | Centrum dopravního výzkumu Thámova 7, 186 00 Praha 8 |  | Stanovisko nezasláno. |  |
| 15 | Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, Nádraží 149, 261 01 Příbram |  | Stanovisko nezasláno. |  |
| 16 | Technické služby města Příbrami U kasáren 6, 261 01 Příbram IV |  | Stanovisko nezasláno. |  |
| 17 | Zemědělské vodohospodářská správa, pracoviště Beroun Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr |  | Stanovisko nezasláno. |  |

D/ Námitky vlastníků pozemků a staveb v řešeném území

| č. | Název vlastníka: | Čj./ze dne : | Stručné znění stanoviska : | Návrh řešení : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | SILWIN s.r.o. Příbram III/168, 261 01 Příbram | 22.10.2004 | Stanovisko k návrhu RP je neměnné a je plně ve shodě se zaslaným vyjádřením VUSS Plzeň ze dne 30.9.2004. Na stávající komunikaci zachovat původní dopravní obslužnost, která byla před rekonstrukcí komunikace. Nesouhlasíme s umístěním dopravní cesty, která v návrhu RP vede napříč areálem. Navrhujeme kompromisní řešení: novou dopravní cestu umístit na hranici areálu s možností 3 vjezdů do areálu. Při projekci uvažovat s nadměrnou přepravou (délka nákladu až 16 m). V případě, že by komunikace zasahovala do záplavového území a stavební úřad by z tohoto důvodu vydal zamítavé stanovisko, jsme připraveni za určitých podmínek na odprodej nezbytně nutných pozemků. Upozorňujeme, že by se musely dořešit pozemky, které komunikace znehodnotí – případně vícenáklady (např. nové oplocení areálu). Pozn. Areál Balonka je zatím ve vlastnictví VUSS Plzeň. Legislativní změna majitele se předpokládá od 1.1.2005. | Je akceptován požadavek úpravy trasy komunikace, která se dotýká areálu bývalých kasáren Balonka. |

E/  Podněty veřejnosti

| č. | Příjmení, jméno, adresa Název organizace: | Čj./ze dne : | Stručné znění stanoviska : | Návrh řešení : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nebyly uplatněny. |  |

#### A.5 	VYHODNOCENÍ  SOULADU  S CÍLI  ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Urbanistická studie  navrhuje využití, uspořádání a vztahy pozemků a ploch v území v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj daného území a soulad jednotlivých činností s omezením případných negativních vlivů, se snahou o nenarušení kvality životního prostředí a s chráněním a přiměřeným využíváním přírodních zdrojů.

B)	U R B A N I S T I C K Á    S T U D I E  –   N Á V R H   Ř E Š E N Í

B.1	VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešeným územím  urbanistické studie  je severní část katastrálního území Příbram  a navazující  jižní část  katastrálního území Trhové Dušníky, která je v současné době předmětem projednávání Změny č.2 ÚPNSÚ Trhové Dušníky.

Území je vymezeno na jižní straně  místní komunikací Plynárenská a komplexem bývalých kasáren Balonka, na východní straně je území ohraničeno Příbramským potokem s propojením k silnici II / 118 - Jinecká, na severu areálem Mě ČOV s propojením k železniční trati a na západě místní komunikací z Příbrami do části Škrtilka a stávajícími skladovými a výrobními objekty při východním okraji  komunikace Za Balonkou. Detailně viz grafická část dokumentace.

Území je v grafické části  řešeno v měřítku 1: 2 000, širší vztahy jsou zdokumentovány v měřítku 1 : 10 000.

B.2  	Charakteristika ŘEŠENÉHO Území, včetně jeho ZAPOJENÍ  DO MĚSTA A KRAJINY, ŠIRŠÍ VZTAHY, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

Řešené území  leží v severní okrajové části města Příbram ve směru na Trhové Dušníky, jejichž část území je součástí řešeného území .Terén je rovinného charakteru, místy mírně zvlněný a území na severu navazuje na volnou krajinu . Územím protéká Příbramský potok , jehož niva tvoří páteřní zelenou osu města , která spojuje město s přírodou příměstské krajiny na severu Příbrami.

Řešená lokalita se nachází v území s  charakterem území komerčně industriálních zón (určených k transformaci) a výrobně podnikatelských ploch v severní části města Příbram. Stávající okolní zástavba má průmyslově obchodní charakter  s vyváženou výškovou hladinou . Z hlediska širších vztahů je území ve vhodné poloze z hlediska dopravního napojení i z hlediska návaznosti na stávající funkční využití okolních pozemků.

V inversnímu údolí Příbramského potoka, kde hrozí kumulace znečištění ovzduší, bude navrhovaná zóna pro podnikatelskou činnost doplněna zelení a od drobných obytných částí (bytový dům u masokombinátu a stávající RD uvnitř území) bude odcloněna zelení, která se významně podílí na celkovém zlepšování kvality životního prostředí.

Panoramatické, dálkové pohledy se uplatňují z příjezdové komunikace II/118 .

- V území se nenachází nemovité kulturní památky , v řešeném území  se uplatní ochrana případných  archeologických nálezů .V případě výskytu drobných sakrálních staveb-je nezbytné jejich zachování.

B.3  	LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, OCHRANNÁ  PÁSMA, zátopovÉ území, ÚSES, Chráněná  území

Limity využití území, OP, zátopové území, ÚSES, chráněná  území jsou závaznými regulativy území. Navržené řešení urbanistické studie  dodržuje a respektuje limity stanovené územním plánem.

V řešeném území se nachází prvky ÚSES, trasy  vedení infrastruktury s ochrannými pásmy,  ochranná pásma pozemních komunikací, železnice, je vyhlášené záplavové území Příbramského potoka. Jsou zde meliorované pozemky a ZPF v I. , II. a III. třídě ochrany ( detailně viz B.11 ZPF). Návrh respektuje PHO Masokombinátu ( vnitřní i vnější – stavby pro nepovolené funkce v PHO  v řešeném území nejsou navrženy) a OP letiště. Je respektována trasa navrženého plynovodu VTL DN 200 do Lhoty u Příbramě , která je vedena mimo řešené území.

Lokální biokoridor je veden břehovými porosty Příbramského potoka a je vyznačen ve výkresové části , navržené výrobní plochy respektují a nenarušují územní systém ekologické stability území .

Záplavové území Příbramského potoka, bylo stanovené býv. OkÚ Příbram č.j. vod 601/1998 Pr ze dne 16.4.1998. Ke stavbám, zařízením nebo činnostem na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících a v záplavových územích, které mohou ovlivnit vodní poměry, je nutný souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů.Do záplavového území Příbramského potoka zasahuje pouze částečně trasa nové komunikace, jejíž niveleta a detailní řešení bude řešeno v následném stupni dokumentace .Bude nad úrovní stávajícího terénu a bude se správcem toku projednána.

- V řešeném území není registrována přírodní památka a  nenacházejí se zde žádná chráněná území přírody, ani zde nejsou  nemovité kulturní památky , nevyskytuje se zde žádné ložisko, dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. Nevyskytují se zde sesuvy ani poddolovaná území tj. území s nepříznivými inženýrsko – geologickými poměry. V řešeném území  se uplatní ochrana případných  archeologických nálezů . V případě výskytu drobných sakrálních staveb je nezbytné jejich zachování.

Ochranná pásma  v řešeném a přilehlém území :

OP komunikace  (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) :

- prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m, ve vzdálenosti 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. třídy

OP železnice  (Zákon č.266/1994 Sb., o drahách) :

- prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u ostatních celostátních drah a u regionálních drah ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy

OP technického vybavení

OP vodovodních řadů a kanalizačních stok (Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, s účinností od 1.1.2002) :

OP jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně	 - 1,5 m

-u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm		 - 2,5 m

-u stávajících řadů Octárna DN 300 a Dědičná štola DN 200		 - 4,0 m

OP zařízení el. soustavy (Zákon č. 458/2000 Sb.) :

OP nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 		  7 m

pro vodiče s izolací základní 	  2 m

pro závěsná kabelová vedení 	  1 m

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 		12 m

OP podzemního vedení  do 110 kV včetně - 1 m po obou stranách krajního kabelu

OP el. stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti dle typu trafostanice a dle napětí :

- u venkovních el. stanic a dále u stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

- u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m

- u kompaktních a zděných el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m

-  u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění

OP plynárenských zařízení   ( Zákon č. 458/2000 Sb.) :

OP - souvislý prostor  vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu

-  u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí         plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu

-  u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

-  u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu

OP tepelných zařízení   (Zákon č. 458/2000 Sb.):

šířka OP je vymezena svislými rovinami,vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí  2,5 m.

u výměníkových stanic v samostatných budovách - je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic.

OP telekomunikačních zařízení (Zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích) :

OP podzemních telekomunikačních  : 1,5 m po stranách krajního vedení

OP vnitrostátního letiště Příbram – Dlouhá Lhota

OP se dotýká pouze malé jižní části území a režim ochranného pásma bude respektován.

OP masokombinátu (Stavební úřad MěÚ v Příbrami č.j. 10/97/ÚP/Va, ze dne 6.1.1997)

- vnitřní 200 metrů  (zakazují se zde stavět průmyslové objekty, tělovýchovná a rekreační zařízení a objekty trvale sloužící k obytným účelům)

- vnější 500 metrů   (zakazují se zde stavět objekty trvale sloužící k obytným účelům)

B.4	NÁVRH UBBANISTICKÉ KONCEPCE

Navrhované řešení urbanistické studie vychází ze schválené  koncepce v územním plánu města Příbram a projednávaného  návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Trhové Dušníky. V souladu s potřebou využití stávajícího rozvojového  území jsou zpracovány  v návrhu rozvojové  plochy, funkčně vymezené jako „výrobní plochy – lokalita 5V1“v k.ú. Příbram a „výrobní plochy V1 a V2“ ve změně č. 2 k.ú. Trhové Dušníky.

Nosným prvkem řešení urbanistické studie je komunikační napojení území a vyřešení hlavních obslužných komunikačních tahů uvnitř řešeného území, včetně v návaznosti vyřešené technické infrastruktury.

V území jsou zapracována pravomocná správní rozhodnutí a známé požadavky budoucích investorů ( v grafické části „výrobní plochy se známými požadavky“), na základě podkladů pořizovatele.

Vlastní území je na sektory členěno pouze páteřními komunikacemi. Jednotlivé sektory 5V1a – 5V1f budou dále členěny dle konkrétních požadavků budoucích potenciálních investorů.

Vstup do území je  na jižní straně  řešen v návaznosti na místní komunikaci Plynárenská, jejíž projekt stavebních úprav je v současné době zpracováván a do řešení je převzat. Připomínáme doplnit do tohoto řešení rozšíření rekonstruovaného mostku o 2 m pro samostatnou cyklistickou stezku.Kolmo je toto napojení prodlouženo podél výrobních ploch k východozápadnímu průtahu a dále severně až ke stávající obslužné komunikaci  k Mě ČOV, která bude mít také změněné parametry.

Ze západu je vstup do území výše zmíněnou stávající obslužnou komunikací  k Mě ČOV, dále stávající, majetkoprávně vyřešenou komunikací, vedoucí středem stávající průmyslové zóny uvnitř řešeného území , která bude prodloužena k severojižnímu průtahu a dále novou obslužnou komunikací, vedoucí souběžně se stávajícím venkovním vedením 110 kV . Tato komunikace je vedena přes nový mostek  přes  Příbramský potok a dále severně nad Masokombinátem až k silnici II/118 - Jinecká. Konkrétní trasování této komunikace je zdůvodněno v části „B.7 Doprava“ této zprávy. Toto propojení umožní  vstup do území z východní strany .

Vymezení výrobních ploch je z východu ohraničeno záplavovým územím Příbramského potoka.

Silniční síť je doplněna pěšími chodníky, ve většině oddělenými od výrobních ploch 2m zeleným pásem a dále cyklistickou stezkou, procházející severojižně celým řešeným územím a navazující na dálkovou cyklistickou síť .Cyklistická stezka je  oddělena 2 m zeleným pruhem od nově navržených komunikací. Tyto zelené pásy vnášejí do řešených ploch výrobního charakteru  celkovém zlepšování kvality  prostředí i bezpečnou cestu pro cyklisty.

V návaznosti na komunikační řešení lokality jsou řešeny hlavní tahy technické infrastruktury a napojovací body jednotlivých sítí. Detailní  trasy , zařízení  technické infrastruktury a přeložky budou řešeny v následných stupních projektové dokumentace.

Varianta řešení

Zpracovaná varianta řešení umožňuje využít rozsáhlejší , větší  podnikatelské plochy  řešeného území. Varianta řeší komunikační přístupnost lokality jako celkové plochy, včetně přivedení technické infrastruktury na hranici rozvojového území. Navrhované výrobní rozvojové plochy jsou zde členěny pouze na tři sektory 5V1a až  5V1c.

Při zvolení této varianty je nutné splnit podmínku územního plánu města na VPS, kdy je třeba v souvislosti s členěním území , prodloužit  stávající   komunikací u Mě ČOV a propojit území se silnicí II/118 ,např. trasou po východním okraji řešeného území.

B.5 	regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonickÉho   řešení

Navrhované plochy řešené urbanistickou studií jsou definovány dle platného ÚP města Příbram a návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Trhové Dušníky jako plochy rozvojové monofunkční – výrobní.

1)   Celková výměra navrhovaných výrobních ploch lokality 	 :	33,6058 ha

(z toho v k.ú.Příbram -„PB“  : 24,2430 ha   , v k.ú. Trhové Dušníky –„TD“  : 9,3628 ha   )

Plochy jednotlivých sektorů :

5V1a	:	9,2385 ha  ( 5,3630 ha v k.ú.PB + 3,8755 ha v k.ú.TD)

5V1b	:	2,1730 ha  (k.ú.PB )

5V1c	:	3,8311 ha  (k.ú.PB ) , (0,9588 ha + 2,8723 ha-výrobní plochy se známými požadavky)

5V1d	:	7,5663 ha  (k.ú.PB )

5V1e	:	5,3096 ha  (k.ú.PB ),  (0,0775 ha + 5,2321 ha -výrobní plochy se známými požadavky)

5V1f	:	5,4873 ha  (k.ú.TD )

- Celková výměra navrhovaných výrobních ploch lokality ve variantě řešení :  34,8960 ha

(z toho v k.ú.Příbram -„PB“  : 25,5332 ha   , v k.ú. Trhové Dušníky –„TD“  :  9,3628 ha   )

Plochy jednotlivých sektorů :

5V1a	:	  9,2385 ha  ( 5,3630 ha v k.ú.PB + 3,8755 ha v k.ú.TD)

5V1b	:	20,1702 ha (k.ú.PB ),(12,0636 ha + 8,1066 ha-výrobní plochy se známými požadavky)

5V1c	:	  5,4873 ha  (k.ú.TD )

Funkční - Závazné regulativy  v řešeném území – Lokalita 5V1a - 5V1f ( u Varianty 5V1a,b,c)

Plochy monofunkční - výrobní plochy           (dle platného ÚP města Příbram)

Výrobními plochami  se zde rozumí plochy určené pro umístění činností, dějů a zařízení výlučně výrobních průmyslových (případně zaměřených i na výrobu středního a velkého rozsahu), nebo skladových.

Funkční využití: stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, obchod a služby všeho druhu, plochy a zařízení pro skladování, zařízení pro velkoobchodní prodej a distribuci, manipulační plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu.

Ve vnitřním ochranném pásmu masokombinátu plochy využít pro potřeby potravinářských výrobních programů a pro  plochy a zařízení pro skladování.

Výjimečně přípustné funkční využití: stavby pro administrativu, bydlení – pouze stávající, větší obchodní zařízení (do kapacity 5.000 m2 hrubé užitné plochy).

závazné regulativy  :

Výška objektů	:	max. 12 m (od vyrovnané bilance zemin v půdorysu stavby)

Hustota		:	max. 2.000 m2 hrubé užitné plochy / ha (nebytových funkcí)

Doprava	:	místní obslužné komunikace  pro vnitřní obsluhu lokality a pro její komunikační                              napojení na okolí

Technické vybavení  :	Napojení na  stávající inženýrské sítě prodloužením do lokality v členění  vodovod a kanalizace, plynovod, teplofikace a el. energie - VN.NN,VO a slaboproud.

Prostorové -  směrné regulativy  v řeš. území – Lokalita 5V1a - 5V1f ( u Varianty 5V1a,b,c)

Max. zastavěnost parcely	: 	35%

Vlastní řešení objektů - celkový objem, silueta zastřešení a výraz bude vycházet z funkce objektu.Členění , proporce a barevnost jednotlivých částí objektů  budou přizpůsobeny přilehlému okolnímu  prostoru tak,aby byly vytvořeny urbanistické a architektonické kvality prostředí nenarušující jak  bezprostřední okolí, tak i  z dálkové pohledy.

Odvod dešťových vod  bude řešen  navrženým řešením viz kap. B.8.1.

Postup výstavby : nové plochy budou zastavovány postupně s ohledem na využití území z hlediska ekonomie technické a dopravní infrastruktury, v souladu s vlastnickými vztahy.

Nápisy, firemní označení a reklamy mohou být umístěny pouze v místě konání inzerované činnosti a mohou na nich být vyznačeny pouze typy provozovaných činností, případně jméno či název provozovatele.

Povrchy : 	místní komunikace , silnice  -  živičný

cyklistická stezka - živičný

chodníky - betonová zámková dlažba.

Stavební čára :	stavební je definována v jednotlivých sektorech lokality dle prostorového členění viz. výkresová dokumentace.

B.6	ÚDAJE  O  PROVOZU  A  VÝROBĚ  NA  JEDNOTLIVÝCH  ČÁSTECH  ÚZEMÍ

V současné  době podnikají v části řešeného území, které přiléhá k západní hranici území a které je vymezené jako „výrobní plochy – stav“ následující subjekty :

podnikatelé s žádostí, či požadavkem na  další odkoupení území :

- POGR s.r.o.  – velkoobchod potravin,cukrovinek, nápojů, drogerie a tabákových výrobků

- VAVEX 1990 s.r.o.  – výroba a prodej tapet

- B + B s.r.o.  – prodej sušeného řeziva, dřevěné podlahy a obklady

- SILWIN s.r.o. Příbram

pouze podaná žádost :

- Geomine s.r.o.

- Z + C (ing.Cikán + Ziopulos )

podnikatelé v místě , bez požadavků na území :

- Bierhanzl Group spol. s r.o.  -  stavebniny

- Mig – Mag servis s.r.o. – prodej a servis svařovací techniky

- Tofruct  - velkoobchod  a maloobchod s ovocem a zeleninou

- Pavlíček  -  prodej plast.potrubních systémů

- R.+S. Štroblovi  Velkoobchod  nápojů, drogerie ,zvířecí potrava

- Autocolor  - autolakovna

- Metalica  - kovošrot

- ZZN

- Gaskomplex spol. s r.o.

Nové návrhové plochy jsou v současné době  plochy ostatní a plochy ZPF.

B.7    	DOPRAVA

Řešení nemění koncepci dopravy platných územních plánů. Nově navrhované místní komunikace jsou uvažovány pouze v závislosti na  nově navrhované výrobní ploše a řeší její komunikační napojení.

Při návrhu jsou respektována ochranná pásma silnice II. třídy II/118 a železnice č. 200 Zdice-Písek-Protivín, které zasahují okrajově do území (viz. OP v textové části B.3). Připojení na silniční síť nebude zhoršovat technické parametry komunikací a bezpečnost provozu.

Širší dopravní vztahy

Z dopravního hlediska leží řešené území v severní okrajové části města Příbram a jižním katastrálním území Trhové Dušníky a navržené  komunikace navazují na stávající komunikační systém.

Železniční doprava

V blízkosti řešeného území je vedena jednokolejná neelektrifikovaná trať č. 200 Zdice – Písek – Protivín.Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil. Část řešeného území zasahuje do ochranného pásma a zde je nutno respektovat vyhl.č. 177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah a postupovat ve smyslu ustanovení zák.č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění.

Silniční doprava

Silniční síť

Nově navrhované obslužné místní komunikace, navazují na stávající komunikace a na  silnici II/118.  Jsou uvažovány v šířkovém uspořádání MO 8 , jako obousměrné dvoupruhové , s šířkou jízdního pruhu 3,5 metru, vzhledem k tomu, že se předpokládá provoz těžké nákladní dopravy.

Vstup do území je  na jižní straně  řešen v návaznosti na místní komunikaci Plynárenská, jejíž projekt stavebních úprav je v současné době zpracováván a do řešení je převzat. Je nutné doplnit do projektu  rozšíření  mostku o 2 m pro samostatnou cyklistickou stezku. Toto napojení území  je prodlouženo podél výrobních ploch a dále středem území severně až ke stávající obslužné komunikaci  k Mě ČOV, která bude mít  změněné, rekonstruované parametry.

Ze západu je vstup do území stávající obslužnou komunikací  k Mě ČOV, dále komunikací středem stávající průmyslový zóny , prodlouženou  k severojižnímu průtahu a dále novou obslužnou komunikací, souběžnou s VN 110 kV, která povede až k silnici II/118 - Jinecká.

Bod připojení na silnici II/118 je posunut oproti návrhu územního plánu až k místu, kde lze dosáhnout odpovídajících rozhledových poměrů, bez zásahu do trasy silnice II/118. Její úpravy budou nutné pouze v souvislosti s rozšířením pro levé odbočení v prostoru křižovatky. Tato trasa, odsouhlasená na výrobním výboru, je nejschůdnějším a nejvhodnějším řešením,nejen pro možný bod napojení, ale i proto, že komunikačně napojuje území středem lokality. Toto řešení nevyžaduje vynucené náklady na přeložku stávající komunikace II/118 a zároveň  její budoucí celkovou rekonstrukci umožňuje.Tato silnice je podle "Kategorizace silnic I. a II.třídy v ČR" uvažovaná ve výhledové kategorii S 9,5/70. Řešení zároveň minimalizuje zásahy do inženýrských sítí, nevyžaduje ani na výraznou úpravu nájezdu, přechází přes vodoteč v místě jejího křížení s inženýrskými sítěmi.

Původní verze, která byla vyznačena v podkladech pro zpracování US (napojení na příjezdovou komunikaci k ČOV, podél oplocení až k II/118), by byla technicky náročná s ohledem na značné převýšení, na nutnost přeložek sítí – vodovod, kanalizace v těsné blízkosti ČOV a v místě připojení na II/118 není možno zajistit dostatečné rozhledové poměry,což by si vyžádalo okamžité  přeložení současné trasy této silnice.

Doprava v klidu

Odstavování vozidel bude vzhledem k typu a funkci zástavby výhradně uspokojováno v rámci vlastních ploch, či v rámci vlastních objektů.

Orientační počet stání na 1 ha výrobní plochy  :     35 stání

Hromadná doprava

Hromadná doprava je v místě zajišťována autobusovými linkami se zastávkami umístěnými v přilehlé komunikaci na západním okraji řešeného území. Stávající  zastávky zatím plně pokrývají svými docházkovými vzdálenostmi zastavěné území . Při postupném zahušťování daného území v budoucí průmyslové zóně budou autobusové zastávky řešeny v   dalším stupni projektové dokumentace zálivy v navržených zelených pásech .

Pěší doprava

Základní silniční komunikační systém  doplňují samostatné pěší chodníky v šířce 2 m, které jsou vedeny podél komunikací, ve více exponovaných částech oboustranně a jinak po jedné straně komunikace.Chodníky jsou většinou v nových částech odděleny od výrobních ploch 2m zeleným pásem.

Cyklistická doprava

Samostatná cyklistická trasa, zařazená v územním plánu do VPS je  vedena severojižním směrem a navazuje na širší cyklistickou síť .V jižní části a navazuje na  cyklistickou trasu vedenou po uliční síti (zpracovávaný projekt stavebních úprav mostku přes Příbramský potok je nutné doplnit o jeho rozšíření pro tuto samostatnou cyklistickou stezku) a  dále je  vedena severojižním směrem podél nové komunikace, podél  komunikace k Mě ČOV a poté pokračuje po zpevněné cestě směrem na Trhové Dušníky.

Cyklistická stezka je od nově navržených komunikací oddělena 2 m zeleným pruhem .

Varianta řešení

Varianta řešení ponechává veškeré vnější a přístupové vazby a technické řešení v území totožné a řeší komunikační přístupnost návrhové lokality jako tří větších celistvých  ploch.

Při zvolení této varianty je nutné v souvislosti s postupným členěním území , prodloužit propojení stávající   komunikace u Mě ČOV  se silnicí II/118 , např.  při východním okraji řešeného území.

Samostatná cyklistická stezka je zde vedena zelení, podél hranice záplavové území při východní hranici území.

V následných stupních dokumentace budou parametry komunikací, odstavné a parkovací plochy navrhovány v souladu s doporučenými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu.

B.8   	TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA

Doposud nejsou známy údaje o budoucích odběratelích a konkrétní požadavky . Proto pro potřeby  řešení byly stanoveny kapacity území dle závazné a směrné části ÚP města Příbram. Technická infrastruktura je řešena koncepčně , jsou určeny připojovací body a vedení hlavních tras v lokalitě.

B.8.1	KANALIZACE A ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Současný stav

Ve vlastní zájmové oblasti průmyslové zóny Příbram-Balonka se v současné době nacházejí inženýrské sítě – pitný a užitkový vodovod, jednotná kanalizace a dešťové oddělovače a v okrajové západní části i STL plynovod. Z ostatních známých sítí je to VN a NN vedení, horkovod a parovod.

Navrhované řešení

Likvidace splaškových a dešťových odpadních vod bude zajištěna v max. možné míře oddílnou kanalizací, v části v návaznosti na spádové podmínky dané oblasti jednotnou kanalizací. Navrhované kanalizační řady jsou vedeny v obslužných komunikacích, popř. v severovýchodní lokalitě vlastním daným územím. Ve střední části se splašková kanalizace napojuje na stoku B1200, v severní části je jednotná kanalizace napojena na stoku B600. Tato stoka bude z části využita pro odvodnění nových objektů v severní (severozápadní) části zájmového území. Oddílná dešťová kanalizace bude napojena ve střední části za stávajícím dešťovým oddělovačem, ústícím do Příbramského potoka, dešťové vody ze severovýchodní lokality budou napojeny přímo do Příbramského potoka.  Odvodněny budou jak vlastní objekty včetně střech, tak i komunikace. Kanalizační řady jsou koncipovány s ohledem na vypouštění maximálního množství dešťových vod do dešťové oddílné kanalizace. V dalším, již podrobnějším, stupni PD bude na základě hydrogeologického posouzení určeno množství vod schopných vsakovat se na vlastních pozemcích jednotlivých investorů. V té době, předpokládám, bude známa i konkrétnější struktura výrobní činnosti v dané lokalitě.  Dešťové vody z ostatních ploch budou zasakovány.

Navýšené odpadní vody, vypouštěné do stávající ČOV, budou vzhledem k připravované celkové rekonstrukci ČOV (rok 2005) zanedbatelné a nijak výrazně neovlivní vlastní provoz čistírny. Při návrhu rekonstrukce ČOV bude počítáno, kromě jiného, i s odpadními vodami této lokality.

Pitná a požární voda bude zabezpečena z řadu L-DN 200 vedeného pod ulicí Plynárenská a z řadu LTH-DN 250 ve východní části lokality, který je součástí přivaděče pro obec Hluboš.  Řady budou vedeny v obslužných komunikací a dle možností propojeny se stávajícími rozvody. Po dohodě se svazkem obcí pro vodovody a kanalizace, kteří jsou vlastníky užitkového vodovodu (surová voda) je možno využít pro technologické účely i tyto rozvody.

Stávající vodovodní systém dané lokality je vzhledem ke stávajícím i nově navrhovaným objektům vyhovující, není nutné jej nikterak měnit. Dochází pouze k posílení části vodovodního řadu v oblasti Masokombinátu. Tento řad bude v úseku od odbočky k Masokombinátu po odbočku k nové, navrhované, lokalitě zvětšen na DN 250 tak, aby vyhovoval potřebám odběru pitné vody obcí Trhové Dušníky a Hluboš a zároveň daným potřebám lokality Balonka.

Návrh řeší i přeložení dvou řadů užitkové (surové) vody. Jedná se o řad DN 200-Dědičná štola a řad DN 300 Octárna. Tyto řady budou přeloženy tak, aby co nejvíce uvolnily plochu pozemků pro budoucí zástavbu, tzn. jsou vedeny v komunikacích nebo na krajích pozemků. Řad Dědičná štola je součástí dokumentace pro Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, řad Voctárna je v majetku města Příbram a v navrhovaném řešení jsou uvedeny dvě varianty vedení nového potrubí. V první, hlavní, variantě je počítáno s propojením stáv. a navrhovaného řadu v místě za Pekárnami u komunikace I/18, ve druhé variantě je řad napojen na stávající část v místě před přechodem přes Příbramský potok.

Projektované kapacity

Bilanční údaje:

prům. denní potř. vody Qp = 172800 l/den

max. denní potř. vody Qm = 216000 l/den

max. hodinová potř. vody Qh = 5,25 l/s

výpočtový průtok vod dešťových Qd = 1376,0 l/s

roční množství vod splaškových Qs,r = 63000 m3/rok

roční množství vod dešťových Qd,r = 50940 m3/rok

max. hodinová potřeba ZP Qh,max = 1100 m3/hod (693,0 m3/hod .. redukovaná)

roční potřeba ZP Qr = 1790000 m3/rok = 15300 MWh/rok

Charakteristika území

Lokalita Balonka se nachází v severní části města Příbramě v blízkosti městské ČOV či bývalého areálu kasáren. Západní okrajová část je již zastavěná a to především výrobními objekty, východní okraj lokality lemuje Příbramský potok, z části pak silnice směrem na Jince.

V dané lokalitě je předběžně počítáno se zástavbou 100 objekty z 80 % výrobní povahy, zbývající část by měla být administrativa.

Tato lokalita je svojí rozlohou a umístěním vhodná pro průmyslovou zástavbu, je situována mimo obytnou část.

Ochranná pásma

Z hlediska ochranných pásem stávajících inž. sítí a objektů se stavba dotkne ochranného pásma komunikace III. třídy, ČOV, Masokombinátu, podzemního i nadzemního vedení NN, VN a sdělovacích kabelů, dále vodovodního řadu a kanalizačního řadu, horkovodu a parovodu. Dále je nutné brát zřetel na ochranné pásmo Příbramského potoka.

Jiná ochranná pásma v rozsahu plánované výstavby nejsou známa.

Vlastní ochranná pásma pitného vodovodu a kanalizace jsou 1,5 m od líce potrubí do světlosti 500 mm a 2,5 m nad světlost potrubí 500 mm. Ochranné pásmo užitkového vodovodu (Dědičná a Octárna) je stanoveno provozovatelem na 4,0 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

Hydrotechnický výpočet

Bilance potřeby vody

specifická potřeba vody:

administrativa, obchody                   ...     400 zam.                             ...   60 l/zam. den

průmysl                                            ...   1600 zam.                             ...  120 l/zam.den

Qd = (400x60)+(1600x120) = 216000 l/den

Odpočet ztráty v síti (čl. II, odst.2)  … 20 %  .. tj. 43200 l/den

a) Průměrná denní potřeba pitné vody

Qd = 172800 l/den

b) Max. denní potřeba pitné vody

denní nerovnoměrnost - 1,25

Qm = 172800x1,25 = 216000 l/den

c) Max. hodinová potřeba pitné vody – 2,1

Qh = 5,25 l/s

d) Roční potřeba pitné vody

Qr = 63000 m3/rok

Výpočet množství odpadních vod dešťových - dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 12056-3

a) Odtok vod dešťových

... plocha A1 = 54000 m2   - střecha

... plocha A2 = 40000 m2  - komunikace zpevněné

... koef. C1 = 1,0     C2= 0,8

... intenzita deště  r = 0,016 l/s.m2

Q1 = A1 C1.r = 54000.1,0.0,016 = 864,0 l/s

Q2 = A2 C2.r = 40000.0,8.0,0160 = 512,0 l/s

Q,celk = Q1 + Q2 = 864,0 + 512,0 = 1376 l/s

b) Roční množ. odpad. vod dešťových vypouštěných do veřejné jednotné kanalizace

Qd = (54000.0,61)+(40000.0,45)

Qd,rok-celk = 50940 m3/rok

Posouzení stavu vodního toku-Příbramský potok-ve vztahu k odtok. poměrům

Tok:                                                  Příbramský potok

Hydrologické číslo povodí:              1-11-04-008

Profil:                                               Příbram u ČOV

Plocha povodí:                                28,5 km2

Plocha dotčené lokality Balonka:    30,0 ha

Prům. dlouhodobá roční výška srážek (P):   610 mm

100-letý průtok Q100=40 m3/s

Q1=30 ha . 450 l/s/ha . 0,1 = 1350 l/s  … průtok v dané oblasti-Balonka-současný stav

Q1=A . C . r  (l/s)

p=0,01; N=100; t=15 min; q=450 l/s/ha

rS= 5,4.1,0 + 4,0.0,8 + 20,6.0,05

30,0

rS= 0,32

Q2=30 ha . 450 l/s/ha . 0,32= 4320 l/s .. průtok v dané oblasti-Balonka-navrhovaný stav

Q= Q2- Q1 = 4320-1350 = 2970 l/s = 2,97 m3/s

Závěr : V porovnání se stoletým průtokem (40 m3/s) v Příbramským potoku  je navrhované přitížení vodního toku danou oblastí zanedbatelné a nemá vliv na hydrologické poměry toku. Jedná se o přitížení vyjádřené procentuelně 7,4%.

US Průmyslová zóna Příbram-Balonka – „Varianta řešení

Současný stav

Dtto hlavní varianta

Navrhované řešení

Likvidace splaškových a dešťových odpadních vod bude zajištěna v max. možné míře oddílnou kanalizací, v části v návaznosti na spádové podmínky dané oblasti jednotnou kanalizací. Navrhované kanalizační řady jsou vedeny v obslužných komunikacích, popř. v severovýchodní lokalitě vlastním daným územím. Splašková kanalizace bude ve střední části napojena přímo na stoku B1200, v severní části je jednotná kanalizace napojena na stávající stoku B600. Oddílná dešťová kanalizace bude napojena ve střední části za stávajícím dešťovým oddělovačem, ústícím do Příbramského potoka, dešťové vody ze severovýchodní lokality budou napojeny přímo do Příbramského potoka.  Odvodněny budou jak vlastní objekty včetně střech, tak i komunikace. Kanalizační řady jsou koncipovány s ohledem na vypouštění maximálního množství dešťových vod do dešťové oddílné kanalizace. V dalším, již podrobnějším, stupni PD bude na základě hydrogeologického posouzení určeno množství vod schopných vsakovat se na vlastních pozemcích jednotlivých investorů. V té době, předpokládám, bude známa i konkrétnější struktura výrobní činnosti v dané lokalitě.  Dešťové vody z ostatních ploch budou zasakovány.

Navýšené odpadní vody, vypouštěné do stávající ČOV, budou vzhledem k připravované celkové rekonstrukci ČOV (rok 2005) zanedbatelné a nijak výrazně neovlivní vlastní provoz čistírny. Při návrhu rekonstrukce ČOV bude počítáno, kromě jiného, i s odpadními voda této lokality.

Pitná a požární voda bude zabezpečena z řadu L-DN 200 vedeného pod ulicí Plynárenská a z řadu LTH-DN 250 ve východní části lokality, který je součástí přivaděče pro obec Hluboš.  Řady budou vedeny v obslužných komunikací, popř. z části nezastavěným územím, a dle možností propojeny se stávajícími rozvody. Po dohodě se svazkem obcí pro vodovody a kanalizace, kteří jsou vlastníky užitkového vodovodu (surová voda) je možno využít pro technologické účely i tyto rozvody.

Stávající vodovodní systém dané lokality je vzhledem ke stávajícím i nově navrhovaným objektům vyhovující, není nutné jej nikterak měnit. Dochází pouze k posílení části vodovodního řadu v oblasti Masokombinátu. Tento řad bude v úseku od odbočky k Masokombinátu po odbočku k nové, navrhované, lokalitě zvětšen na DN 250 tak, aby vyhovoval potřebám odběru pitné vody obcí Trhové Dušníky a Hluboš a zároveň daným potřebám lokality Balonka.

Projektované kapacity

Bilanční údaje:

dtto hlavní varianta

Charakteristika území

dtto hlavní varianta

Ochranná pásma

dtto hlavní varianta

Bilance potřeby vody

dtto hlavní varianta

Výpočet množství odpadních vod dešťových - dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 12056-3

dtto hlavní varianta

Posouzení stavu vodního toku-Příbramský potok-ve vztahu k odtok. poměrům

dtto hlavní varianta

B.8.2	ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Zásobování plynem

Plynofikace lokality bude zajištěna ze stávajícího STL plynovodního řadu PE 315 vedoucího v ulici Plynárenská, z části bude provedeno propojení se stáv. STL řadem PE 90, propojeného s řadem PE 160 v ulici Za Balonkou. Měření spotřeby ZP bude vždy na hranici pozemku investora.

Ochranné pásmo STL plynovodu je 1,0 m od líce potrubí na obě strany.

Bilance nároků

ZEMNÍ PLYN

Max. hodinová potřeba ZP

Průměrně pro jeden objekt	11 m3/hod  (vytápění + ohřev TUV)

Celkem max. 100 objektů	11x100 = 1100 m3/hod

Celkem max. 100 objektů	11x100x0,63 = 693 m3/hod  .. max. redukovaná

Roční potřeba ZP

Pro jeden objekt                 …  Qr = 17900 m3/rok

Celkem max. 100 objektů  …  Qr,celk = 17900x100=1790000 m3/rok

= 15 300 MWh/rok = 54 600 GJ/rok

Při zvolení „Varianty řešení“ budou bilance nároků stejné , plynofikace lokality bude zajištěna ze stávajícího STL plynovodního řadu PE 315 vedoucího v ulici Plynárenská. Měření spotřeby ZP bude vždy na hranici pozemku investora.

B.8.3	ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ, Venkovní OSVĚTLENÍ,  SLABOPROUD

ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU  ENERGIÍ

V řešeném prostoru je  navrhována podnikatelská zóna. V řešeném území se předpokládá max. 100 objektů o půdorysu 12 x 45 m, výška 10 m, z toho se uvažuje max. 20% administrativa, zbytek výroba a skladování.

V současné době není známa skladba výroby – energetická náročnost. Při předpokladu objektů drobné výroby, skladování a administrativy v plné zastavěnosti území se uvažuje potřeba min. 10 ks distribučních trafostanic 630 kVA.

Trafostanice budou umístěny podél hlavních komunikací. Napájení trafostanic bude řešeno ze stávající rozvodny v Jinecké ul. u objektu Masokombinátu Příbram. Napájecí kabely budou zaokruhovány na stávající rozvody 22kV u ČOV a u Prádelny. Kabely budou vedeny v trasách podél hlavních komunikací s dodržením předepsaných ochranných pásem.

Přesné umístění trafostanic a majetkové vztahy vč. způsobu financování musí investor projednat s energetickými závody.

Napojení jednotlivých objektů bude řešeno z nově vybudovaných distribučních rozvodů napájených z nových trafostanic.

Distribuční rozvody budou realizovány zaokruhovanými zemními kabely průběžně napájejícími přípojkové skříně objektů.

V případě realizace zkrácené varianty, tzn. že  uvažovaný prostor bude využíván ve větších celcích, budou trasy vedení vedeny podél nových komunikací na hranici pozemků.

Realizované řešení musí respektovat konečné vyjádření STE a.s. RZ Příbram.

VENKOVNÍ  OSVĚTLENÍ

Venkovní osvětlení bude řešené svítidly na bezpaticových stožárech se sodíkovými vysokotlakými výbojkami. Jedná se celkově o cca 70-90 stožárů osazených u přístupových komunikací v celkové délce cca 3,5 km.

Venkovní osvětlení bude napájeno zemními kabely převážně z nového rozvaděče RVO. Spínání bude realizováno soumrakovým spínačem. Předpokládaný příkon bude cca 25 kW.

Realizované řešení musí respektovat konečné vyjádření Města Příbram příp. pověřeného správce.

SLABOPROUD - TELEFON

Dle současného Územního plánu je v řešeném prostoru navrhována podnikatelská zóna. V řešeném území se předpokládá max. 100 objektů o půdorysu 12 x 45 m, výška 10 m, z toho se uvažuje max. 20% administrativa, zbytek výroba a sklady.

Celkem jsou požadovány telefonní linky pro cca 100 podnikatelských objektů.

Napojení řešené lokality bude provedeno z bodu, který určí Český Telecom Příbram. Z tohoto místa budou vedeny vícepárové zemní kabely TCEPKPFLE až do řešené lokality.

Jednotlivé objekty se napojí samostatnými kabely z podružných rozvaděčů.

Doporučuje se řešit komplexně s ostatními inž. sítěmi.

Realizované řešení musí respektovat konečné vyjádření Českého Telecomu Příbram.

B.8.4	TEPLOFIKACE

Tato  část  US  řeší možnost  teplofikace  území  z  centrální  sítě (CZT) Příbramské Teplárenské a.s. Návrh řešení respektuje připomínky investora  a  je  projednán  s  provozovatelem sítě  CZT -  Příbramskou Teplárenskou a.s.

Kapacitní údaje

Pro  stanovení  kapacitních  údajů  v  úrovni  US  se  vychází  z limitních  stavů  pro  dané  území  a  technických  zvyklostí  pro  daný  charakter  zástavby.  Propočty  slouží  zejména  pro  prvotní  orientaci  v  dané  problematice.

Limitní  stav: max. 100 objektů (12 x 45 x 10 m ), á 20 zaměstnanců

Bilance  pro  jeden  typický  objekt:

obestavěný  prostor			V = 5 400 m3

obal. povrch stavby			A = 2 220 m3

poměr  			    		A/V =  0,41

tep. charakteristika objektu		q = 0,43 W/m3K

průměr. vnitřní  teplota			Ti = 18 °C

tepelná  ztáta  objektu			Qut = 76 kW

ohřev TUV:

pro 20 zam. á2,1 kWh/sm		Qd = 42 kWh/den

doba  ohřevu  				t = 3 h

příkon pro ohřev TUV			Qtuv = 14 kW

součtový  příkon  objektu		Qs = 14 + 76 = 90  kW

rezerva  11 %				Qr  = 10 kW

celkový  příkon objektu			Qc =  100 kW

roční  potřeba  tepla  na  vytápění:	But = 142 MWh/rok	= 508 GJ/rok

roční  potřeba  tepla  na  TUV:		Btuv = 11 MWh/rok	=   38 GJ/rok

celková  roční  potřeba  tepla:		Br  = 153 MWh/rok	= 546 GJ/rok

Bilance  pro  řešené  území ( 100 x typický  objekt ):

tepelná  ztáta  objektů		Qut   = 7 600 kW

příkon pro ohřev TUV		Qtuv = 1 400 kW

součtový  příkon  objeků		Qs = 1400 + 7600 = 9 000  kW

rezerva  11 %			Qr  = 1000  kW

celkový  příkon pro  území:	Qc =  10 000 kW = 10 MW

roční  potřeba  tepla  na  vytápění: 	But = 14 200 MWh/rok = 50 800 GJ/rok

roční  potřeba  tepla  na  TUV:	 	Btuv = 1 100 MWh/rok =   3 800 GJ/rok

celková  roční  potřeba  tepla  pro  území:        Br  = 15 300 MWh/rok = 54 600 GJ/rok

Technické řešení

Var. I.

Pro  řešené území je možné zajistit dodávku tepla z centrálního horkovodu DN 700, s připojovacím  místem na hranici  areálu Příbramské Teplárenské a.s. Toto řešení představuje výstavbu primárního přivaděče horkovodu  do dané lokality v délce cca. 330 m´. Dále bude primární horkovod rozveden po daném území v liniích dopravních komunikací. Pro nový přivaděč je nutné počítat s protlaky pod komunikací (Příbram - Obecnice) a pod železnicí ČD (Zdice - Protivín).

Primární  horkovod je provozován v teplotním režimu: zima 130/70°C, léto 95/70°C.

Kapacitní rezerva v tomto primárním teplovodu je cca. 40 MW.

Vlastní přivaděč i rozvodné primární trasy horkovodu budou provedeny  z  ocelového předizolovaného potrubí, uloženého bezkanálovým způsobem do výkopu.

Jednotlivé subjekty ( areály, výrobní haly, budovy ) v daném území budou na nové primární horkovody připojeny přes tlakově nezávislé předávací stanice, které budou zajišťovat vytápění objektů a přípravu teplé užitkové vody (TUV). Investování  těchto stanic budou jednotlivé subjekty provádět individuelně, v součinnosti s provozovatelem CZT - Příbramskou Teplárenskou a.s.

Var. II.

Jako alternativa pro zásobování teplem dané lokality se dále nabízí možnost napojení na primární parovod  Příbramské Teplárenské a.s., který je veden podél jižní hranice řešeného území. Z tohoto parovodu by byla provedena nová rozvodná primární síť po daném území obdobným způsobem jako síť horkovodní.

Primární parovod je provozován v režimu: tlak páry 0,9 MPa, teplota 230°C.

Alternativu  zásobení území z primárního parovodu je možné označit jako technicky komplikovanější a provozně náročnější. Využitelná je však v případě potřeby páry jednotlivými subjekty pro technologické účely.

TEPLOFIKACE  ÚZEMÍ  - Varianta celistvějších lokalit

Tato  část  US  řeší možnost  teplofikace  území  z  centrální  sítě (CZT) Příbramské Teplárenské a.s. Návrh řešení respektuje připomínky investora  a  je  projednán  s  provozovatelem sítě  CZT -  Příbramskou Teplárenskou a.s.

Kapacitní údaje bilance, teplotní režim, rezervy jsou pro obě varianty stejné

Technické řešení

Var. I.

Pro  řešené území je možné zajistit dodávku tepla z centrálního horkovodu DN 700, s připojovacím  místem na hranici  areálu Příbramské Teplárenské a.s. Toto řešení představuje výstavbu primárního přivaděče horkovodu  do dané lokality v délce cca. 330 m´. Pro nový přivaděč je nutné počítat s protlaky pod komunikací (Příbram - Obecnice) a pod železnicí ČD (Zdice - Protivín). Navazující rozvod  primárního horkovodu po daném  řešeném bude vznikat až dle skutečného vývoje výstavby v tomto území. Tento rozvod bude veden v liniích dopravních komunikací, které nejsou v současnosti navrženy.

Vlastní přivaděč i rozvodné primární trasy horkovodu budou provedeny  z  ocelového předizolovaného potrubí, uloženého bezkanálovým způsobem do výkopu.

Jednotlivé subjekty ( areály, výrobní haly, budovy ) v daném území budou na nové primární horkovody připojeny přes tlakově nezávislé předávací stanice, které budou zajišťovat vytápění objektů a přípravu teplé užitkové vody (TUV). Investování  těchto stanic budou jednotlivé subjekty provádět individuelně, v součinnosti s provozovatelem CZT - Příbramskou Teplárenskou a.s.

Var. II.

Jako alternativa pro zásobování teplem dané lokality se dále nabízí možnost napojení na primární parovod  Příbramské Teplárenské a.s., který je veden podél jižní hranice řešeného území. Z tohoto parovodu je možné provést novou rozvodnou primární síť po daném území obdobným způsobem jako síť horkovodní.

Alternativu  zásobení území z primárního parovodu je možné označit jako technicky komplikovanější a provozně náročnější. Využitelná je však v případě potřeby páry jednotlivými subjekty pro technologické účely. V případě realizace zkrácené varianty tzn. že nebude uvažovaný prostor využíván v plném rozsahu budou trasy vedení vedeny podél nových komunikací na hranici pozemků.

B.9	NAKLÁDÁNÍ  S ODPADY

Ukládání odpadů bude probíhat v souladu se zákonem  o odpadech, vyhláškou MŽP  o podrobnostech nakládání s odpady a ČSN 838030 Skládkování odpadů. Látky škodlivé budou likvidovány dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a  o změně některých zákonů (vodní zákon). Detailní řešení bude řešeno dle Vyhlášky města.

V řešeném území se nenachází řízená skládka.

B.10	DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮ

- V řešeném území nevyskytují sesuvy, poddolovaná území, dobývací prostor a ani chráněná  ložiska nerostných surovin. (Geofond ČR 1996 a vyjádření DOSS).

B.11 	ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ  FOND

Přírodní podmínky

Klimatická charakteristika

Řešené území se nachází v mírně teplé oblasti. Půměrná roční teplota je 7o C- 8 oC, průměrný roční úhrn srážek je 600 až 650 mm.

Pedologie ( dle ÚP)

V údolí Příbramského potoka  se nacházejí jílovitopísčité nivní půdy s různým stupněm podmáčení a oglejení či zrašelinění.

Půdy severozápadního kvadrantu města včetně přilehlého okolí  jsou silně kontaminovány těžkými kovy z minulého provozu Kovohutí Příbram, které do roku 1983 neměly žádné čištění kouřových spalin. Kontaminace půdy silně překračuje doporučené limity obsahu olova a kadmia pro zemědělské půdy.

Na tuto okolnost je nutno brát ohled, a proto zábory ZPF I. a II. třídy v území považujeme , stejně jako zpracovatelé a schvalující orgány schváleného územního plánu, za přípustné.

Podrobnější popis topologických, klimatických, geologických, geomorfologických, pedologických a hydrologických poměrů se nachází v ÚP a v podkladech příslušných institucí.

Stručná charakteristika zemědělské půdy

Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanou půdně ekologickou jednotkou  - BPEJ. BPEJ vyjadřuje plochu, na kterou působí určitý soubor klimatických, půdních a reliéfových činitelů, jež mají vliv na růst zemědělských plodin a udávají přibližně stejnou agronomickou hodnotu. Dle metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96 byly pro účely vynětí zemědělské půdy a odstupňování její ochrany, jednotlivé BPEJ zařazeny do pěti tříd ochrany . V území se nachází půdy I., II. , III.a V třídy ochrany :

V  I. třídě ochrany jsou zařazeny, pro daný klimatický region, bonitně nejcennější půdy. Půdnímu fondu je lze odejmout pouze vyjímečně, a to pro záměry obnovy ekologické stability krajiny nebo pro liniové stavby.

Ve II. třídě ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v klimatickém regionu nadprůměrné produkční schopnosti. Jedná se o půdy vysoce chráněné, podmíněně odnímatelné a podmíněně zastavitelné.

Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností. Tyto zemědělské půdy mají střední stupeň ochrany a je možné je v územním plánování využít i pro výstavbu.

V  V. třídě ochrany se nacházejí zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností. Lze u nich předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Půdy V. třídy,  mají nízký stupeň ochrany a jsou pro zemědělství postradatelné.

Lokalita 5V1 a výrobní plochy v k.ú. Trhové Dušníky  jsou určeny pro výrobu a rozšiřují plochu stávajících průmyslových areálů na severu města Příbram. V současnosti jde o ostatní plochy , neudržované luční porosty a ornou půdu. Zemědělská půda zde však není vhodná k zemědělské produkci, neboť leží v oblasti postižené nadlimitní koncentrací těžkých kovů z minulého provozu Kovohutí Příbram.

Ve sledované oblasti k.ú. Příbram a k.ú. Trhové Dušníky  se nacházejí zemědělské půdy těchto BPEJ a třídy ochrany :

5.58.00 -   I	-   nivní glejová půda na nivních uloženinách , zamokřená

5.47.00 -  II 	-   hnědá oglejená půda na svahových hlínách

5.26.14 - III	-   hnědá půda na břidlicích

5.27.54 – V	-   kyselá hnědá půda na břidlicích

Pro řešené území nejsou v současné době navrženy komplexní pozemkové úpravy.

Návrhové plochy v k.ú. Příbram a k.ú. Trhové Dušníky se dotknou provedeného odvodnění. Lokality s provedenými investicemi do půdy se nacházejí v severní části řešeného území , avšak jejich kvalita, dle územního plánu města Příbram, je nízká. Odvodněné plochy jsou zakresleny v grafické části urbanistické studie.

Bilance záboru  zemědělské půdy, vyvolaná řešením  urbanistické studie , v  zastavitelném území  :

plocha	         zastoupení v %

orná půda		  23,443 ha		  89 %

trvale travní porost 	    2,896 ha		  11 %

celkem :		  26,339 ha		100 %

V grafické příloze ZPF jsou zakresleny zábory a příslušné kódy BPEJ s třídou ochrany zemědělské půdy, včetně hranice současně zastavěného území.

Nové rozvojové plochy využívají pozemky navazující na stávající zástavbu a na stávající hranice současně zastavěného území.

Uváděnou výměru záboru zemědělské půdy je v této fázi nutné brát jako orientační.

Vyhodnocení navrženého odnětí zemědělské půdy bylo zpracováno dle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 101993 Sb, dle vyhlášky č. 13/1994 Sb. a dle Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu

Urbanistická studie průmyslové zóny nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Zábor zemědělské půdy vyvolaný řešením urbanistické studie „Průmyslová zóna Příbram – Balonka“   :

| Funkční využití | číslo pozemku | ha | současně zast. území , k.ú. | BPEJ | kultura | odvod-nění ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba,komunikace,zeleň | 3089/1 | 5,202 | mimo SZÚ, k.ú. PB | nebonitováno | orná půda | 5,202 |
| Výroba,komunikace,zeleň | 3089/5 | 0,119 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.47.00 / II | orná půda | 0,119 |
| Výroba,komunikace,zeleň | 3098/2 | 0,215 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.47.00 / II | orná půda | 0,215 |
| Výroba | 601/1 | 0,053 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,053 |
| Výroba | 601/3 | 0,733 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,733 |
| Výroba | 601/4 | 0,543 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,543 |
| Výroba | 601/5 | 0,315 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,230 |
| Výroba | 596/3 | 0,343 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,343 |
| Výroba | 596/4 | 0,003 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,001 |
| Výroba | 596/5 | 0,028 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | - |
| Výroba | 596/6 | 0,197 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,197 |
| Výroba | 596/10 | 0,402 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,200 |
| Výroba | 596/11 | 1,034 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 1,020 |
| Výroba | 595/10 | 0,008 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,008 |
| Výroba | 596/13 | 0,058 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.47.00 / II | orná půda | 0,058 |
| Výroba | 3097/1 | 0,428 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.47.00 / II | TTP | - |
| Výroba | 3097/3 | 0,248 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.47.00 / II | TTP | - |
| Výroba,komunikace,zeleň | 3103/1 | 3,531 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.47.00 / II | orná půda | - |
| Výroba | 3104 | 0,281 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.47.00 / II | TTP | - |
| Výroba | 3604/15 | 0,019 | mimo SZÚ,k.ú. PB | nebonitováno | TTP | - |
| Výroba | 3604/13 | 0,507 | mimo SZÚ,k.ú. PB | nebonitováno | TTP | - |
| Výroba | 3604/13 | 0,292 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.47.00 / II | TTP | - |
| Výroba | 3604/13 | 0,942 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.58.00 / I | TTP | - |
| Komunikace | 3604/13 | 0,073 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.58.00 / I | TTP | - |
| Komunikace | 3604/1 | 0,026 | mimo SZÚ,k.ú. PB | nebonitováno | TTP | - |
| Komunikace | 3608 | 0,051 | mimo SZÚ,k.ú. PB | nebonitováno | TTP | - |
| Výroba | 3606/2 | 0,004 | mimo SZÚ,k.ú. PB | nebonitováno | orná půda | - |
| Komunikace | 3606/6 | 0,208 | mimo SZÚ,k.ú. PB | nebonitováno | orná půda | - |
| Komunikace | 582 | 0,160 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.26.14 / III | orná půda | - |
| Výroba | 582 | 0,004 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.26.14 / III | orná půda | - |
| Komunikace | 3163/8 | 0,005 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.58.00 / I | TTP | - |
| Výroba | 3163/8 | 0,024 | mimo SZÚ,k.ú. PB | 5.58.00 / I | TTP | - |
| Výroba a zeleň | 583/1 | 5,261 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.26.14 / III | orná půda | - |
| Výroba | 583/2 | 1,423 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.26.14 / III | orná půda | - |
| Výroba | 583/2 | 0,001 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.27.54 / V | orná půda | - |
| Výroba a zeleň | 583/3 | 0,155 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.27.54 / V | orná půda | - |
| Výroba a zeleň | 583/3 | 2,887 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.26.14 / III | orná půda | - |
| Komunikace | 583/3 | 0,010 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.26.14 / III | orná půda | - |
| Výroba | 583/4 | 0,208 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.26.14 / III | orná půda | - |
| Výroba | 583/4 | 0,325 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.27.54 / V | orná půda | - |
| Výroba | 587/11 | 0,013 | mimo SZÚ,k.ú. TD | 5.26.14 / III | orná půda | - |

B.12 	VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ  STAVBY, ASANACE

Veřejně prospěšné stavby

V urbanistické studii jsou zapracovány  navržené a schválené veřejně prospěšné stavby z územního plánu města Příbram :

DI 19	(označení dle ÚP)  - propojení stávající   komunikace u Mě ČOV  se silnicí II/118 je detailně řešeno v grafické části a v textu viz. „ B.7 Doprava“. Ve variantě řešení je propojení třeba zajistit dle případných investorů v následné dokumentaci.

DPC 10	 - samostatná cyklistická stezka je vedena v trase dle územního plánu města Příbram a v severním výstupu z území dodržuje  směr trasy.

Ve variantě řešení je cyklistická stezka vedena zelení, podél hranice záplavové území při východní hranici území a její  závazný směrový charakter,varianta studie dodržuje.

N-TS 30 – v území doposud nejsou známy údaje  o budoucích odběratelích, proto je technická infrastruktura řešena koncepčně s tím, že počty a umístění TS budou řešeny následnou dokumentací, která určí připojovací body a vedení tras v lokalitě.

Urbanistická studie doporučuje do VPS zařadit páteřní  komunikační systém a páteřní rozvody inženýrských sítí.

- Asanace nejsou v území uvažovány.

B.13	CIVILNÍ  OBRANA

Návrh urbanistické studie řeší  problematiku civilní ochrany v souladu s požadavky, vyplývajícími z platných právních předpisů .

Řešení a návrh ploch pro potřeby integrovaného záchranného systému  :

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

V důsledku mimořádné události budou obyvatelé a zaměstnanci ukryti v  objektech podnikatelské zóny, případně bude využit  Systém na ukrývání civilního obyvatelstva města Příbram, do kterého bude řešené  území začleněno.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V případě nutné evakuace obyvatelstva  budou obyvatelé a zaměstnanci ubytováni dle pokynů krizového štábu městského úřadu Příbram.

Skladování materiálu civilní obrany a humanitární pomoci

Materiál civilní  obrany bude  skladován ve stávajících , kapacitně postačujících skladech města Příbram, případně v nových  objektech v rámci podnikatelských ploch. Řešení humanitární pomoci bude realizováno tamtéž, mohou však být využity nové, dobře přístupné plochy výrobní zóny.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzově vodou bude obyvatelstvo zásobováno přistavenými cisternami s  pitnou vodou. Elektrická energie bude nouzově dodávána přenosnými agregáty .

Systém varování a vyrozumění obyvatelstva

Bude využit stávající systém, sirénami a dále bude využito mobilních operátorů.

Vymezení záplavových oblastí

Schválené záplavové území Příbramského potoka je vymezeno v grafické části a navrhované výrobní plochy  do něj nezasahují.

Plochy určené pro ukládání uhynulých osob a zvířat

V případě živelné katastrofy , bude využita plocha mimo řešené území, dle plánu města.

B.14	OCENĚNÍ  INVESTIC

Ocenění investic je provedeno v členění požadovaném v zadávací dokumentaci:

- Stavební úpravy stávajících komunikací

Z konzultací s DI Polici Příbram vyplynul požadavek na úpravu stávající komunikace II/118 v místě napojení dopravní kostry řešeného území. V odhadu nákladů je zahrnuto přeložení stávající komunikace včetně dopravního značení

plocha úpravy			323 m2 x 2 600 Kč/m2		     840 tis Kč

úpravy stávajících komunikací celkem			     840 tis Kč

- Výstavba nových komunikací

Nově navržené komunikace jsou oceněny v níže uvedeném členění. Silniční komunikace je rozdělena podle složitosti předpokládaného technického řešení a to na úsek v délce 600 m připojující území na komunikaci II/118, jehož trasa prochází složitým terénem s velkým objemem zemních prací, přetíná inženýrské sítě a koryto potoka a na ostatní vnitřní komunikace v řešeném území o délce 1964 m. Navržené silniční komunikace jsou s asfaltobetonovým krytem o šířce 8 m. Chodníky jsou ze zámkové dlažby o celkové délce 3749 m a šířce 2 m, cyklostezka je s povrchovou úpravou z litého asfaltu o délce 1338 m a šířce 2 m. Uvažované ohumusování a ozelenění je uvažováno pouze podél navržených komunikací.

připojující komunikace		4 416 m2 x 2 900 Kč/m2	12 806 tis Kč

vnitroareálové komunikace	13 814 m2 x 2 300 Kč/m2	31 772 tis Kč

chodníky			6 893 m2 x 1 980 Kč/m2	13 648 tis Kč

cyklostezka			3 104 m2 x 1 950 Kč/m2	  6 053 tis Kč

ozelenění			8 834 m2 x 150 Kč/m2		  1 325 tis Kč

výstavba nových komunikací celkem				65 604  tis Kč

- Náklady na technickou infrastrukturu

Předpokládané náklady jsou uvažovány pro možnost napojení území na elektrickou energii včetně trafostanic, vodovod, kanalizaci, plynovod a zásobování parou a teplem. Náklady neobsahují ocenění pro telefon (zajišťuje Telecom z vlastních zdrojů).

primární horkovod podzemní v terénu 2 356 m x 6 500 Kč/m	15 314 tis Kč

primární horkovod podzemní v kom. 123 m x 8 500 Kč/m		  1 046 tis Kč

primární parovod podzemní v terénu 1 322 m x 4 000 Kč/m	  5 288 tis Kč

primární parovod podzemní v kom. 80 m x 6 000 Kč/m		     480 tis Kč

teplovody celkem						22 128 tis Kč

kabel. vedení vn + 10 ks trafostanic 630kVA			10 000 tis Kč

stožáry veřejného osvětlení vč. kabelizace			  2 000 tis Kč

elekto celkem							12 000 tis Kč

KANALIZACE

- hlavní řady až po místo napojení včetně odvodnění komunikací

PVC DN 500  …   200 m á 2800,-       ……..   		                 560 tis Kč

PVC DN 400  …   610 m á 2600,-       …….. 		              1.586 tis Kč

PVC DN 300  … 1200 m á 2400,-       ……..                                   2.880 tis Kč

Celkem kanalizace                                                                           5.026 tis Kč

VODOVOD PITNÝ

- hlavní řady včetně zařízení pro odvzdušnění a odkalení (hydranty)

LTH 250  …     380 m á 3100,-       ……..                                       1.178 tis Kč

PE d225  …   1150 m á 2200,-       ……..                                       2.530 tis Kč

PE d160  …   1400 m á 1800,-       ……..                                       2.520 tis Kč

PE d110  …     500 m á 1600,-       ……..                                          800 tis Kč

Celkem vodovod pitný                                                                     7.028 tis Kč

VODOVOD UŽITKOVÝ-PŘELOŽKA

LTH 300  …   2050 m á 3300,-       ……..                                       6.765 tis Kč

LTH 200  …   1500 m á 2600,-       ……..                                       3.900 tis Kč

Celkem vodovod užitkový                                                             10.665 tis Kč

PLYNOVOD

- hlavní řady

PE d160  …     950 m á 1600,-       ……..                                      1.524 tis Kč

PE d110  …     570 m á 1400,-       ……..                                         798 tis Kč

PE d90    …     850 m á 1300,-       ……..                                      1.105 tis Kč

PE d63    …       60 m á 1000,-       ……..                                           60 tis Kč

Celkem plynovod                                                                           3.483 tis Kč

náklady na tech. infrastrukturu (včetně přeložek) celkem      60 330 tis Kč

- Náklady na výkup pozemků do vlastnictví města

Náklady na výkup pozemků byly zpracovány dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., podle stavu k prosinci 2004:

Podklady

- mapa vlastnických vztahů (M 1:2000)

- www.cuzk.cz - nahlížení do katastru nemovitostí (k.ú. Trhové Dušníky, k.ú. Příbram)

- vyhláška Ministerstva financí České republiky č.540/2002 Sb. ve znění vyhlášky č.452/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č.121/2000 Sb.

- územní plán města Příbrami schválený rozhodnutím zastupitelstva usn.č. 1374/2002/ZM ze dne 19.6.2002, změna územního plánu schv. usn. č.801/2004/ZM ze dne 21.4.2004

- cenová mapa stavebních pozemků města Příbrami č.2, mapový list č.2

Obsah ocenění dle katastrálních území (k.ú.) a listů vlastnictví (LV)

A)

Název nemovitostí:	Pozemky

Adresa nemovitostí:	261 01 Trhové Dušníky

Kraj:	Středočeský

Okres:	Příbram

Katastrální území:	Trhové Dušníky

Počet obyvatel:	386

Základní cena stavebního pozemku: 70,- Kč/m2

LV č.37

a) Pozemky

a1) * Parc.č.144/4

a2) * Parc.č.583/4

LV č.209

a) Pozemky

a1) * Parc.č.580/6

a2) Parc.č.582

LV č.204

a) Pozemky

a1)  Parc.č.583/1

LV č.80

a) Pozemky

a1) * Parc.č.581/2

a2) * Parc.č.583/3

LV č.92

a) Pozemky

a1) Parc.č.587/11

LV č.205

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/3

a2) Parc.č. 597/3

a3) Parc.č.601/3

LV č.149

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/4

a2) Parc.č. 597/4

a3) * Parc.č.601/4

LV č.155

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/5

a2) Parc.č. 597/5

a3) * Parc.č.601/5

LV č.163

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/10

LV č.152

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/11

LV č.141

a) Pozemky

a1) * Parc.č.601/6

LV č.10002 – ČR (Pozemkový  fond)

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/12

a2) * Parc.č.596/13

B)

Název nemovitostí:	Pozemky

Adresa nemovitostí:	261 01 Příbram

Kraj:	Středočeský

Okres:	Příbram

Katastrální území:	Příbram

Počet obyvatel:	35 508

Základní cena stavebního pozemku: 400,- Kč/m2

LV č.5447

a) Pozemky

a1) Parc.č.3089/5

a2) Parc.č.3097/3

a3) Parc.č.3104

a4) Parc.č.3604/13

LV č.8325

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/1

LV č.8331

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3097/2

a2) * Parc.č.3102/7

LV č.4188

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/45

LV č.4949

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/46

LV č.6177

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/53

a2) * Parc.č.3102/54

LV č.5345

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/2

LV č.5853

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/14

LV č.142

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/6

LV č.5315

a) Pozemky

a1) Parc.č. 3111/5

LV č.3719

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/5

a2) Parc.č.3163/8

a3) Parc.č.3163/18

a4) Parc.č. 3163/19

a5) Parc.č.3163/20

a6) Parc.č.3167/1

LV č.4910

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/6

LV č.5050

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/13

a2) Parc.č.3167/15

LV č.8197

a) Pozemky

a1) Parc.č.3599/6

LV č.5277

a) Pozemky

a1) Parc.č.3606/77

LV č.5819

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3624/77

LV č.60000 - ČR

a) Pozemky

a1) * Parc.č.2965

a2) Parc.č.3599/5

LV č.10002 - ČR (Pozemkový  fond)

a) Pozemky

a1) Parc.č.3097/1

a2) Parc.č.3163/15

a3) Parc.č.3163/16

LV č.5885 - ČR (Pozemkový  fond)

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/43

LV č.3058 – ČR (Ministerstvo obrany)

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/1

a2) Parc.č.3102/41

a3) * Parc.č.3108

LV č.1058 - ČR

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3606/95

LV č.656 - ČR

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/64

a2) Parc.č.3624/65

LV č.523 - ČR

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/76

BEZ LV

a) Pozemky

a1) Parc.č.3089/1

a2) Parc.č.3095/5

a3) Parc.č.3103/1

a4) Parc.č.3111/8

a5) Parc.č.3163/9

a6) Parc.č.3163/14

a7) Parc.č.3163/17

a8) Parc.č.3599/1

a9) Parc.č.3599/2

a10) Parc.č.3599/3

a11) Parc.č.3604/1

a12) * Parc.č.3604/2

a13) Parc.č.3604/14

a14) Parc.č.3604/15

a15) Parc.č.3606/2

a16) Parc.č.3606/6

a17) Parc.č.3606/94

a18)  Parc.č.3608/1

a19) Parc.č.3623/5

a20) * Parc.č.3624/27

a21) Par.č. 3624/48

a22) Par.č. 3624/49

a23) Par.č. 3649/6

a24) Parc.č.3654

a25) * Parc.č.3655/1

a26) Parc.č.3655/2

### Ocenění pozemků

#### Poznámky a vysvětlivky k ocenění:

- pozemky jsou oceněny dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., podle stavu k srpnu 2004

- pozemky jsou oceněny s předpokladem, že jsou v územním plánu určeny jako pozemky k zastavění (průmyslová zóna)

- rozsah ocenění pozemků a jejich členění je dán mapou vlastnických vztahů s grafickým řešením (není uvažováno s oceněním Příbramského potoka)

- předmětem ocenění nejsou jakákoliv věcná břemena

- pro tuto fázi ocenění nejsou ceny pozemků upraveny přirážkami nebo srážkami (především možnosti napojení na inženýrské sítě) - vyjma srážky za omezené užívání pozemků v záplavovém území Příbramského potoka – viz rekapitulace ocenění

- není uvažováno s rozvržením budoucích komunikací, ploch zeleně a výrobních ploch – možnost změn – pohlíženo jako na celek (průmyslová zóna)

- pozemky označené symbolem * (viz  ocenění i grafická část – mapa vlastnických vztahů) představují pouze tu část daného pozemku, která zasahuje do řešeného zájmového území. Tyto plochy byly digitálně odměřeny z mapy vlastnických vztahů

- cenová mapa stavebních pozemků města Příbrami byla použita v nepatrné části řešeného území na západní straně zastavěného území. V případě, že hranice lokalit srovnatelných stavebních pozemků cenové mapy stavebních pozemků zasahovala do části zemědělských pozemků, nebyla tato mapa použita.

# A) k.ú. TRHOVÉ DUŠNÍKY

LV č.37

a) Pozemky

a1) * Parc.č.144/4  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9.

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,6 = 70,- * 0,6 = 42,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - silnice | 144/4 | 283,00 | 50,00 | 14 150,- |
| Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9 - celkem |  |  |  | 14 150,- |

* Parc.č.144/4 - zjištěná cena	=	14 150,- Kč

a2) * Parc.č.583/4   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 583/4 | 6 137,00 | 70,00 | 429 590,- |  |
| Součet |  |  |  | 429 590,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 108 459,27 |  |

* Parc.č.583/4  - zjištěná cena	=	108 459,27 Kč

LV č.209

a) Pozemky

a1) * Parc.č.580/6   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 580/6 | 1 746,00 | 70,00 | 122 220,- |  |
| Součet |  |  |  | 122 220,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 30 857,08 |  |

* Parc.č.580/6  - zjištěná cena	=	30 857,08 Kč

a2) Parc.č.582   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 582 | 2 362,00 | 70,00 | 165 340,- |  |
| Součet |  |  |  | 165 340,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 41 743,65 |  |

Parc.č.582  - zjištěná cena	=	41 743,65 Kč

LV č.204

a) Pozemky

a1)  Parc.č.583/1   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 583/1 | 5 788,00 | 70,00 | 405 160,- |  |
| Součet |  |  |  | 405 160,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 102 291,39 |  |

Parc.č.583/1  - zjištěná cena	=	102 291,39 Kč

LV č.80

a) Pozemky

a1) * Parc.č.581/2   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 581/2 | 170,00 | 70,00 | 11 900,- |  |
| Součet |  |  |  | 11 900,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 3 004,41 |  |

* Parc.č.581/2  - zjištěná cena	=	3 004,41 Kč

a2) * Parc.č.583/3   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 583/3 | 32 705,00 | 70,00 | 2 289 350,- |  |
| Součet |  |  |  | 2 289 350,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 577 995,86 |  |

* Parc.č.583/3  - zjištěná cena	=	577 995,86 Kč

LV č.92

a) Pozemky

a1) Parc.č.587/11   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 587/11 | 744,00 | 70,00 | 52 080,- |  |
| Součet |  |  |  | 52 080,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 13 148,72 |  |

Parc.č.587/11  - zjištěná cena	=	13 148,72 Kč

LV č.205

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/3   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 596/3 | 3 427,00 | 70,00 | 239 890,- |  |
| Součet |  |  |  | 239 890,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 60 565,41 |  |

Parc.č.596/3  - zjištěná cena	=	60 565,41 Kč

a2) Parc.č. 597/3  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha-ostatní komunikace (skut. stav: orná půda) | 597/3 | 612,00 | 70,00 | 42 840,- |  |
| Součet |  |  |  | 42 840,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 10 815,88 |  |

Parc.č. 597/3 - zjištěná cena	=	10 815,88 Kč

a3) Parc.č.601/3   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 601/3 | 7 381,00 | 70,00 | 516 670,- |  |
| Součet |  |  |  | 516 670,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 130 444,50 |  |

Parc.č.601/3  - zjištěná cena	=	130 444,50 Kč

LV č.149

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/4   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 596/4 | 38,00 | 70,00 | 2 660,- |  |
| Součet |  |  |  | 2 660,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 671,57 |  |

Parc.č.596/4  - zjištěná cena	=	671,57 Kč

a2) Parc.č. 597/4  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - ostatní komunikace (skut. stav: orná půda) | 597/4 | 92,00 | 70,00 | 6 440,- |  |
| Součet |  |  |  | 6 440,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 1 625,92 |  |

Parc.č. 597/4 - zjištěná cena	=	1 625,92 Kč

a3) * Parc.č.601/4   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 601/4 | 5 430,00 | 70,00 | 380 100,- |  |
| Součet |  |  |  | 380 100,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 95 964,46 |  |

* Parc.č.601/4  - zjištěná cena	=	95 964,46 Kč

LV č.155

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/5   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 596/5 | 285,00 | 70,00 | 19 950,- |  |
| Součet |  |  |  | 19 950,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 5 036,81 |  |

* Parc.č.596/5  - zjištěná cena	=	5 036,81 Kč

a2) Parc.č. 597/5  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha-ostatní komunikace (skut.stav: orná půda) | 597/5 | 854,00 | 70,00 | 59 780,- |  |
| Součet |  |  |  | 59 780,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 15 092,75 |  |

Parc.č. 597/5 - zjištěná cena	=	15 092,75 Kč

a3) * Parc.č.601/5   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 601/5 | 5 243,00 | 70,00 | 367 010,- |  |
| Součet |  |  |  | 367 010,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 92 659,60 |  |

* Parc.č.601/5  - zjištěná cena	=	92 659,60 Kč

LV č.163

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/10   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 596/10 | 4 022,00 | 70,00 | 281 540,- |  |
| Součet |  |  |  | 281 540,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 71 080,85 |  |

* Parc.č.596/10  - zjištěná cena	=	71 080,85 Kč

LV č.152

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/11   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 596/11 | 10 334,00 | 70,00 | 723 380,- |  |
| Součet |  |  |  | 723 380,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 182 632,91 |  |

* Parc.č.596/11  - zjištěná cena	=	182 632,91 Kč

LV č.141

a) Pozemky

a1) * Parc.č.601/6   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 601/6 | 528,00 | 70,00 | 36 960,- |  |
| Součet |  |  |  | 36 960,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 9 331,35 |  |

* Parc.č.601/6  - zjištěná cena	=	9 331,35 Kč

LV č.10002 - ČR (Pozemkový  fond)

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/12   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 596/12 | 81,00 | 70,00 | 5 670,- |  |
| Součet |  |  |  | 5 670,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 1 431,51 |  |

Parc.č.596/12  - zjištěná cena	=	1 431,51 Kč

a2) * Parc.č.596/13   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 70,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 596/13 | 578,00 | 70,00 | 40 460,- |  |
| Součet |  |  |  | 40 460,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4820 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 10 215,- |  |

* Parc.č.596/13  - zjištěná cena	=	10 215,- Kč

# B) k.ú. PŘÍBRAM

LV č.5447

a) Pozemky

a1) Parc.č.3089/5   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3089/5 | 1 195,00 | 400,00 | 478 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 478 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 115 924,27 |  |

Parc.č.3089/5  - zjištěná cena	=	115 924,27 Kč

a2) Parc.č.3097/3   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3097/3 | 2 483,00 | 400,00 | 993 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 993 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 240 870,27 |  |

Parc.č.3097/3  - zjištěná cena	=	240 870,27 Kč

a3) Parc.č.3104   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3104 | 2 808,00 | 400,00 | 1 123 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 1 123 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 272 397,79 |  |

Parc.č.3104  - zjištěná cena	=	272 397,79 Kč

a4) Parc.č.3604/13  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3604/13 | 27 401,00 | 400,00 | 10 960 400,- |  |
| Součet |  |  |  | 10 960 400,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 2 658 109,63 |  |

Parc.č.3604/13 - zjištěná cena	=	2 658 109,63 Kč

LV č.8325

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/1   - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle cenových map.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3098/1 | 316,00 | 120,00 | 37 920,- |
| Pozemek oceněný dle cenových map – celkem |  |  |  | 37 920,- |

Parc.č.3098/1  - zjištěná cena	=	37 920,- Kč

LV č.8331

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3097/2  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3097/2 | 2 650,00 | 400,00 | 1 060 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 1 060 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 257 070,56 |  |

* Parc.č.3097/2 - zjištěná cena	=	257 070,56 Kč

a2) * Parc.č.3102/7  - § 27 - § 31

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4:

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,5 = 400,- * 0,5 = 200,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha | 3102/7 | 3 260,00 | 200,00 | 652 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 652 000,- |  |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4 - celkem |  |  |  | 527 075,50 |  |

* Parc.č.3102/7 - zjištěná cena	=	527 075,50 Kč

LV č.4188

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/45  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle cenových map.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - manipulační plocha | 3102/45 | 95,00 | 120,00 | 11 400,- |
| Pozemek oceněný dle cenových map – celkem |  |  |  | 11 400,- |

* Parc.č.3102/45 - zjištěná cena	=	11 400,- Kč

LV č.4949

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/46  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle cenových map.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - manipulační plocha | 3102/46 | 640,00 | 120,00 | 76 800,- |
| Pozemek oceněný dle cenových map – celkem |  |  |  | 76 800,- |

* Parc.č.3102/46 - zjištěná cena	=	76 800,- Kč

LV č.6177

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/53  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle cenových map.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha | 3102/53 | 150,00 | 120,00 | 18 000,- |
| Pozemek oceněný dle cenových map – celkem |  |  |  | 18 000,- |

* Parc.č.3102/53 - zjištěná cena	=	18 000,- Kč

a2) * Parc.č.3102/54  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle cenových map.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha | 3102/54 | 190,00 | 120,00 | 22 800,- |
| Pozemek oceněný dle cenových map – celkem |  |  |  | 22 800,- |

* Parc.č.3102/54 - zjištěná cena	=	22 800,- Kč

LV č.5345

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/2   - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3098/2 | 2 254,00 | 400,00 | 901 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 901 600,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 218 655,49 |  |

Parc.č.3098/2  - zjištěná cena	=	218 655,49 Kč

LV č.5853

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/14   - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle cenových map.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3098/14 | 410,00 | 120,00 | 49 200,- |
| Pozemek oceněný dle cenových map – celkem |  |  |  | 49 200,- |

Parc.č.3098/14  - zjištěná cena	=	49 200,- Kč

LV č.142

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/6  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle cenových map.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - manipulační plocha | 3102/6 | 280,00 | 120,00 | 33 600,- |
| Pozemek oceněný dle cenových map – celkem |  |  |  | 33 600,- |

* Parc.č.3102/6 - zjištěná cena	=	33 600,- Kč

LV č.5315

a) Pozemky

a1) Parc.č. 3111/5  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9.

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,6 = 400,- * 0,6 = 240,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - ostatní komunikace | 3111/5 | 2,00 | 240,00 | 480,- |
| Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9 - celkem |  |  |  | 480,- |

Parc.č. 3111/5 - zjištěná cena	=	480,- Kč

LV č.3719

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/5  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3163/5 | 955,00 | 400,00 | 382 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 382 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 92 642,41 |  |

Parc.č.3163/5 - zjištěná cena	=	92 642,41 Kč

a2) Parc.č.3163/8  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3163/8 | 198,00 | 400,00 | 79 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 79 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 19 207,54 |  |

Parc.č.3163/8 - zjištěná cena	=	19 207,54 Kč

a3) Parc.č.3163/18  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3163/18 | 559,00 | 400,00 | 223 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 223 600,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 54 227,34 |  |

Parc.č.3163/18 - zjištěná cena	=	54 227,34 Kč

a4) Parc.č. 3163/19  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9.

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,6 = 400,- * 0,6 = 240,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - silnice | 3163/19 | 153,00 | 240,00 | 36 720,- |
| Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9 - celkem |  |  |  | 36 720,- |

Parc.č. 3163/19 - zjištěná cena	=	36 720,- Kč

a5) Parc.č.3163/20  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3163/20 | 293,00 | 400,00 | 117 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 117 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 28 423,27 |  |

Parc.č.3163/20 - zjištěná cena	=	28 423,27 Kč

a6) Parc.č.3167/1  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3167/1 | 3 743,00 | 400,00 | 1 497 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 1 497 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 363 100,05 |  |

Parc.č.3167/1 - zjištěná cena	=	363 100,05 Kč

LV č.4910

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/6  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3163/6 | 8 842,00 | 400,00 | 3 536 800,- |  |
| Součet |  |  |  | 3 536 800,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 857 742,61 |  |

Parc.č.3163/6 - zjištěná cena	=	857 742,61 Kč

LV č.5050

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/13  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3163/13 | 4 599,00 | 400,00 | 1 839 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 1 839 600,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 446 138,69 |  |

Parc.č.3163/13 - zjištěná cena	=	446 138,69 Kč

a2) Parc.č.3167/15  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3167/15 | 2 335,00 | 400,00 | 934 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 934 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 226 513,12 |  |

Parc.č.3167/15 - zjištěná cena	=	226 513,12 Kč

LV č.8197

a) Pozemky

a1) Parc.č.3599/6  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha neplodná půda | 3599/6 | 604,00 | 400,00 | 241 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 241 600,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 58 592,69 |  |

Parc.č.3599/6 - zjištěná cena	=	58 592,69 Kč

LV č.5277

a) Pozemky

a1) Parc.č.3606/77  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3606/77 | 1 107,00 | 400,00 | 442 800,- |  |
| Součet |  |  |  | 442 800,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 107 387,59 |  |

Parc.č.3606/77 - zjištěná cena	=	107 387,59 Kč

LV č.5819

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3624/77  - § 27 - § 31

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4:

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,5 = 400,- * 0,5 = 200,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - manipulační plocha | 3624/77 | 150,00 | 200,00 | 30 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 30 000,- |  |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4 - celkem |  |  |  | 24 251,94 |  |

* Parc.č.3624/77 - zjištěná cena	=	24 251,94 Kč

LV č.60000 - ČR

a) Pozemky

a1) * Parc.č.2965  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle cenových map.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - manipulační plocha | 2965 | 125,00 | 120,00 | 15 000,- |
| Pozemek oceněný dle cenových map – celkem |  |  |  | 15 000,- |

* Parc.č.2965 - zjištěná cena	=	15 000,- Kč

a2) Parc.č.3599/5  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha neplodná půda | 3599/5 | 11,00 | 400,00 | 4 400,- |  |
| Součet |  |  |  | 4 400,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 1 067,09 |  |

Parc.č.3599/5 - zjištěná cena	=	1 067,09 Kč

LV č.10002 - ČR (Pozemkový  fond)

a) Pozemky

a1) Parc.č.3097/1  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3097/1 | 4 281,00 | 400,00 | 1 712 400,- |  |
| Součet |  |  |  | 1 712 400,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 415 290,22 |  |

Parc.č.3097/1 - zjištěná cena	=	415 290,22 Kč

a2) Parc.č.3163/15  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3163/15 | 109,00 | 400,00 | 43 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 43 600,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 10 573,85 |  |

Parc.č.3163/15 - zjištěná cena	=	10 573,85 Kč

a3) Parc.č.3163/16  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3163/16 | 103,00 | 400,00 | 41 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 41 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 9 991,80 |  |

Parc.č.3163/16 - zjištěná cena	=	9 991,80 Kč

LV č.5885 - ČR (Pozemkový  fond)

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/43  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3624/43 | 568,00 | 400,00 | 227 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 227 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 55 100,41 |  |

Parc.č.3624/43 - zjištěná cena	=	55 100,41 Kč

LV č.3058 – ČR (Ministerstvo obrany)

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/1  - § 27 - § 31

Úprava koeficientu prodejnosti Kp:

Úprava koeficientu prodejnosti Kp podle § 47 odst. 7.

Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše).

Původní hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,8870

Úprava koeficientu prodejnosti o: -15,00 %

Upravená hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,7540

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4:

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,5 = 400,- * 0,5 = 200,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha | 3102/1 | 53 093,00 | 200,00 | 10 618 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 10 618 600,- |  |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,7540 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7030 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4 - celkem |  |  |  | 13 634 940,75 |  |

* Parc.č.3102/1 - zjištěná cena	=	13 634 940,75 Kč

a2) Parc.č.3102/41  - § 27 - § 31

Úprava koeficientu prodejnosti Kp:

Úprava koeficientu prodejnosti Kp podle § 47 odst. 7.

Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše).

Původní hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,8870

Úprava koeficientu prodejnosti o: -15,00 %

Upravená hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,7540

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2:

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zastavěná plocha a nádvoří | 3102/41 | 280,00 | 400,00 | 112 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 112 000,- |  |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,7540 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7030 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2 - celkem |  |  |  | 143 814,94 |  |

Parc.č.3102/41 - zjištěná cena	=	143 814,94 Kč

a3) * Parc.č.3108  - § 27 - § 31

Úprava koeficientu prodejnosti Kp:

Úprava koeficientu prodejnosti Kp podle § 47 odst. 7.

Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše).

Původní hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,8870

Úprava koeficientu prodejnosti o: -15,00 %

Upravená hodnota koeficientu prodejnosti Kp: 0,7540

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4:

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,5 = 400,- * 0,5 = 200,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - manipulační plocha | 3108 | 3 400,00 | 200,00 | 680 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 680 000,- |  |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,7540 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7030 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4 - celkem |  |  |  | 873 162,16 |  |

* Parc.č.3108 - zjištěná cena	=	873 162,16 Kč

LV č.1058 - ČR

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3606/95  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3606/95 | 140,00 | 400,00 | 56 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 56 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 13 581,09 |  |

* Parc.č.3606/95 - zjištěná cena	=	13 581,09 Kč

LV č.656 - ČR

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/64  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3624/64 | 170,00 | 400,00 | 68 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 68 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 16 491,32 |  |

Parc.č.3624/64 - zjištěná cena	=	16 491,32 Kč

a2) Parc.č.3624/65  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3624/65 | 380,00 | 400,00 | 152 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 152 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 36 862,95 |  |

Parc.č.3624/65 - zjištěná cena	=	36 862,95 Kč

LV č.523 - ČR

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/76  - § 27 - § 31

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4:

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,5 = 400,- * 0,5 = 200,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - manipulační plocha | 3624/76 | 39,00 | 200,00 | 7 800,- |  |
| Součet |  |  |  | 7 800,- |  |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4 - celkem |  |  |  | 6 305,50 |  |

Parc.č.3624/76 - zjištěná cena	=	6 305,50 Kč

BEZ LV

a) Pozemky

a1) Parc.č.3089/1  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9.

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,6 = 400,- * 0,6 = 240,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda (pozemek pod komunikací) | 3089/1a | 2 300,00 | 240,00 | 552 000,- |
| Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9 - celkem |  |  |  | 552 000,- |

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3089/1b | 49 723,00 | 400,00 | 19 889 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 19 889 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 4 823 516,85 |  |

Parc.č.3089/1 - zjištěná cena	=	5 375 516,85 Kč

a2) Parc.č.3095/5  - § 27 - § 31

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4:

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,5 = 400,- * 0,5 = 200,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - manipulační plocha | 3095/5 | 282,00 | 200,00 | 56 400,- |  |
| Součet |  |  |  | 56 400,- |  |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,8230 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,8290 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 4 - celkem |  |  |  | 84 897,06 |  |

Parc.č.3095/5 - zjištěná cena	=	84 897,06 Kč

a3) Parc.č.3103/1  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3103/1 | 35 313,00 | 400,00 | 14 125 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 14 125 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 3 425 635,03 |  |

Parc.č.3103/1 - zjištěná cena	=	3 425 635,03 Kč

a4) Parc.č.3111/8  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle § 31 odst. 4.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | JC [Kč/m2] | Koef. | Srážka [%] |  | UC [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3111/8 | 570, | 400,00 | 0,07 | 0 |  | 28,00 | 15 960,- |
| Pozemek oceněný dle § 31 odst. 4 - celkem |  |  |  |  |  |  |  | 15 960,- |

Parc.č.3111/8 - zjištěná cena	=	15 960,- Kč

a5) Parc.č.3163/9  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3163/9 | 2 258,00 | 400,00 | 903 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 903 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 219 043,52 |  |

Parc.č.3163/9 - zjištěná cena	=	219 043,52 Kč

a6) Parc.č.3163/14  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - jiná plocha | 3163/14 | 20,00 | 400,00 | 8 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 8 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 1 940,16 |  |

Parc.č.3163/14 - zjištěná cena	=	1 940,16 Kč

a7) Parc.č.3163/17  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3163/17 | 160,00 | 400,00 | 64 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 64 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 15 521,24 |  |

Parc.č.3163/17 - zjištěná cena	=	15 521,24 Kč

a8) Parc.č.3599/1  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha neplodná půda | 3599/1 | 6 954,00 | 400,00 | 2 781 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 2 781 600,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 674 591,96 |  |

Parc.č.3599/1 - zjištěná cena	=	674 591,96 Kč

a9) Parc.č.3599/2  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha neplodná půda | 3599/2 | 657,00 | 400,00 | 262 800,- |  |
| Součet |  |  |  | 262 800,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 63 734,10 |  |

Parc.č.3599/2 - zjištěná cena	=	63 734,10 Kč

a10) Parc.č.3599/3  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha neplodná půda | 3599/3 | 163,00 | 400,00 | 65 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 65 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 15 812,26 |  |

Parc.č.3599/3 - zjištěná cena	=	15 812,26 Kč

a11) Parc.č.3604/1  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3604/1 | 12 891,00 | 400,00 | 5 156 400,- |  |
| Součet |  |  |  | 5 156 400,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 1 250 527,03 |  |

Parc.č.3604/1 - zjištěná cena	=	1 250 527,03 Kč

a12) * Parc.č.3604/2  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3604/2 | 1 260,00 | 400,00 | 504 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 504 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 122 229,78 |  |

* Parc.č.3604/2 - zjištěná cena	=	122 229,78 Kč

a13) Parc.č.3604/14  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3604/14 | 87,00 | 400,00 | 34 800,- |  |
| Součet |  |  |  | 34 800,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 8 439,68 |  |

Parc.č.3604/14 - zjištěná cena	=	8 439,68 Kč

a14) Parc.č.3604/15  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3604/15 | 1 343,00 | 400,00 | 537 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 537 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 130 281,42 |  |

Parc.č.3604/15 - zjištěná cena	=	130 281,42 Kč

a15) Parc.č.3606/2  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3606/2 | 9 115,00 | 400,00 | 3 646 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 3 646 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 884 225,73 |  |

Parc.č.3606/2 - zjištěná cena	=	884 225,73 Kč

a16) Parc.č.3606/6  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3606/6 | 3 778,00 | 400,00 | 1 511 200,- |  |
| Součet |  |  |  | 1 511 200,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 366 495,32 |  |

Parc.č.3606/6 - zjištěná cena	=	366 495,32 Kč

a17) Parc.č.3606/94  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3606/94 | 145,00 | 400,00 | 58 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 58 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 14 066,13 |  |

Parc.č.3606/94 - zjištěná cena	=	14 066,13 Kč

a18)  Parc.č.3608/1  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3608/1 | 4 506,00 | 400,00 | 1 802 400,- |  |
| Součet |  |  |  | 1 802 400,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 437 116,97 |  |

Parc.č.3608/1 - zjištěná cena	=	437 116,97 Kč

a19) Parc.č.3623/5  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3623/5 | 399,00 | 400,00 | 159 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 159 600,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 38 706,10 |  |

Parc.č.3623/5 - zjištěná cena	=	38 706,10 Kč

a20) * Parc.č.3624/27  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 3624/27 | 297,00 | 400,00 | 118 800,- |  |
| Součet |  |  |  | 118 800,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 28 811,30 |  |

* Parc.č.3624/27 - zjištěná cena	=	28 811,30 Kč

a21) Par.č. 3624/48  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9.

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,6 = 400,- * 0,6 = 240,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - ostatní komunikace | 3624/48 | 1 066,00 | 240,00 | 255 840,- |
| Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9 - celkem |  |  |  | 255 840,- |

Par.č. 3624/48 - zjištěná cena	=	255 840,- Kč

a22) Par.č. 3624/49  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9.

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,6 = 400,- * 0,6 = 240,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - ostatní komunikace | 3624/49 | 214,00 | 240,00 | 51 360,- |
| Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9 - celkem |  |  |  | 51 360,- |

Par.č. 3624/49 - zjištěná cena	=	51 360,- Kč

a23) Par.č. 3649/6  - § 27 - § 31

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9.

Základní cena = cena dle § 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,6 = 400,- * 0,6 = 240,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní plocha - ostatní komunikace | 3649/6 | 33,00 | 240,00 | 7 920,- |
| Pozemek oceněný dle § 28 odst. 9 - celkem |  |  |  | 7 920,- |

Par.č. 3649/6 - zjištěná cena	=	7 920,- Kč

a24) Parc.č.3654  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3654 | 961,00 | 400,00 | 384 400,- |  |
| Součet |  |  |  | 384 400,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 93 224,46 |  |

Parc.č.3654 - zjištěná cena	=	93 224,46 Kč

a25) * Parc.č.3655/1  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3655/1 | 3 620,00 | 400,00 | 1 448 000,- |  |
| Součet |  |  |  | 1 448 000,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 351 168,09 |  |

* Parc.č.3655/1 - zjištěná cena	=	351 168,09 Kč

a26) Parc.č.3655/2  - § 27 - § 31

Nestavební pozemek zahrnutý do územního plánu obce oceněný dle § 31 odst. 1.

Základní cena = 400,- Kč/m2.

| Název | Parcelní číslo | Výměra [m2] | Jedn. cena [Kč/m2] | Cena [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trvalý travní porost | 3655/2 | 314,00 | 400,00 | 125 600,- |  |
| Součet |  |  |  | 125 600,- |  |
| Úprava ceny dle § 31 odst. 1: |  |  |  | * | 0,3000 |
| Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití): |  |  |  | * | 0,4630 |
| Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby): |  |  |  | * | 1,7460 |
| Stavební pozemek oceněný dle § 31 odst. 1 - celkem |  |  |  | 30 460,44 |  |

Parc.č.3655/2 - zjištěná cena	=	30 460,44 Kč

REKAPITULACE   OCENĚNÍ  POZEMKŮ

Výsledné ceny:

###### A) k.ú. TRHOVÉ DUŠNÍKY

LV č.37:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.144/4	=	14 150,- Kč

a2) * Parc.č.583/4 	=	108 459,27 Kč

Pozemky - celkem	=	122 609,27 Kč

LV č.37 - celkem:		122 609,27 Kč

LV č.209:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.580/6 	=	30 857,08 Kč

a2) Parc.č.582 	=	41 743,65 Kč

Pozemky - celkem	=	72 600,73 Kč

LV č.209 - celkem:		72 600,73 Kč

LV č.204:

a) Pozemky

a1)  Parc.č.583/1 	=	102 291,39 Kč

Pozemky - celkem	=	102 291,39 Kč

LV č.204 - celkem:		102 291,39 Kč

LV č.80:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.581/2 	=	3 004,41 Kč

a2) * Parc.č.583/3 	=	577 995,86 Kč

Pozemky - celkem	=	581 000,27 Kč

LV č.80 - celkem:		581 000,27 Kč

LV č.92:

a) Pozemky

a1) Parc.č.587/11 	=	13 148,72 Kč

Pozemky - celkem	=	13 148,72 Kč

LV č.92 - celkem:		13 148,72 Kč

LV č.205:

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/3 	=	60 565,41 Kč

a2) Parc.č. 597/3	=	10 815,88 Kč

a3) Parc.č.601/3 	=	130 444,50 Kč

Pozemky - celkem	=	201 825,79 Kč

LV č.205 - celkem:		201 825,79 Kč

LV č.149:

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/4 	=	671,57 Kč

a2) Parc.č. 597/4	=	1 625,92 Kč

a3) * Parc.č.601/4 	=	95 964,46 Kč

Pozemky - celkem	=	98 261,95 Kč

LV č.149 - celkem:		98 261,95 Kč

LV č.155:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/5 	=	5 036,81 Kč

a2) Parc.č. 597/5	=	15 092,75 Kč

a3) * Parc.č.601/5 	=	92 659,60 Kč

Pozemky - celkem	=	112 789,16 Kč

LV č.155 - celkem:		112 789,16 Kč

LV č.163:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/10 	=	71 080,85 Kč

Pozemky - celkem	=	71 080,85 Kč

LV č.163 - celkem:		71 080,85 Kč

LV č.152:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.596/11 	=	182 632,91 Kč

Pozemky - celkem	=	182 632,91 Kč

LV č.152 - celkem:		182 632,91 Kč

LV č.141:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.601/6 	=	9 331,35 Kč

Pozemky - celkem	=	9 331,35 Kč

LV č.141 - celkem:		9 331,35 Kč

LV č.10002 – ČR (Pozemkový fond):

a) Pozemky

a1) Parc.č.596/12 	=	1 431,51 Kč

a2) * Parc.č.596/13 	=	10 215,- Kč

Pozemky - celkem	=	11 646,51 Kč

LV č.10002 - ČR (Pozemkový fond) - celkem:		                                                            11 646,51 Kč

k.ú. TRHOVÉ DUŠNÍKY  CELKEM                                                                     1 579 218,90 Kč

###### B) k.ú. PŘÍBRAM

LV č.5447:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3089/5 	=	115 924,27 Kč

a2) Parc.č.3097/3 	=	240 870,27 Kč

a3) Parc.č.3104 	=	272 397,79 Kč

a4) Parc.č.3604/13	=	2 658 109,63 Kč

Pozemky - celkem	=	3 287 301,96 Kč

LV č.5447 - celkem:		3 287 301,96 Kč

LV č.8325:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/1 	=	37 920,- Kč

Pozemky - celkem	=	37 920,- Kč

LV č.8325 - celkem:		37 920,- Kč

LV č.8331:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3097/2	=	257 070,56 Kč

a2) * Parc.č.3102/7	=	527 075,50 Kč

Pozemky - celkem	=	784 146,06 Kč

LV č.8331 - celkem:		784 146,06 Kč

LV č.4188:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/45	=	11 400,- Kč

Pozemky - celkem	=	11 400,- Kč

LV č.4188 - celkem:		11 400,- Kč

LV č.4949:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/46	=	76 800,- Kč

Pozemky - celkem	=	76 800,- Kč

LV č.4949 - celkem:		76 800,- Kč

LV č.6177:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/53	=	18 000,- Kč

a2) * Parc.č.3102/54	=	22 800,- Kč

Pozemky - celkem	=	40 800,- Kč

LV č.6177 - celkem:		40 800,- Kč

LV č.5345:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/2 	=	218 655,49 Kč

Pozemky - celkem	=	218 655,49 Kč

LV č.5345 - celkem:		218 655,49 Kč

LV č.5853:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3098/14 	=	49 200,- Kč

Pozemky - celkem	=	49 200,- Kč

LV č.5853 - celkem:		49 200,- Kč

LV č.142:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/6	=	33 600,- Kč

Pozemky - celkem	=	33 600,- Kč

LV č.142 - celkem:		33 600,- Kč

LV č.5315:

a) Pozemky

a1) Parc.č. 3111/5	=	480,- Kč

Pozemky - celkem	=	480,- Kč

LV č.5315 - celkem:		480,- Kč

LV č.3719:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/5	=	92 642,41 Kč

a2) Parc.č.3163/8	=	19 207,54 Kč

a3) Parc.č.3163/18	=	54 227,34 Kč

a4) Parc.č. 3163/19	=	36 720,- Kč

a5) Parc.č.3163/20	=	28 423,27 Kč

a6) Parc.č.3167/1	=	363 100,05 Kč

Pozemky - celkem	=	594 320,61 Kč

LV č.3719 - celkem:		594 320,61 Kč

LV č.4910:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/6	=	857 742,61 Kč

Pozemky - celkem	=	857 742,61 Kč

LV č.4910 - celkem:		857 742,61 Kč

LV č.5050:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3163/13	=	446 138,69 Kč

a2) Parc.č.3167/15	=	226 513,12 Kč

Pozemky - celkem	=	672 651,81 Kč

LV č.5050 - celkem:		672 651,81 Kč

LV č.8197:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3599/6	=	58 592,69 Kč

Pozemky - celkem	=	58 592,69 Kč

LV č.8197 - celkem:		58 592,69 Kč

LV č.5277:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3606/77	=	107 387,59 Kč

Pozemky - celkem	=	107 387,59 Kč

LV č.5277 - celkem:		107 387,59 Kč

LV č.5819:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3624/77	=	24 251,94 Kč

Pozemky - celkem	=	24 251,94 Kč

LV č.5819 - celkem:		24 251,94 Kč

LV č.60000 - ČR:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.2965	=	15 000,- Kč

a2) Parc.č.3599/5	=	1 067,09 Kč

Pozemky - celkem	=	16 067,09 Kč

LV č.60000 – ČR - celkem:		16 067,09 Kč

LV č.10002 – ČR (Pozemkový fond):

a) Pozemky

a1) Parc.č.3097/1	=	415 290,22 Kč

a2) Parc.č.3163/15	=	10 573,85 Kč

a3) Parc.č.3163/16	=	9 991,80 Kč

Pozemky - celkem	=	435 855,87 Kč

LV č.10002 – ČR (Pozemkový fond) - celkem:		435 855,87 Kč

LV č.5885 - – ČR (Pozemkový fond):

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/43	=	55 100,41 Kč

Pozemky - celkem	=	55 100,41 Kč

LV č.5885 – ČR (Pozemkový fond)  - celkem:		55 100,41 Kč

LV č.3058 – ČR (Ministerstvo obrany):

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3102/1	=	13 634 940,75 Kč

a2) Parc.č.3102/41	=	143 814,94 Kč

a3) * Parc.č.3108	=	873 162,16 Kč

Pozemky - celkem	=	14 651 917,85 Kč

LV č.3058 - ČR (Ministerstvo obrany)- celkem:		                                                14 651 917,85 Kč

LV č.1058 - ČR:

a) Pozemky

a1) * Parc.č.3606/95	=	13 581,09 Kč

Pozemky - celkem	=	13 581,09 Kč

LV č.1058 - ČR - celkem:		13 581,09 Kč

LV č.656 - ČR:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/64	=	16 491,32 Kč

a2) Parc.č.3624/65	=	36 862,95 Kč

Pozemky - celkem	=	53 354,27 Kč

LV č.656 - ČR - celkem:		53 354,27 Kč

LV č.523 - ČR:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3624/76	=	6 305,50 Kč

Pozemky - celkem	=	6 305,50 Kč

LV č.523 - ČR - celkem:		6 305,50 Kč

BEZ LV:

a) Pozemky

a1) Parc.č.3089/1	=	5 375 516,85 Kč

a2) Parc.č.3095/5	=	84 897,06 Kč

a3) Parc.č.3103/1	=	3 425 635,03 Kč

a4) Parc.č.3111/8	=	15 960,- Kč

a5) Parc.č.3163/9	=	219 043,52 Kč

a6) Parc.č.3163/14	=	1 940,16 Kč

a7) Parc.č.3163/17	=	15 521,24 Kč

a8) Parc.č.3599/1	=	674 591,96 Kč

a9) Parc.č.3599/2	=	63 734,10 Kč

a10) Parc.č.3599/3	=	15 812,26 Kč

a11) Parc.č.3604/1	=	1 250 527,03 Kč

a12) * Parc.č.3604/2	=	122 229,78 Kč

a13) Parc.č.3604/14	=	8 439,68 Kč

a14) Parc.č.3604/15	=	130 281,42 Kč

a15) Parc.č.3606/2	=	884 225,73 Kč

a16) Parc.č.3606/6	=	366 495,32 Kč

a17) Parc.č.3606/94	=	14 066,13 Kč

a18)  Parc.č.3608/1	=	437 116,97 Kč

a19) Parc.č.3623/5	=	38 706,10 Kč

a20) * Parc.č.3624/27	=	28 811,30 Kč

a21) Par.č. 3624/48	=	255 840,- Kč

a22) Par.č. 3624/49	=	51 360,- Kč

a23) Par.č. 3649/6	=	7 920,- Kč

a24) Parc.č.3654	=	93 224,46 Kč

a25) * Parc.č.3655/1	=	351 168,09 Kč

a26) Parc.č.3655/2	=	30 460,44 Kč

Pozemky - celkem	=	13 963 524,63 Kč

BEZ LV - celkem:		13 963 524,63 Kč

Odpočet srážky za omezené užívání pozemků v záplavovém území Příbramského potoka – viz grafická část – digitálně odměřena plocha 58 000 m2 (uvažována srážka -15% ze základní ceny pozemku – tzn. po dosazení koeficientů – snížení ceny o 14,54 Kč/m2):

- srážka – záplavové území     58 000 m2  x 14,54 Kč/m2            =                                   - 843 320,-   Kč

k.ú. PŘÍBRAM  CELKEM                                                                                   35 207 637,47 Kč

Výsledná cena pozemků (k.ú.Trhové Dušníky a k.ú.Příbram) celkem	         36 786 856,37 Kč

Výsledná cena ocenění všech pozemků po zaokrouhlení dle § 49 činí

36 786 860,- Kč

slovy: třicetšestmilionůsedmsetosmdesátšesttisícosmsetšedesát Kč

ZÁVĚR  OCENĚNÍ  POZEMKŮ

# A) k.ú. TRHOVÉ DUŠNÍKY

| Vlastník pozemků | Celková cena pozemků (Kč) | Celková výměra pozemků (m2) |
| --- | --- | --- |
| Osoby fyzické a právnické | 1,567.572,39 | 88 181 |
| ČR (Pozemkový fond) | 11.646,51 | 659 |
| Celkem | 1,579.218,90 | 88 840 |
| Průměrná cena pozemků v k.ú. Trhové Dušníky 17,78 Kč/m2 - zaokr. na 20,- Kč/m2 |  |  |

# B) k.ú. PŘÍBRAM

| Vlastník pozemků | Celková cena pozemků (Kč) | Celková výměra pozemků (m2) |
| --- | --- | --- |
| Osoby fyzické a právnické | 6,855.250,76 | 67 672 |
| BEZ LV | 13,963.524,63 | 138 429 |
| Srážka – záplavové území - 843.320,- Kč (týká se digitálně odměřené plochy – 58 000 m2) |  |  |
| ČR celkem - z toho: Pozemkový fond Ministerstvo obrany Ostatní | 15,232.182,08 490.956,28 14,651.917,85 89.307,95 | 62 699 5 061 56 773 865 |
| Celkem | 35,207.637,47 | 268 800 |
| Průměrná cena pozemků v k.ú. Příbram 130,98 Kč/m2 - zaokr. na 130,- Kč/m2 |  |  |

### Poznámka:

Nejvyšší cenu pozemků v k.ú. Příbram představují pozemky ve vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany na LV č.3058 (pozemky * parc.č.3102/1, parc.č.3102/41 a * parc.č.3108) s průměrnou cenou pozemků po zaokr. 260,- Kč/m2, jelikož jsou vedeny v katastru nemovitostí jako pozemky stavební (ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha-manipulační plocha). Skutečný stav pozemků zapsaných v katastru nemovitostí jako ostatní plochy s výše uvedeným využitím by byl předmětem dalšího podrobnějšího zjištění a posouzení. Cena těchto pozemků zvyšuje průměrnou cenu všech oceňovaných pozemků v k.ú. Příbram.

Pro výpočet průměrné ceny pozemků v k.ú. Příbram by bylo objektivnější vyjmutí pozemků ČR – Ministerstvo obrany – tzn.:

| Celkem (bez ČR-Min.obrany) | 20,555.719,62 Kč | 212 027 m2 |
| --- | --- | --- |
| Průměrná cena pozemků v k.ú. Příbram (bez ČR-Min.obrany) 96,95 Kč/m2 - zaokr. na 100,- Kč/m2 |  |  |

- Rekapitulace ocenění investic

Ocenění pozemků						36 787 tis Kč

Celkové investiční náklady staveb bez DPH		           126 774 tis Kč

Celkové investiční náklady staveb s 19% DPH	           150 861 tis Kč

Náklady na investice celkem činní 	     187 648 tis Kč

B.15 	ZÁVĚR, NÁVRH LHŮT  AKTUALIZACE

Návrhovým horizontem územního plánu města Příbram je  rok 2020. Aktualizace bude provedena nejdéle v pětiletých cyklech.V těchto lhůtách doporučujeme vyhodnotit stav v území z hlediska potřebnosti zpracování změn závazných částí nebo úprav směrných částí.

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci k ÚŘ a pro další aktivity v území je třeba pořídit podrobnou projektovou dokumentaci.

C)	R E G U L A T I V Y   Ú Z E M N Í H O    R O Z V O J E

- ZÁVAZNÁ ČÁST

Závazná část se týká celého řešeného  území . Je vyjádřená ve formě regulativů řešících funkční využití a organizaci území – viz textová část a grafická část.

Závaznými částmi jsou:

- zásady uspořádání území a jeho funkční využití

- urbanistická koncepce

- limity využití území

- závazné části převzaté z ÚP

- dopravní systém

- technická infrastruktura

- vymezení ÚSES - LBK

- vymezení zastavitelného území

- vymezení záplavového území

- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

- stávající stav (ve výkresech „stav“)

- navrhovaný stav (ve výkresech „návrh“)

- SMĚRNÁ ČÁST

Směrnou částí jsou místní stavební předpisy a míra využití území viz. B.5.

D)	D O K LA D Y

Originály dokladů jsou uloženy u pořizovatele této urbanistické studie MÚ Příbram, odbor koncepce a rozvoje města.

Datum: 13.prosince 2004

…………………………………………………………………………………….

razítko a podpis